Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «FPV дрони  (8″), код ДК 021:2015-34710000-7 - Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Враховуючи лист відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 30.01.2024 року №Л-30-4-24, з метою виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (із змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3, відповідно до очікуваної вартості, є потреба в закупівлі FPV дрони з тепловізійною відеокамерою.

Розмір бюджетного призначення 3 900 000,00 грн.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

FPV дрони з тепловізійною відеокамерою – 200 штук;

Кожен FPV дрон має мати індивідуальну упаковку (коробку). В упаковці (коробці) виріб має знаходитися нерухомо, щоб запобігти його можливому пошкодженню під час транспортування.

| Тип | Безпілотний літальний апарат FPV |
| --- | --- |
| Максимальне корисне навантаження | Не менше 1,5 кг |
| Робоча висота польоту | Від 40 м. |
| Максимальна швидкість польоту | Не менше 185 км/год |
| Крейсерська швидкість | Не менше 70 км/год |
| Час польоту | Не менше 15 хв |
| Управління | ERLS |
| Телеметрія | Базова |
| Передача зображення | аналог |
| Відео | Частотний діапазон відео: 5,8 ГГц. Вбудований мікрофон. Потужність: не менше 3000 мВт. |
| Рама | 8 дюймів |
| Мотори | Безколекторний. Конфігурація мотора 12N14P з високим крутним моментом. Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB). Оборотів на вольт: 1300KV. Максимальна потужність: не менше 1310W. |
| Пропелери | Матеріал: полікарбонат. Кількість: 4. Лопати: 3. Діаметр пропелера: 7 дюймів. |
| Камера | Матриця: 1/2.8" 2MP CMOS. Горизонтальна роздільна здатність: 1000TVL. Кут огляду: - 16:9: FOV D: 125° H: 107° V: 56°; - 4:3: FOV D: 97° H: 75° V: 56°. Формат зображення: 4:3/16:9. ТБ система: PAL/NTSC переключається. Вбудоване OSD: є. Відношення сигнал/шум: > 50dB. Електронна витримка: авто. Чутливість: 11 390 mV/Lux-sec. Режим День/Ніч: чорно-білий. WDR. |
| Акумулятор | Не менше 8400 mAh |
| Водонепроникний | Не нижче IP65 |
| Гарантія | Не менше 24 місяців |
| Комплектація | Безпілотний літальний апарат FPV – 1 Пропелери - 4 Акумулятор - 1 Антена - 1 Гайковий ключ - 1 Ремінь - 1 Стяжки - 4 Інструкція - 1 Паспорт - 1 Упаковка - 1 |