ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Комутатори, код ДК 021:2015-32410000-0 Локальні мережі»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комутатори | 20 штук |

Технічні вимоги:

| Комутатори– 20 шт |  | Характеристика (вимоги замовника) |
| --- | --- | --- |
| Технічні вимоги | Інтерфейс | • 48 портів 10/100/1000 Мбіт/с RJ45 (автоматичного узгодження/авто MDI/MDIX) • 4 слоти 10G SFP+ • 1 консольний порт RJ45 • 1 консольний порт Micro-USB |
|  | Комутаційна здатність | Не менше 176 Гбіт/с |
|  | Швидкість пересилання пакетів | Не менше 130,94 млн пакетів на секунду |
|  | Таблиця MAC адрес | Не менше 16 K |
|  | Пам'ять буферу пакетiв | Не менше 12 Мбіт |
|  | Jumbo Frame | Не менше 9 КБ |
|  | Кількість вентиляторів | Без вентилятора |
|  | Фізичне блокування | так |
|  | Монтаж в стійку | так |
|  | Максимальне споживання енергії | Не більше 32,72 Вт |
|  | QoS (приорітизація трафіку) | - не менше 8 пріоритетних черг • Пріоритет 802.1p CoS/DSCP • Планування черги: SP (строгий пріоритет), WRR (зважений циклічний режим), SP+WRR • Контроль пропускної здатності: обмеження рейтингу на основі порту/потоку • Плавна продуктивність • Дії з потоками: - Дзеркало (на підтримуваний інтерфейс) - Перенаправлення (на підтримуваний інтерфейс) - Обмеження швидкості - Мітки пріорітизації QoS |
|  | L2 Особливості | • не менше 128 IP-інтерфейсів: підтримка інтерфейсу IPv4/IPv6 • Статична маршрутизація: не менше 48 статичних маршрутів IPv4/IPv6 • Статичний ARP: не менше 128 статичних записів • не менше 512 записів ARP • Проксі ARP • Безоплатний ARP • DHCP- Сервер • DHCP Relay: DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay • DHCP L2 Relay • Агрегація посилань • Протокол охоплюючого дерева • Виявлення петлі • Контроль потоку 802.3x • Дзеркальне відображення |
|  | L2 Multicast | • Підтримує 1000 (IPv4, IPv6) груп IGMP • IGMP Snooping • Аутентифікація IGMP • Багатоадресна реєстрація VLAN (MVR) • MLD Snooping • Багатоадресна фільтрація: не менше 256 профілів і не менше 16 записів на профіль |
|  | Додаткові можливості | • Автоматичне виявлення пристрою • Пакетна конфігурація • Пакетне оновлення мікропрограми • Інтелектуальний моніторинг мережі • Попередження про аномальні події • Уніфікована конфігурація • Розклад перезавантаження Функції ISP: • L2PT (тунелювання протоколу рівня 2) • Протокол виявлення зв’язку пристрою (DLDP) • Вставка ідентифікатора PPPoE • ERPS • 802.3ah Ethernet Link OAM • DDM • sПотік |
|  | VLAN | • Група VLAN: максимум 4K груп VLAN • VLAN з тегами 802.1q • MAC VLAN: не менше 30 записів • VLAN протокол: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 • Приватна VLAN • GVRP • VLAN VPN • Голосовий VLAN |
|  | Список контролю доступу | • ACL на основі часу • MAC ACL: MAC -адреса джерела, MAC-адреса призначення, ідентифікатор VLAN ID, пріоритет користувача, EtherType • IP ACL: IP-адреса джерела, IP-адреса призначення, фрагмент, IP-протокол, прапор TCP, порт TCP/UDP, TOS DSCP/IP • Комбінований ACL • ACL вмісту пакета • IPv6 ACL • Політика: віддзеркалення, перенаправлення, обмеження швидкості, зауваження QoS • ACL застосовується до порту/VLAN |
|  | IPv6 | • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Відстеження Multicast Listener Discovery (MLD). • IPv6 ACL • Інтерфейс IPv6 • Статична маршрутизація IPv6 • Виявлення сусідів IPv6 (ND) • Виявлення максимальної одиниці передачі (MTU). • Протокол керуючих повідомлень Інтернету (ICMP) версії 6 • TCPv6/UDPv6 • Програми IPv6: клієнт DHCPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 TFTP |
|  | Захист | • Прив'язка IP-MAC-порту - не менше 512 записів - DHCP Snooping - ARP Inspection - IPv4 Source Guard: не менше 100 записів • Прив’язка IPv6-MAC-порту - не менше 512 записів - DHCPv6 Snooping - Виявлення ND - ND Snooping - IPv6 Source Guard: не менше 100 записів • Захист від DoS • DHCP-фільтр • Статичний/динамічний захист порту: до 64 MAC-адрес на порт • Захист від мережевих штормів Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: • 802.1X - Аутентифікація на основі порту - Аутентифікація Mac-base - Призначення VLAN - МАB - Гостьова VLAN - Підтримка автентифікації та обліку RADIUS • AAA (включаючи TACACS+) • Ізоляція портів • Безпечне веб-керування через HTTPS за допомогою SSLv3/TLS 1.2 • Захищене керування інтерфейсом командного рядка (CLI) за допомогою SSHv1/SSHv2 • Контроль доступу на основі IP/порту/MAC |
|  | MIBs | • MIB II (RFC1213) • Інтерфейс MIB (RFC2233) • Інтерфейс Ethernet MIB (RFC1643) • Bridge MIB (RFC1493) • P/Q-Bridge MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • MIB клієнта Radius Accounting (RFC2620) • MIB клієнта автентифікації Radius (RFC2618) • Віддалений Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • Підтримка приватної MIB |
|  | Централізоване управління | • Хмарний контролер • Апаратний контролер • Програмний контролер |
|  | Хмарний доступ | Так |
|  | Впровадження без дотику | Так, при використанні хмарного контролера |
|  | Особливості управління | • Веб-інтерфейс користувача • Інтерфейс командного рядка (CLI) через консольний порт, telnet • SNMP v1/v2c/v3: Trap/Inform, RMON (1,2,3,9 групи) • Шаблон SDM • Клієнт DHCP/BOOTP • 802.1ab LLDP/LLDP-MED • Автоматична інсталяція DHCP • Dual Image, Dual Configuration • Моніторинг ЦП • Діагностика кабелю • EEE • Відновлення пароля • SNTP • Системний журнал |
|  | Комплектація | • Комутатор з шнуром живлення • Посібник • Комплект для монтажу в стійку • Гумові ніжки |
|  | Системні вимоги | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ або Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® або Linux |
| Гарантійні зобов’язання |  | Термін гарантії: не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим. Товар постачається в упаковці та з маркуванням виробника.

Загальна очікувана вартість закупівлі – 560 000,00 грн.