ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Детектор дронів (аналізатор спектру Tiny SА Ultra або еквівалент), код ДК 021:2015-38430000-8 Детектори та аналізатори»

| № лота | Найменування лоту | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детектор дронів (аналізатор спектру Tiny SА Ultra або еквівалент) | 20 |

Технічні вимоги:

Таблиця 1

Детектор дронів (аналізатор спектру Tiny SА Ultra або еквівалент)

Технічні характеристики приладу:

- Максимальна дальність виявлення БПЛА квадрокоптерного типу, які знаходяться на висоті від 50-500 метрів : - від 1 до 5 км з використанням направленої антени.

- Максимальна дальність виявлення БПЛА літакового типу, які знаходяться на висоті від 1000-5000 метрів: - від 10 до 30 км з використанням направленої антени.

- Точність визначення напрямку на БПЛА: - Ненаправлена штирова антена(неможливо визначити напрямок); - Направлена логоперіодична антена (60 градусів).

- Частотний діапазон аналізатора спектру: - від 100 кГц до 6000 МГц.

- Вбудований ВЧ-підсилювач: - частотний діапазон від 100 кГц до 4000 МГц; - підсилення від 20 дБ на 100 кГц до 6 дБ на 4000 МГц.

- Додатковий ВЧ- підсилювач: • частотний діапазон від 10 МГц до 6000МГц; • підсилення від 30дБ до 40 дБ; • Максимальний рівень вхідного сигналу 33 дБм (1ГГц(2Вт)).

- Діагональ дисплея : - 10см/3,95, 480х320 пікселів.

- Час роботи від батареї: - від 2 до 8 годин ( на вбудованому в аналізатор спектру акумуляторі); - від 6 до 24 годин ( з додатковим акумулятором).

- Живлення: - вбудований в аналізатор акумулятор Li-Polymer 3000мАг: - додатковий акумулятор Li-Ion до 5000мАг.

- Струм споживання ( аналізатор +підсилювач): - 495мА від USB-C( яскравість дисплея 100%) - 395 мА від USB-C( яскравість дисплея 6%)

- Зарядний пристрій 5 В від USB-C

- Аудіо вихід аналоговий, лінійний, TRS 3,5мм (для підключення активних навушників або активної акустичної системи)

- Індикація: - Живлення від додаткового акумулятора; - Заряд додаткового акумулятора; - Зарядження аналізатора спектру

- Роз’єми: - Антена – SMA Female, - калібрування - SMA Female

- Комплектна карта пам’яті MicroSD 32 ГБ

- Матеріал тримача: пластик PLA або PET(PETG)

- Робоча температура: -10 С до +40С

- Робоча вологість: не більше 85%

- Колір корпусу чорний/ комуфляж

- Вага від 640 – 800 г (в залежності від матеріалу тримача)

Комплектність: - Аналізатор спектру « TinySА Ultra з вбудованим акумулятором» - 1 шт. - Антена направлена логоперіодична – 1 шт. - Антена штирова - 1шт. - Додатковий ВЧ-підсилювач з підсиленням до 40 дБ – 1 шт. - Додатковий акумулятор, вмонтований в руків`я – 1 шт. - Кабель коаксіальний від антени до ВЧ-підсилювача(змонтований) – 1 шт. - Кабель коаксіальний від ВЧ-підсилювача до аналізатора спектру(змонтований) – 1 шт. - Кабель USB-C (змонтований) – 1 шт. - Стілус на гумовій мотузці – 1 шт. - Пластиковий тримач – 1 шт. - Кейс для зберігання та транспортування – 1 шт. - Заглушка для роз`єму аналізатора спектру –1шт. - Кабель коаксіальний для калібрування аналізатора спектру – 1 шт. - Кабель USB-C для заряджання та програмування – 1 шт.

Якість товару повинна відповідати встановленим нормативним актам діючого законодавства.

Гарантійний строк: не менше 12 місяців.

Загальна очікувана вартість закупівлі – 300 000,00 грн