ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015-31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок»

| № лота | Найменування лоту | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Джерела безперебійного живлення | 30 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

|  | Характеристика (вимоги замовника) |
| --- | --- |
| Джерела безперебійного живлення | Тип: джерело безперебійного живлення 650 Вольт-ампер Автоматичний регулятор вихідної напруги (AVR) Світлодіодна індикація стану Захист від короткого замикання Захист від викидів напруги, перешкод і блискавок Звукове і візуальне сповіщення про події Захист батареї від перезаряду і глибокого розряду Призначення: для комп`ютера Тип ДБЖ: лінійно-інтерактивний Форма-фактор : Tower Кількість фаз(вхід/вихід) : 1/1 Вхідна напруга: AC 220V±28%, 50Hz/60Hz ±10% Вихідна напруга: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0,5% (від батареї) Час перемикання: не більше 10 мс Час резервного копіювання: до 20 хвилин (залежить від навантаження) Час роботи при навантаженні 50%: 5-7 хвилин Робота при максимальному навантаженні: 3-5 хв Акумулятор: 151 x 65 x 95 мм, герметичний, свинцево-кислотний, 12В/7A*год, 1 шт, вбудований Час зарядки батареї: до 12 годин Розетки: 2(дві), вихід Schuko (CEE 7/4), тип Євро Умови експлуатації: температура від 0°C до 40°C, при вологості 10~90%RH без конденсації Вихідна потужність: 650 ВА (390 Вт) Функція «холодний старт» Форма вихідної напруги: апроксимована синусоїда |
| Гарантійні зобов`язання | Гарантійний термін — не менше 24 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

Загальна очікувана вартість закупівлі – 58 500,00 грн