Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«FPVдрони (7"), код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 03.05.2024 року № Л 30-16-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 3 750 000,00  грн.   Кількість – 300 штук.

Технічні вимоги:

| Характеристика складових FPV дронів (7 дюймів) |  |
| --- | --- |
| FPV дрони тип: Квадрокоптер Максимальна злітна маса не менше 3500 г; Максимальне корисне навантаження: не менше 2 кг; Швидкість польоту без навантаження: не менше 170 км/год; Відстань передачі зображення не менше 15 км Максимальна тривалість польоту: не менше 15 хв; Тип управління: ELRS Diversity ; Вид передачі зображення: аналог; Частота каналу передачі відео: 5800 МГц. Водонепроникний захист плат. |  |
| Контролер польотів FPV дрона: Характеристики: IMU (гіроскоп): наявний; Вбудований барометр Слот для картки Micro SD; Вбудований світлодіодний індикатор батареї; 8 моторних виходів (сигнали ESC); 4 повних UART + 1 половинний UART (RX4); Спеціальний JST-роз'єм DJI Air Unit; Вбудований Bluetooth; I2C: підтримується. |  |
| Відео-передавач FPVдрона. Характеристики: Вбудований мікрофон; Потужність: не менше 2500 мВт Стандарт 48каналів; Група частот A/B/E/F/R/L; Роз'єм: MMCX. |  |
| Відеокамера FPV дрона. Характеристики (не гірше): Датчик зображення: 1/1,8" дюймовий датчик HDR; Горизонтальна роздільна здатність: 1500TVL; Затримка: не більше 8 мс; Телевізійна система: NTSC & PAL (змінна); Зображення: 16:9 & 4:3 (змінна); Режим освітлення: день/ніч; Відеовихід : CVBS; Робоча температура : -20 ~+60; Вологість роботи: 20% ~ 80 %. |  |
| Двигун FPV дрона Характеристики: Тип: безколекторний; Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB); Оборотів на вольт: 1100-1300KV |  |
| Пропелери FPV дрона Характеристики: Діаметр пропелера: 7 дюймів Лопати: 3 Матеріал: полікарбонат / армований нейлон(нейлон+карбон) |  |
| Антена FPV дрона. Характеристики: Матеріал корпусу: Imported PC + ABS; Центральна частота: 5,8 ГГц; Довжина: не менше 15 см Роз'єм: SMA. |  |
| Ремінець для кріплення акумулятора FPV дрона – 2 шт. Характеристики: Довжина: не менше 30 см; Ширина: не менше 2,5 см. |  |
| Приймач FPV дрона. Характеристики: Частота RF: базова; Вихідна потужність телеметрії: < 17dBm; Робочий струм: ~ 100mA; Антенний роз'єм: IPEX1/U.FL. |  |
| Рама FPV дрона (7 дюймів) Матеріал – карбон |  |
| Акумулятор FPV дрона. Характеристики: Тип: Li-Pol або Li-Ion, 6s2p, не менше 8000 mAh Час роботи: не менше 15 хв. |  |