Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Безпілотний авіаційний комплекс, код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 28.08.2024 року № Л 30-40-24. Загальна очікувана вартість закупівлі  15 507 800,00 грн..  Кількість – 7  комплектів.

Технічні вимоги

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Безпілотний авіаційний комплекс в кількості 7 комплектів |  |
| --- | --- |
| БПЛА - дрон перехоплювач типу «крило» призначений для виконання бойових та патрульних задач різної складності в повітрі у співпраці з РЛС. Оперативне знищення, ліквідація розвідувальних БПЛА типу «Орлан», «Zala», «SuperCam» противника. Коротка характеристика зразка : • Стійкий до складних погодних умов • Висока маневреність та швидкість • Витримує навантаження 12G • Відсутня затримка в керуванні • Безпечність запуску та безпека екіпажу • Кодифікована плата ініціації з індивідуальними налаштуваннями. |  |
| Тип БПЛА | крило |
| Призначення | Дрон-перехоплювач |
| Екіпаж | від 3-4 особи (4й сапер) |
| Максимальна злітна вага | не більше 8.5 кг |
| Розмах крил | до 1.5 м |
| Двигун | електричний |
| Спосіб запуску БПЛА Електор | механічна катапульта |
| Крейсерська Швидкість | від 120-140 км\год |
| Швидкість звалювання | не більше 65 км\год |
| Максимальна швидкість | не менше 210 км\год |
| Оперативний радіус | до 40 км |
| Практична стеля висоти | не менше 3500 м |
| Робоча висота | від 100- 3500м |
| Маса бойової частини | не менше 0,7кг |
| Швидкість вітру під час місії | близько 22 м\с |
| Відеозв’язок | Аналог/Змінні частоти |
| Камера Денна | не менше 2 шт |
| Шифрована система керування ППРЧ | ППРЧ |
| Час у повітрі | до 60хв |
| Плата ініціаціїї | Кодифікована\Верба |
| Спосіб посадки | Літакова |
| Опис складових компонентів комплексу : |  |
| БПЛА типу крило (дрон-винищувач) | 70 штук |
| Наземна Система керування: |  |
| Пульт керування, Протиударний кейс | 7 штук |
| Аналогові Окуляри FPV SkyZone 040 з акумулятором, Протиударний кейс | 7 штук |
| Ретранслятор керування ППРЧ (Щогла - 2.5м; Блок керування; Акумуляторний Блок) | 7 штук |
| Станція штурмана бездротова, Протиударний кейс | 7 штук |
| Аннтенний комплекс (АК Яга, Щогла – 3-10m, Акумуляторний Блок) | 7 штук |
| Змінні антени у комплекті: 2 штуки | 7 штук |
| Транспортувальний кейс | 7 штук |
| Наземна Система запуску |  |
| Електро - механічна катапульта | 7 штук |
| Електрична Лебідка | 7 штук |
| Кнопка запуску та подовжувач на 20м | 7 штук |
| Акумуляторний блок 12V | 7 штук |
| Транспортувальний кейс | 7 штук |
| Набір інструментів та ін.устаткування |  |
| Комплект Запасних елементів до БПЛА | 7 штук |
| Комплект Запасних елементів до Катапульти | 7 штук |
| Електро - викрутка з насадками | 7 штук |
| Дріт для заряджання Акумуляторного блоку | 7 штук |
| Молоток, 2 кілків | 7 штук |
| Зарядна мультистанція для акумуляторів | 7 штук |
| Протиударний кейс | 7 штук |
| USB накопичувач з інструкціями | 7 штук |
| Комлект експлуатаційної документації | 7 штук |
| Контейнер корисного навантаження (ККН) |  |
| Тип –фугасний | 70 штук |