ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Багатофункціональний пристрій, код ДК 021:2015-30230000-0  Комп`ютерне обладнання»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Багатофункціональний пристрій | 1 шт |

Технічні вимоги:

| Багатофункціональний пристрій - 1 шт |  | Характеристика (вимоги замовника) |
| --- | --- | --- |
|  | Технічні вимоги | Тип пристрою: БФП (друк, сканування, копія, факс) Технологія друку : лазерний кольоровий друк Спосіб друку: монохромний, кольоровий лазерний друк Швидкість друку: не менше 26 кольорових і монохромних сторінок формату A4 в хвилину Роздільна здатність друку: не менше 1 200 x 1 200 точок на дюйм (друк на низькій швидкості); мультибітна технологія для досягнення якості друку – не менше 9 600 х 600 точок на дюйм (друк) Час виведення першої роздруківки: не більше 9,5 секунд - в чорно-білому режимі, не більше – 10,5 секунд- в кольоровому режимі Друк : чорно-білий, кольоровий Процесор: не менше 800МГц Мова контролера: PRESCRIBE IIc Емуляції: PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), пряма друк PDF- і XPS-файлів Сумісність з операційними системами: актуальні версії ОС Windows, MAC OS X версії 10,8 і нижче, UNIX, LINUX Максимальний розмір копіювання: A4 / legal Функції цифрового копіювання: автоматичний кольоровий режим, одноразове сканування з тиражуванням при друку, електронне сортування копій, режими компонування «2 сторінки на 1 аркуші» і «4 сторінки на 1 аркуші», копіювання ідентифікаційних карт користувачів, пріоритетний друк, програмне, автоматичне двостороннє копіювання, безперервне сканування, автоматична зміна касет, управління щільністю тонера в копії Роздільна здатність при копіюванні: до 600х600точок/дюйм Багаторазове копіювання: не менше 999 копій Налаштування зображення: текст, фото, мікс, карта, друкований документ Сканування Можливості сканування: вбудована адресна книга, підтримка Active Directory, передача даних з шифруванням, пропуск порожньої сторінки Швидкість сканування: 30 чорно-білих оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, симплекс), 23 кольорових оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, симплекс), 24 чорно-білих оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, дуплекс), 16 кольорових оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, дуплекс) Роздільна здатність сканування: 600, 400, 300, 200 точок на дюйм (256 відтінків сірого) Типи файлів: TIFF, PDF, PDF / A, файли форматів PDF, JPEG, XPS з високою роздільною здатністю Факс Відправка факсу по мережі, прийом та передача двосторонніх документів, прийом та передача зашифрованих даних, передача кільком адресатам, ретрансляція Швидкість модему: до 33,6 Кбіт/с Швидкість сканування: не більше 2 сeкунд Швидкість передачі: не більше 3 секунд Щільність сканування: - стандартно: 200 x 100 точок на дюйм, - покращене: 200 x 200 точок на дюйм - високе: 200 x 400 точок на дюйм, Подача паперу: касета на 250 арк., максимальний обсяг подачі паперу з додатковим обладнанням: 550 аркушів Розміри носіїв: Касета: універсальна касета для паперу на 250 аркушів щільністю 60-163 г / м² і форматів A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (від 105 x 148 до 216 x 356 мм); Вхідна ємність: універсальний податчик на 50 аркушів товщиною 60-220 г / м² і форматів A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (від 70 x 148 до 216 x 356 мм) Щільність носіїв: двосторонній друк на папері щільністю 60-120 г / м² і форматів A4, A5, B5, Letter, Legal Сумісні картриджі: картриджі Kyocera TK-5240K, Kyocera TK-5240Cdn, Kyocera TK-5240M або їх аналоги Споживання електроенергії: Чорно-біле/кольорове копіювання/друк: 375 Вт У режимі очікування: 41 Вт У сплячому режимі: 1 Вт Інтерфейс: USB 2.0 (високошвидкісний), USB-хост для використання USB-накопичувачів, FastEthernet (10/ 100BaseTX), роз'єм для додаткового внутрішнього принт-сервера або жорсткого диска, роз'єм для додаткової карти CompactFlash Пам`ять: не менше 512 МБ, максимально – не менше 1 536 МБ Панель керування: сенсорний екран Джерело живлення: 220 - 240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Гарантійні зобов`язання |  | Термін гарантії: не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

Загальна очікувана вартість закупівлі – 27 000,00 грн.