Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Сенсорна інтерактивна LCD панель в комплекті, код ДК 021:2015 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 30.07.2025 року №Л-08-62-25, від 12.08.2025 року №Л-08-68-25 та від 12.08.2025 року №Л-08-70-25

Кошторисна вартість 200 000,00 тис. грн, кількість – 1 штука.

Характеристика складових Сенсорної інтерактивної LCD панелі в комплекті. Інтегрована панель: 65 inch 9. Параметри: ширина 144 см, довжина 81 см, interactive whiteboard Android 13. 8g+128g, Amlogic A311D2 8 Cores High-End (Quad-Core A73 + Quad-Core A53) 2/28Ghz.. Комплектність однієї одиниці товару; Кількість, шт. OPS-комп’ютер: - Процесор: Intel® Core™ i5-1145G7 - Оперативна пам’ять: 16 Gb - Накопичувач: 1 Tb; 1. Встановлене та сумісне програмне забезпечення: - Підтримка встановлення програмного забезпечення «Кропива» — обов’язково. - Попередньо встановлене ПЗ: - Combat Vision 4.0 — мультифункціональна платформа ситуаційної обізнаності, взаємодії і управління тактичного рівня.; 1. Підлогова мобільна стійка: - Підходить для монтажу інтерактивних та мультимедійних дошок з діагоналлю від 55 до 75 дюймів і вагою до 80 кг. - Конструкція виконана з міцного металу з чорним порошковим покриттям - Розміри: 1610х1300х650мм - Вага: 45 кг - Обладнана чотирма колесами з фіксаторами, що забезпечують легке переміщення та стабільну установку.; 1. Транспортувальний кейс: - Антивандальний - Виготовлений з вологостійкої фанери товщиною 9 мм - Алюмінієвий профіль по периметру - Алюмінієві кутики на всіх кутах - Оснащений: - Ручками для перенесення (2 шт) - Зйомною кришкою з фіксаторами - Гумовими ніжками (6 шт) - Внутрішнє наповнення — паралон товщиною 40 мм для безпечного перевезення столу.; 1.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ