Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Портативні системи радіоелектронної боротьби, кодДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 29.03.2024 року № Л 30-11-24 та від 04.04.2024 № Л-30-12-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 4 199 500,00  грн.

Кількість:

- «Портативні системи радіоелектронної боротьби КВЕРТУС AD KRAKEN М»

( або еквівалент) – 5 комплектів ;

2)	«Портативні системи радіоелектронної боротьби  КВЕРТУС AD COUNTER FPV з акумуляторною батареєю» (або еквівалент) –5 комплектів ;

3)	«Портативні системи радіоелектронної боротьби КВЕРТУС AD KRAKEN U»

(або еквівалент) – 2 комплекти.

Технічні вимоги:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Портативні системи радіоелектронної боротьби» КВЕРТУС AD KRAKEN М (або еквівалент) – 5 комплектів

Технічні характеристики приладу:

Прилад забезпечує захист об’єктів від використання БпПС на відстані від 150 до 1400 метрів в залежності від умов оточуючого середовища, ландшафту та типу БпПС.

Електроживлення Виробу забезпечується від джерела номінальною напругою 220 В, 50 Гц (до 1200Вт) або бензо (дизель) генератора (у тому числі з модифікованою синусоїдою). Або джерела постійного струму напругою 28 В 45А.

Споживана потужність приладу не перевищує 1,2 кВт.

Загальна вихідна потужність виробу – 265Вт

Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення не більше 30 сек.

Антени колініарні, всеспрямовані та направленої дії.

Вага комплекту – до 65 кг.

Габарити у транспортувальній тарі не більше 1700x700x700мм

Режим експлуатації безперервний (в умовах бойових дій). Працездатність Виробу зберігається в умовах зовнішнього середовища (на відкритому повітрі, в умовах снігу та дощу).

Діапазони блокування частот:(Канали перешкод)

Дистанційне радіоуправління 433-434 МГц Потужність - 40 Вт

Дистанційне радіоуправління 840-950 МГц Потужність -30 Вт

Дистанційне радіоуправління 840-950 МГц Потужність -30 Вт

GPS-навігація L2, L5 1150-1250 МГц Потужність -25 Вт

GPS-навігація L1 + GLONASS 1570-1620 МГц Потужність -30 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність -25 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність -25 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 5150-5350 МГц Потужність -30 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 5600-5965 МГц Потужність -30 Вт

Комплект поставки: КВЕРТУС AD KRAKEN-М – 1шт. Тринога – 1шт. Транспортний кейс – 1 шт. Антена штирьова, всеспрямована – 9шт. Антений блок спрямованої дії – 1шт. Паспорт/посібник з експлуатації – 1шт

«Портативні системи радіоелектронної боротьби» КВЕРТУС AD COUNTER FPV з акумуляторною батареєю (або еквівалент) – 5 комплектів

Технічні характеристики приладу:

Ефективна дистанція дії – не менше 150м (при умові відстані між дроном та оператором дрону – не менше 2000м).

Споживана потужність пристрою — не більше 220 Вт.

Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення — не більше 30 сек.

Антени – колінеарні, всеспрямованої дії.

З’ємна акумуляторна батарея ємністю 24V 14 А/год (до 3 годин роботи).

Електроживлення Виробу повинно забезпечуватися від джерела номінальною напругою 220 В, 50 Гц або бензо(дизель)генератора (у тому числі з модифікованою синусоїдою). Або джерела постійного струму напругою 28 В 15А

Вага комплекту: не більше 9 кг

Діапазони блокування частот:

Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц Потужність 30 Вт

Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц Потужність 30 Вт

Комплект поставки: КВЕРТУС AD COUNTER FPV – 1 шт. Антени – 2 шт. Інвертор 12-220V – 1 шт. Штатив – 1 шт. Мережевий адаптер – 1 шт. Сумка-чохол – 1 шт. Паспорт та інструкція – 1 шт. Акумуляторна батарея – 1 шт.

«Портативні системи радіоелектронної боротьби» КВЕРТУС AD KRAKEN U (або еквівалент)- 2 комплекти

Технічні характеристики приладу:

При використанні направлених антен дальність роботи приладу складає до 2000 м, кут розкриву антени 60°.

Джерело живлення – 220 В, 50 Гц (до 1200Вт)

Споживана потужність приладу не перевищує 1,2 кВт.

Загальна вихідна потужність виробу – 450 Вт

Час безперервної роботи – 6 год.

Час відновлення виробу для повторного використання – 30 хв.

Вага комплексу – до 65 кг.

Для використання направленої антени, потрібно підключити її до незадіяних каналів.

Розміри комплекту в транспортувальній тарі до 1700*700*700

Діапазони блокування частот: ( Канали перешкод)

Дистанційне радіоуправління 700-850 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління 700-850 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління 850-940 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління 850-940 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління 940-1080 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління 940-1080 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність, 50 Вт

Дистанційне радіоуправління та передача відео 5600-5965 МГц Потужність, 50 Вт

Комплект поставки: КВЕРТУС AD KRAKEN-U – 1шт. Антений блок спрямованої дії – 1шт. Тринога – 1шт. Транспортний кейс – 1 шт. Антена штирьова – 9шт.