Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Акумуляторні батареї до FPV дронів, код ДК 021:2015 31440000-2 Акумуляторні батареї»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 30.10.2025 року №Л-08-94-25.

Кошторисна вартість 1 500 000,00 тис. грн, кількість – 400 штук.

Характеристика складових Акумуляторних батарей до FPV дронів; Параметри складових товару, запропоновані учасником процедури закупівлі; Відповідність (так/ні). Ємність: 15000 mAh. - Постійний струм розряду: 75A. - Максимальний струм розряду: 135A з нагрівом елементів до 80 градусів. - Максимальний струм заряду: 6A. - Конфігурація: 6S3P (3х6). - Тип елемента: Samsung INR21700-50S (або еквівалент). - Напруга: 22.2V (номінальна), 25.2V (максимальна заряджена). - Розмір елемента: 21700 (21 мм діаметр, 70 мм довжина). - Силовий кабель: 12AWG, 10см, cиліконовий - витримує температуру до 200 градусів.. - Силовий роз'єм: Amass XT60H-F матеріал - нейлон. - Балансувальний кабель: 22AWG, 7см, cиліконовий - витримує температуру до 200 градусів.. - Балансувальний роз'єм: XH2.54 7-pin.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ