Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«FPV дрони з тепловізійною відеокамерою, код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 24.01.2024 року №Л-30-3-24 та від 13.02.2024 №Л-30-8-24.

Кошторисна вартість 2 240,00 тис. грн, кількість – 70 штук.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Загальні характеристики FPV дронів з тепловізійною відеокамерою: Тип: Квадрокоптер 10″ Максимальне корисне навантаження: не менше 2.5 кг; Швидкість польоту без навантаження: не менше 120 км/год; Максимальна тривалість польоту: не менше 20 хв; Тип управління: ELRS; Телеметрія: базова; Вид передачі зображення: аналог; Частотний діапазон відео: 5,8 ГГц.

- Контролер польотів FPV дрона. Характеристики: IMU (гіроскоп): наявний; Вбудований барометр; Слот для картки Micro SD; Вбудований світлодіодний індикатор батареї; 8 моторних виходів (сигнали ESC); 4 повних UART + 1 половинний UART (RX4); Спеціальний JST-роз'єм DJI Air Unit; Вбудований Bluetooth; I2C: підтримується.

- Відео-передавач FPV дрона. Характеристики: Частотний діапазон відео: 5,8 ГГц. Вбудований мікрофон; Потужність: не менше 2500 мВт; Стандарт 40 каналів;

- Відеокамера №1 FPV дрона – 1 шт. Характеристики (не гірше): тепловізійна, Розширення: не менше 256x192; Довжина хвилі: 8-14 μm; Частота кадрів: 25Hz NETD <50mK @25℃; Кут огляду: не менше 50°X40°; Лінза: не гірше 3.2mm; Затримка: не більше 100мс. - Відеокамера №2 FPV дрона – 1 шт. Характеристики (не гірше): Датчик зображення: 1/1,8" дюймовий датчик HDR; Горизонтальна роздільна здатність: 1500TVL; Затримка: не більше 8 мс; Телевізійна система: NTSC & PAL (змінна); Зображення: 16:9 & 4:3 (змінна); Мінімальне освітлення: Зоряне світло; Відеовихід : CVBS; Робоча температура : -20 ~+60; Вологість роботи: 20% ~ 80 %.

- Двигун FPV дрона Характеристики: Тип: безколекторний; Конфігурація мотора 12N14P з високим крутним моментом; Розміри: не менше 37.1 ч 27мм; Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB); Оборотів на вольт: 900KV; Максимальна потужність: не менше 1410W.

- Пропелери FPV дрона Характеристики: Діаметр пропелера: 10 дюймів; Лопати: 3; Матеріал: полікарбонат.

- Антена FPV дрона. Характеристики: Центральна частота: 5,8 ГГц; Роз'єм: SMA.

- Ремінець кріплення акумулятора FPV дрона – 2 шт. Характеристики: Довжина: не менше 300 мм; Ширина: не менше 15 мм

- Приймач FPV дрона. Характеристики: Протокол: ELRS Частота: базова. Вихідна потужність телеметрії: < 17dBm; Робочий струм: ~ 100mA; Антенний роз'єм: IPEX1/U.FL

- Рама FPV(10″) дрона. Характеристики: Товщина променів: 5 мм (не менше); Бічні пластини: 2,5 мм (не менше); Верхня пластина: 2,5 мм (не менше); Нижня пластина: 2,5 мм (не менше); Тип рами: X-подібна; Обов’язкові бокові підтримки променів Боковий захист плат.

- Акумулятор FPV дрона. Характеристики: Тип: Li-Ion, не менше 8000 mAh; Час роботи при максимальному навантажені дрона: не менше 20 хв.