Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Комплекси універсальні наземні роботизовані, код ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2026 рік, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії міської ради від 18.12.2025 року №2. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 30.12.2025 року №Л-08-111-25.

Кошторисна вартість 852 000,00 тис. грн, кількість – 2 штуки.

Тактико-технічні та інші характеристики складових Комплексу універсального наземного роботизованого; Параметри складових товару, запропоновані учасником процедури закупівлі. Маса споряджена: не більше 325 кг. Маса з повним навантаженням: - до 645 кг. Максимальне корисне навантаження: - до 320 кг. Запас ходу на одній зарядці (160 кг вантажу): - по дорозі з твердим покриттям – не менше 50 км; - - по бездоріжжю – не менше 40 км. Максимальна швидкість руху на рівній ділянці: - не менше 16 км/год. Габаритні розміри (довжина/ширина/висота): - не більше 1350х1200х1150 мм. Повний електричний привід: - 4х4. Характеристики каналів керування та відео зв’язку: - частота керування та телеметрії по бездротовому аналоговому каналу зв’язку – 750-915 МГц; - тип передачі даних у каналі зв’язку керування та телеметрії – цифровий/аналоговий ELRS (резервний); - тип каналу зв’язку керування та телеметрії – бездротовий/дротовий/ 1 супутниковий (опціонально); - тип передачі даних відео сигналу з камер у каналі зв’язку – цифровий; - - тип каналу зв’язку для передачі відео сигналу з камер – бездротовий/дротовий/1 супутниковий (опціонально);. Дистанція керування по бездротовому каналу зв’язку (максимальна віддаленість від оператора за умови використання щогли з антеною заввишки 8 метрів, в межах «прямої видимості»): - не менше 2 км. Акумуляторна батарея, тип/складання/напруга/ємність: - Li-Ion батарея/13S/48В (54,6В)/не менше 120 А год. Час зарядки нового акумулятора штатним зарядним пристроєм: - штатний – 8 год; - - швидкий – 6 год. Електрична потужність двигунів: - 2х1000 Вт. Кліренс: - 180 мм. Перешкоди що долаються на сухому задернованому ґрунті: - максимальний кут підйому – від 30 до 35 градусів; - максимальний кут крену – до 30 градусів; - висота вертикальної стінки – 180 мм; - - максимальна глибина броду з твердим дном – 300 мм. Тактичний радіус безпілотної системи: - до 10 км. Тривалість руху безпілотної системи: - не менше 3-х годин. Оптико-електронні засоби розвідки: - камера передня: IP-відеокамера вулична Uniview IPC2124LE-ADF28KM-H (4 Мп, 2688*1520); - - камера задня: IP-відеокамера вулична Uniview IPC2122LВ-ADF28KM-H (2 Мп, 1920*1080). Час розгортання/згортання безпілотної системи: - 10 хв (в залежності від кваліфікації кінцевого користувача). Час підготовки до використання (руху) безпілотної системи: - в залежності від місії. Тип навігаційної системи: - не застосовується. Реалізовані режими управління: - ручний. Напрацювання до відмови: - середнє напрацювання до відмови, не менше 300 год/1000 км, при виконанні ТО1, ТО2, ТО3. Кількість апаратів у безпілотній системі: - 1 шт. Кількість наземних станцій управління: - 1 шт. Експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує безпілотний літальний апарат): температура, тиск, опади (сніг, дощ, туман), швидкість вітру: УНРК має кліматичне виконання ПХЛ 4 згідно з ДСТУ 8216. - По стійкості до дії механічних зовнішніх чинників НРК відноситься до групи умов експлуатування М5 згідно ДСТУ 8216. Наявність засобів технічного обслуговування та контролю: - так. Наявність тренажера (симулятора): - ні. Можливість підключення системи «хмаринка»: наявна. Можливість підключення радіостанцій Silvus або аналогів (не входить в комплект поставки): наявна. Можливість підключення супутникового терміналу Starlink або аналогів: наявна. Комплектність Комплексу універсального наземного роботизованого. - Платформа до НРК – 1 шт; - АКБ Li-іon 48В, 150 А год – 1 шт; - Апаратура керування RadioMaster TX12 – 1 шт; - Передавач керування та телеметрії, EMAX Aeris Link Micro Emax ELRS 915 Mhz 2W – 1шт; - Апаратура керування HOTRC DS650 – 1 шт; - Супутниковий термінал Starlink mini – 1 шт; - Зарядний пристрій для Li-ion АКБ, 54, 6В 30А – 1 шт; - Логістичний модуль – 1 шт..

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ