Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Портативні системи радіоелектронної боротьби, код ДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 29.03.2024 року № Л 30-11-24 та від 04.04.2024 № Л-30-12-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 1 240 000,00 грн..

Кількість :

1)«Портативні системи радіоелектронної боротьби» Комплекс РЕБ (мобільний , до 4 каналів) – 4 шт. ; 2)«Портативні системи радіоелектронної боротьби» Комплекс РЕБ ( мобільний , до 8 каналів) – 2 шт..

Технічні вимоги:

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- «Портативні системи радіоелектронної боротьби» Комплекс РЕБ ( мобільний, до 4 каналів) – 4 штуки

Технічні характеристики приладу:

Застосування : Проти камікадзе FPV. На техніку або окопне, переносна конструкція.

Ефективний радіус 50-150 м

Канали подавлення ( ефективні купольні антени): Канал 800 : діапазон 730-820, 50 Вт Канал 900: діапазон 840-930, 50 Вт Канал 1.0: діапазон 940-1020, 50 Вт

Живлення : Стаціонарне 24 В, Зовнішній АКБ.

Пристрій : Корпус : Метал, IP65 Охолодження: пасивне Габарити: 250х250х600 мм Вага : до 15 кг

Комплектація: *Комплекс РЕБ (мобільний, до 4 каналів); *Опційно інвертор 12В-24В.

- «Портативні системи радіоелектронної боротьби» Комплекс РЕБ ( мобільний, до 8 каналів) – 2 штуки

Технічні характеристики приладу:

Застосування : Проти камікадзе FPV та скидів MAVIK, AUTEL. Мобільне використання, рюкзак на спину.

Ефективний радіус : 50-2000 м

Канали подавлення ( колініарні кругові антени + ручна спрямована панельна) : Канал 433: діапазон 420-460 Мгц: 20 Вт Канал 900: діапазон 830-930 Мгц: 20 Вт Канал 1.2: діапазон 1170-1300 Мгц: 20 Вт Канал 1.4: діапазон 1400-1450 Мгц: 20 Вт Канал 1.5: діапазон 1550-1620 Мгц: 20 Вт Канал 2.4: діапазон 2400-2500 Мгц: 50 Вт Канал 5.2: діапазон 5100-5400 Мгц: 30 Вт Канал 5.8: діапазон 5700-6000 Мгц: 30 Вт

Живлення : Стаціонарне; Вбудований АКБ 30 Аг; Зовнішній АКБ 30 Аг.

Пристрій : Корпус : Протиударний пластиковий кейс, IP54. Охолодження: активне. Габарити: 500(1100 з антенами)х370х220 мм. Вага : до 15 кг ( без урахування зовнішнього АКБ).

Комплектація: *Комплекс РЕБ (мобільний, до 8 каналів) з АКБ; *Пульт дистанційний; * Зовнішній АКБ; *ЗУ, панельна антена.