Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Логістичний (евакуаційний) наземний роботизований комплекс, код ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 27.06.2024 року № Л 30-23-24. Загальна очікувана вартість закупівлі 636 000,00 грн..

Кількість : «Логістичний (евакуаційний) наземний роботизований комплекс,

код ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі» – 2 штуки.

Технічні вимоги

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Логістичний (евакуаційний) наземний роботизований комплекс»– 2 штуки (призначений для виконання завдань пов'язаних з евакуацією поранених, перевезенням гуманітарних вантажів та вантажів військового призначення, дистанційного виконання команд оператора на спрацювання навісного обладнання).

Технічні характеристики приладу:

- Бойові характеристики:

Тактичний радіус застосування НРК не менше 2,7 км.

Дальність зв’язку по радіоканалу: - на відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), не менше 3 км;

- на пересіченій місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, не менше 1км.

Запас ходу (на одній зарядці АКБ або запасу палива): - по дорогах з твердим покриттям, не менше 22км; - по бездоріжжю, не менше 15км.

Тривалість руху (переміщення) без перерви, не менше 2,5год.

Максимальна швидкість руху НРК: - по дорогах з твердим покриттям, 12км/год; - по пересіченій місцевості, 10км/год.

Наявні оптико-електронні засоби розвідки: - денна відеокамера в кількості 1 шт.

Час розгортання та підготовки до застосування, не більше 3хв.

Час згортання, не більше 3хв.

- Технічні характеристики:

Тип базової платформи: - рамна.

Тип шасі (ходової частини): - гусеничний

Тип силової установки: - електричний

Вантажопідйомність, не менше 150кг

Можливість евакуації поранених (кількість поранених, спосіб евакуації): - 1, на ношах (в комплекті).

Характеристики каналів (частота, захист або шифрування): - управління та телеметрії 868 МГц; - відео 5800 МГц.

Кліренс, не менше 250мм

Перешкоди, що долаються, на сухому задернованому ґрунті: - максимальний кут підйому, 40град - максимальний кут крену, 30град - ширина траншеї (канави), 0.6м - висота вертикальної стінки, 0.2м - максимальна глибина броду з твердим дном, 0.25м

Кут огляду камери (камер) шасі НРК: - у горизонтальній площині, 125град. - у вертикальній площині, 90град.

- Експлуатаційні характеристики:

Кількість обслуги, 1 чол.

Гарантійний строк експлуатації НРК, не менше 0,5 років

Напрацювання на відмову не менше 400 год

Ресурсні показники (кількість мотогодин або пробіг в км. до списання/ремонту) не менше 5 000

Експлуатаційний діапазон: - температура -від -10 до 40 °С; - опади- сніг, дощ;

Рівень захисту (герметичність) корпусу НРК має бути пило та волого захищений.

Рівень шуму під час руху: - при максимальній швидкості, не більше 85дБ; - при середній швидкості, не більше 80дБ

- Комплектність постачається на дерев’яному транспортному ящику на піддоні: До складу комплексу входить: - Дистанційно керована платформа до складу якої входить: 1.1.Електродвигун з планетарним редуктором 750 Вт -2 штуки; 1.2.Передавач TBS Crossfire Micro TX V2«або еквівалент»- 1 штука; 1.3. Приймач TBS Crossfire Nano RX«або еквівалент»- 1 штука; 1.4. Відеопередавач Foxeer Reaper ExtremeVTX 2.5W 5.8G«або еквівалент»- 1 штука; 1.5. Камера ходова FOXEER Predator NANO V5«або еквівалент»-1 штука; 1.6. Антена FOXEER FPV Lollipop 4 2.6dBi 5.8GHz LHCP, RPSMA«або еквівалент»- 1 штука; 1.7. Антена Panel Patch 16dBi 5.8GHz FPV RPSMA«або еквівалент»- 1 штука; 1.8. АКБ 48v43Аh-1 штука; 1.9. Поперечні траверси- 4 штуки. - Наземна станція керування до складу якої входить: 2.1.Пульт керування Radiomaster TX12«або еквівалент»- 1 штука; 2.2.Монітор FPV LCD5802D 7" TFT LCD Screen 5.8G 40C«або еквівалент»- 1 штука; 2.3.Кріплення монітора -1 штука. - Допоміжне обладнання до складу якої входить: 3.1.Допоміжне обладнання: * Ноші евакуаційні -1штука; * Мережевий зарядний пристрій для заряджання ДКП 54.6V10A - 1 штука; * Мережевий зарядний пристрій для заряджання відеомонітору – 1 штука; * Кабель для заряджання пульта дистанційного керування – 1штука; * Кейс для зберігання складових та обладнання комплексу – 1 штука; * Чохол для набору інструментів- 1 штука; * Стяжні ремні- 2 штуки. 3.2. Запасні частини: *Запасна АКБ ДКП 48v43Аh -1 штука; * Запасні АКБ до пульта -2 штуки; *Елементи гусеничної стрічки -5 штук; *Ланцюг привідний- 2 штуки. 3.3. Набір інструментів: * Викрутка РН №2 100мм -1 штука; *Вороток 1/4" з карданом 125мм -1 штука; *Головка 1/4" 7мм подовжена-1 штука; *Головка 1/4" 8мм -1 штука; *Головка 1/4" 13мм -1 штука; *Ключ ріжково-накидний 7мм -1 штука; *Ключ ріжково-накидний 8мм -1 штука; *Ключ ріжково-накидний 13мм -1 штука; *Ключ ріжково-накидний 14мм -1 штука; *Ключ ріжково-накидний 15мм -1 штука; *Ключ ріжково-накидний 17мм -1 штука; *Шестигранник з кулькою 1,5х100мм Г-подібний -1 штука; *Шестигранник з кулькою 2,5х100мм Т-подібний -1 штука; *Шестигранник з кулькою 3х100мм Г-подібний- 1 штука. - Комплект експлуатаційної документації до складу якої входить: 4.1. Настанова щодо експлуатування комплексу -1 штука; 4.2.Паспорт -1 штука; 4.3.Відомість ЗІП-О -1 штука; 4.4.Відомість експлуатаційних документів-1 штука.