Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «FPV дрони, код ДК 021:2015-34710000-7 - Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Враховуючи лист відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 09.11.2023 року №Л-30-10-23, з метою виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки» (із змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3, відповідно до очікуваної вартості, є потреба в закупівлі FPV дронів.

Розмір бюджетного призначення 9 000 000,00 грн.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

FPV дрони – 600 штук;

Кожен FPV дрон має мати індивідуальну упаковку (коробку). В упаковці (коробці) виріб має знаходитися нерухомо, щоб запобігти його можливому пошкодженню під час транспортування.

Найменування

FPV дрон. Характеристики: тип: Квадрокоптер 7″ Дрон: Розміри (у розкритому стані без пропелерів) 193х223мм; Маса (з акамулятором) 9 85 ± 10 г; Максимальна злітна маса 3000 г; Максимальне корисне навантаження: до 2 кг; Оперативний радіус з навантаженням до 2 кг: не менше 6 км; Робоча висота польоту: не менше 40 м; Швидкість польоту без навантаження: не менше 170 км/год; Крейсерська швидкість: 60-70 км/год; Максимальна тривалість польоту: не менше 12 хв; Тип управління: ELRS; Телеметрія: 903-928 (915) МГц; Вид передачи зображення: аналог; Частотний діапазон відео: 5657-5663 МГц.

Контролер польотів FPV дрона. Характеристики: IMU (гіроскоп): наявний; Вбудований барометр; Слот для картки Micro SD; Вбудований світлодіодний індикатор батареї; 8 моторних виходів (сигнали ESC); 4 повних UART + 1 половинний UART (RX4); Спеціальний JST-роз'єм DJI Air Unit; Вбудований Bluetooth; I2C: підтримується.

Відео-передавач FPV дрона. Характеристики: Вбудований мікрофон; Потужність: 25/400/800/1600мВт; Стандарт 40 каналів; Роз'єм: MMCX.

Відеокамера FPV дрона. Характеристики (не гірше): Об'єктив: 1,66 мм, 2,1 мм, 2,1 мм; Датчик зображення: 1/1,8" дюймовий датчик HDR; Горизонтальна роздільна здатність: 1200TVL; Затримка: не більше 8 мс; Телевізійна система: NTSC & PAL (змінна); Зображення: 16:9 & 4:3 (змінна);) Мінімальне освітлення: Зоряне світло; Відеовихід : CVBS; Робоча температура : -20 ~+60; Вологість роботи: 20% ~ 80 %.

Двигун FPV дрона Характеристики: Тип: безколекторний; Конфігурація мотора 12N14P з високим крутним моментом; Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB); Оборотів на вольт: 1300KV; Максимальна потужність: не менше 1310W

Пропелери FPV дрона Характеристики: Діаметр пропелера: 7,5 дюймів; Лопати: 3; Матеріал: полікарбонат.

Антена FPV дрона. Характеристики: Матеріал корпусу: Imported PC + ABS; Центральна частота: 5,8 ГГц; Роз'єм: SMA.

Ремінець кріплення акумулятора FPV дрона. Характеристики: Довжина: не менше 250 мм; Ширина: не менше 15 мм.

Приймач FPV дрона. Характеристики: Частота RF: 915MHz; Вихідна потужність телеметрії: < 17dBm; Робочий струм: ~ 100mA; Антенний роз'єм: IPEX1/U.FL.

Рама FPV дрона. Характеристики: Розмір рами по осях моторів: не менше 295 мм; Товщина променів: 5 мм (не менше); Бічні пластини: 2,5 мм (не менше); Верхня пластина: 2,5 мм (не менше); Нижня пластина: 2,5 мм (не менше); Тип рами: H-подібна; Розмір: 193 х 223 мм.

Акумулятор FPV дрона. Характеристики: Тип: Li-Ion, не менше 3800 mAh; Час роботи при максимальному навантажені дрона: не менше 12 хв.

Уповноважена особа						Олександр ХМЕЛІВСЬКИЙ