Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Портативні системи радіоелектронної боротьби, код ДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 10.05.2024 року № Л 30-17-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 3 232 500,00  грн.

Кількість:

- «Портативні системи радіоелектронної боротьби»  – 3  штук ;

2)	«Портативні системи радіоелектронної боротьби  з акумуляторною батареєю» –  5 штук ;

3)	«Портативні системи радіоелектронної боротьби» – 2  штук

Технічні вимоги:

| № | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| 1. | «Портативні системи радіоелектронної боротьби» – 3 штук |
|  | Технічні характеристики приладу: |
|  | Прилад забезпечує захист об’єктів від використання БпПС на відстані від 150 до 1400 метрів в залежності від умов оточуючого середовища, ландшафту та типу БпПС. |
|  | Електроживлення Виробу забезпечується від джерела номінальною напругою 220 В, 50 Гц (до 1200Вт) або бензо (дизель) генератора (у тому числі з модифікованою синусоїдою). Або джерела постійного струму напругою 28 В 45А. |
|  | Споживана потужність приладу не перевищує 1,2 кВт. |
|  | Загальна вихідна потужність виробу – 265Вт |
|  | Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення не більше 30 сек. |
|  | Антени колініарні, всеспрямовані та направленої дії. |
|  | Вага комплекту – до 65 кг. |
|  | Габарити у транспортувальній тарі не більше 1700x700x700мм |
|  | Режим експлуатації безперервний (в умовах бойових дій). Працездатність Виробу зберігається в умовах зовнішнього середовища (на відкритому повітрі, в умовах снігу та дощу). |
|  | Діапазони блокування частот:(Канали перешкод) |
|  | Дистанційне радіоуправління 433-434 МГц Потужність - 40 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 840-950 МГц Потужність -30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 840-950 МГц Потужність -30 Вт |
|  | GPS-навігація L2, L5 1150-1250 МГц Потужність -25 Вт |
|  | GPS-навігація L1 + GLONASS 1570-1620 МГц Потужність -30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність -25 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність -25 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 5150-5350 МГц Потужність -30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 5600-5965 МГц Потужність -30 Вт |
|  | Комплект поставки: Портативний засіб радіоелектронної боротьби – 1шт. Тринога – 1шт. Транспортний кейс – 1 шт. Антена штирьова, всеспрямована – 9шт. Антений блок спрямованої дії – 1шт. Паспорт/посібник з експлуатації – 1шт |
| 2. | «Портативні системи радіоелектронної боротьби з акумуляторною батареєю» – 5 штук. |
|  | Технічні характеристики приладу: |
|  | Ефективна дистанція дії – не менше 150м (при умові відстані між дроном та оператором дрону – не менше 2000м). |
|  | Споживана потужність пристрою — не більше 220 Вт. |
|  | Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення — не більше 30 сек. |
|  | Антени – колінеарні, всеспрямованої дії. |
|  | З’ємна акумуляторна батарея ємністю 24V 14 А/год (до 3 годин роботи). |
|  | Електроживлення Виробу повинно забезпечуватися від джерела номінальною напругою 220 В, 50 Гц або бензо(дизель)генератора (у тому числі з модифікованою синусоїдою). Або джерела постійного струму напругою 28 В 15А |
|  | Вага комплекту: не більше 9 кг |
|  | Діапазони блокування частот: |
|  | Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц Потужність 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц Потужність 30 Вт |
|  | Комплект поставки: Портативний засіб радіоелектронної боротьби з акумуляторною батареєю- 1шт. Антени – 2 шт. Інвертор 12-220V – 1 шт. Штатив – 1 шт. Мережевий адаптер – 1 шт. Сумка-чохол – 1 шт. Паспорт та інструкція – 1 шт. Акумуляторна батарея – 1 шт. |
| 3. | «Портативні системи радіоелектронної боротьби» - 2 штуки |
|  | Технічні характеристики приладу: |
|  | При використанні направлених антен дальність роботи приладу складає до 2000 м, кут розкриву антени 60°. |
|  | Джерело живлення – 220 В, 50 Гц (до 3000Вт) |
|  | Споживана потужність приладу не перевищує 3000Вт. |
|  | Загальна вихідна потужність виробу – 430 Вт |
|  | Час безперервної роботи – 12 год після кожної одногодинної перерви. Працездатність виробу зберігається в умовах зовнішнього середовища ( на відкритому повітрі , в умовах снігу та дощу). |
|  | Вага комплексу – до 70 кг. |
|  | Для використання направленої антени, потрібно підключити її до відповідних роз’ємів . |
|  | Розміри комплекту в транспортувальній тарі до 1050*640*530 |
|  | Діапазони блокування частот: ( Канали перешкод) |
|  | Дистанційне радіоуправління 700-850 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 700-850 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 850-940 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 850-940 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 940-1050 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 940-1050 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 2400-2500 МГц Потужність, 50 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління та передача відео 5700-5900 МГц Потужність, 30 Вт |
|  | Комплект поставки: Портативний засіб радіоелектронної боротьби – 1шт. Антений блок спрямованої дії – 1шт. Тринога – 1шт. Транспортний кейс – 1 шт. Антена штирьова – 9шт. |