Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Портативні системи радіоелектронної боротьби, код ДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 31.07.2024 року № Л 30-29-24, від 02.08.2024 року № Л 30-31-24, від 06.08.2024року №Л-30-32-24, від 21.08.2024 року № Л-30-38-24 та  від 22.08.2024 року № Л 30-39-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі  1 311 000,00 грн..  Кількість – 6 штук.

Технічні вимоги

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ «Портативні системи радіоелектронної боротьби» Комплекс РЕБ (мобільний, 5 каналів) |  |
| --- | --- |
| Загальна вихідна потужність: | 250 Вт |
| Радіус блокування: | 50-150 м (* за умови 2-4 км до пульта 1 Вт |
| Антени: | всеспрямовані купольні та кругові антени |
| Живлення: | бортове живлення або від мережі можливе використання від зовнішньої акумуляторної батареї |
| Корпус: | метал, IP65 |
| Діапазони блокування частот: | 50Вт, 420 - 440 МГц 50Вт, 480 - 525 МГц 50Вт, 730 - 820 МГц 50Вт, 840 - 930 МГц 50Вт, 940 - 1020 МГц |
| Комплектність однієї одиниці товару: - «Портативні системи радіоелектронної боротьби» Комплекс РЕБ (мобільний, 5 каналів) - Інвертор 12в в 24в (30А) - Магнітне кріплення посилене(4*80 кг на відрив) Кнопка живлення на провод Довжина кабелю 5м | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |