Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«FPV дрони, код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Закупівля здійснюється, в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 08.01.2024 року № Л-30-1-24.

Кошторисна вартість 4 900,00 тис. грн, кількість – 200 штук.

Технічні вимоги:

| № | Характеристика складових FPV дронів (10 дюймів) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPV дрони тип: Квадрокоптер Максимальна злітна маса 3000-3500 г; Максимальне корисне навантаження: до 2 кг; Оперативний радіус з навантаженням до 3 кг: не менше 6 км; Робоча висота польоту: не менше 40 м; Швидкість польоту без навантаження: не менше 170 км/год; Крейсерська швидкість: 60-70 км/год; Максимальна тривалість польоту: не менше 15 хв; Тип управління: ELRS; Вид передачі зображення: аналог; |  |  |  |
|  |  | Частота каналу передачі відео: 5800МГц. |  |  |
|  | Контролер польотів FPV дрона. Характеристики: IMU (гіроскоп): наявний; Вбудований барометр Слот для картки Micro SD; Вбудований світлодіодний індикатор батареї; 8 моторних виходів (сигнали ESC); 4 повних UART + 1 половинний UART (RX4); Спеціальний JST-роз'єм DJI Air Unit; Вбудований Bluetooth; I2C: підтримується. |  |  |  |
|  | Відео-передавач FPV дрона. Характеристики: Вбудований мікрофон; Потужність: не менше 2500 мВт Стандарт 40 каналів; Група частот A/B/E/F/R; Роз'єм: MMCX. |  |  |  |
|  | Відеокамера FPV дрона. Характеристики (не гірше): Датчик зображення: 1/1,8" дюймовий датчик HDR; Горизонтальна роздільна здатність: 1500TVL; Затримка: не більше 8 мс; Телевізійна система: NTSC & PAL (змінна); Зображення: 16:9 & 4:3 (змінна); Мінімальне освітлення: Зоряне світло; Відеовихід : CVBS; Робоча температура : -20 ~+60; Вологість роботи: 20% ~ 80 %. |  |  |  |
|  | Двигун FPV дрона Характеристики: Тип: безколекторний; Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB); Оборотів на вольт: 900-1300KV |  |  |  |
|  | Пропелери FPV дрона. Характеристики: Діаметр пропелера: 10 дюймів |  |  |  |
|  | Лопати: 3 |  |  |  |
|  | Матеріал: полікарбонат. Призначення: Cinelifter & macro quad |  |  |  |
|  | Антена FPV дрона. Характеристики: Матеріал корпусу: Imported PC + ABS; Центральна частота: 5,8ГГц; Роз'єм: SMA. Назва: Rush Cherry (або еквівалент) не менше 160 мм |  |  |  |
|  | Ремінець для кріплення акумулятора FPV дрона. Характеристики: Довжина: не менше 3000 мм; Ширина: не менше 25 мм. |  |  |  |
|  | Приймач FPV дрона. Характеристики: Частота RF: базова; Вихідна потужність телеметрії: < 17dBm; Робочий струм: ~ 100mA; Антенний роз'єм: IPEX1/U.FL. |  |  |  |
|  | Рама FPV дрона (10 дюймів) Матеріал – карбон |  |  |  |
|  | Акумулятор FPV дрона. Характеристики: Тип: Li-Ion, 6s2p, не менше 9300 mAh Час роботи: не менше 15 хв. Сила розряду не менше 90С Виготовлені: 21700 Samsung 40T або Molicell P42A (або аналог) |  |  |  |