Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Виносна антена в комплекті, код ДК 021:2015-34740000-6 Обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі»

Закупівля проводиться на виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2026 рік, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 року №2. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 27.02.2026 №Л-08-16-26 та від 17.03.2026 №Л-08-23-26.

Кошторисна вартість 110 000,00 тис. грн, кількість – 2 штуки.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Характеристика складових Виносної антени в комплекті

Частотний діапазон 2.4GHz & 5.2GHz & 5.8GHz

Вихідна потужність 20W (43 dBm)

Функція Підсилення сигналу

Максимальний вихід 2400–2500 MHz – 43 dBm (20W) 5150–5350 MHz – 43 dBm (20W) 5725–5850 MHz – 43 dBm (20W)

Підсилення антени 2400–2500 MHz: 15 dB ±1 5150–5350 MHz: 18 dB ±1 5725–5850 MHz: 18 dB ±1

RF-конектор N-Female

Вхідна потужність тригера Min: 3 dBm / Max: 23 dBm

EVM 3% 33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz

Коефіцієнт шуму <2.5 dB

Ємність акумулятора 10000 mAh 7.4V

Сила струму 3A

Напруга зарядки 16.8V

Затримка перемикання TX/RX < 1 μs

Індикатор Сенсорний дисплей з відображенням рівня у відсотках

Екран Сенсорний дисплей

Температура роботи -40°C ~ +70°C

Розмір корпусу 210×310×41 мм

Вага 2.1 кг (без аксесуарів)

Комплектація Антена Кріплення Зарядний пристрій Набір перехідників Набір викруток Кейс пластиковий захисний

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ