Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Комплекс універсальний наземний роботизований в комплекті, код ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2026 рік, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 року №2. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 01.05.2026 №Л-08-31-26 та від 04.05.2026 №Л-08-32-26.

Кошторисна вартість 562 000,00 тис. грн, кількість – 1 штука.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Тактико-технічні характеристики складових Комплексу універсального наземного роботизованого в комплекті

Максимальне корисне навантаження, кг, не більше: 320

Запас ходу на одній зарядці з максимальним навантаженням, км, не менше: по дорозі з твердим покриттям – 50; по бездоріжжю – 40

Максимальна швидкість руху на рівній ділянці, км/год, не менше: 15

Протоколи керування та телеметрії що підтримуються: ELRS/MAVLink 2/Ethernet

Дистанція керування по бездротовому аналоговому каналу зв’язку (максимальна віддаленість від оператора) в межах «прямої видимості», не менше, м: 100

Тип каналу зв’язку керування та телеметрії та відеосигналу: бездротовий та/або супутниковий

Керування і передача телеметрії та відео сигналу по супутниковому каналу зв’язку з використання терміналу Starlink: наявна

Дистанція керування по супутниковому каналу зв’язку: у межах зони покриття супутникового оператора

Керування і передача телеметрії та відео сигналу по цифровому радіоканалу з використанням систем зв’язку Silvus або DTC або Radionor або Trellis або аналогів (не входить в комплект поставки): наявна

Дистанція керування по каналу зв’язку по цифровому радіоканалу з використанням систем зв’язку Silvus або DTC або Radionor або аналогів (не входить в комплект поставки): згідно характеристики виробника системи зв’язку

Кількість камер: 2 (передня і задня)

Тип камер: цифрова IP камера

Час руху до повної розрядки акумулятора УНРК, год, не менше: 3

Акумуляторна батарея, тип/складання/напруга: Li-Ion батарея/13S/48 В (54,6 В)

Ємність батареї, не менше: 120 А . год

Час зарядки нового акумулятора штатним зарядним пристроєм, год: - штатний – 6 - швидкий – 4

Повний електричний привід: 4х4

Електрична потужність двигунів, Вт: 2х1000

Кліренс, мм: 180

Перешкоди що долаються на сухому задернованому ґрунті: - максимальний кут підйому, град. – від 30 до 35; - максимальний кут крену, град. – до 30; - висота вертикальної стінки, мм – 200; - максимальна глибина броду з твердим дном, мм – 300

Характеристики зарядного пристрою: 48 В (54,6 В), 13S, 30 А

Час готовності до роботи Виробу, не більше, с: 300

Ширина, мм, не більше: 1250

Висота, мм, не більше: 1400

Довжина, мм, не більше: 1350

Маса, кг, не більше: 325

Комплектація Комплексу універсального наземного роботизованого в комплекті:

- Платформа до УНРК – 1 шт; - Ручка/Ключ вмикання живлення УНРК – 1 шт; - АКБ живлення УНРК 48 В, не менше 120 А/год – 1 шт; - Прийомо/передавач керування та телеметрії, ELRS RX (RX модуль) – 1 шт; - Цифрова система керування та передачі відеосигналу УНРК – 1 шт, у складі: - Цифрова IP камера з автофокусуванням та режимом HDR – 2 шт; - Ethernet комутатор 100/1000 Мбіт/с, не менше 5 портів – 1 шт; - Апаратура керування RadioMaster TX12 – 1 шт; - Апаратура керування HOTRC DS650/DS600 6ch («пульт піхотинця») – 1 шт; - Прийомо/передавач керування та телеметрії, Micro TX ELRS (TX модуль), BAYCKRC або Radiomaster або BetaFPV або EMAX – 1 шт; - Зарядний пристрій до УНРК 48 В (54,6 В), 13S, 30A– 1 шт; - Логістичний модуль – 1 шт; - Супутниковий термінал Starlink mini – 1 шт.

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ