Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Послуги щодо розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Хмельницької міської територіальної громади на період до 2050 року, код ДК 021:2015-90710000-7 Екологічний менеджмент»

Закупівля здійснюється з метою виконання зобов’язань громади в рамках ініціативи Угода мерів та забезпечення стратегічного планування у сфері енергетики та клімату Хмельницької міської територіальної громади. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради від 11.03.2026 № 1660/12-26 та № 2161/12-26 від 30.03.2026.

Відповідно до зазначених умов тендерної документації очікувана вартість предмета закупівлі становить 250 000 грн, кількість – 1 послуга.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

«Послуги щодо розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Хмельницької міської територіальної громади на період до 2050 року, код ДК 021:2015-90710000-7 Екологічний менеджмент»

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) повинен бути розроблений у повній відповідності до чинної методології Об’єднаного дослідницького центру (JRC) Європейської Комісії. Розробка ПДСЕРК має базуватися на технічних настановах посібника «Як розробити План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК)» (версія для країн Східного партнерства) з урахуванням актуальних стратегічних оновлень методології JRC 2024–2025 років щодо цілей кліматичної нейтральності, адаптації до змін клімату та подолання енергетичної бідності».

# Загальні вимоги

Використовувати дані щонайменше за останні 8 повних років (до 2025 включно).

Усі сектори повинні бути представлені в обох розділах 2 та 3:

- громадські будівлі,

- житлові будинки,

- третинний сектор,

- вуличне освітлення,

- транспорт (громадський, комунальний, приватний і комерційний)

- виробництво енергії (теплової і електричної),

- водопостачання/водовідведення,

- управління відходами.

Всі дані споживання теплової енергії повинні бути нормалізовані за погодними умовами (з використанням градусо-днів опалення), щоб виключити вплив температурних коливань на розрахунки базової лінії.

Всі розрахунки та джерела даних повинні бути документовані.

Цілі та заходи до 2030 р. узгоджуються з МЕП на етапі розробки ПДСЕРК.

Формування діаграм Sankey для енергетичного балансу обов’язкове.

Виконавець повинен використовувати GIS-карти, що відображають просторове планування території громади, зонування землекористування, розташування енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури, для підтримки просторового енергетичного планування та заходів ПДСЕРК.

Всі таблиці ризиків, вразливості та індикаторів повинні бути підготовлені за структурою та колонками, визначеними у шаблонах ПДСЕРК, щоб забезпечити уніфіковану структуру, повноту інформації та можливість подальшого моніторингу (MRV).

# Вимоги по розділах

## Резюме

Завдання: короткий виклад змісту документа, основних висновків та рекомендацій.

Обсяг: 1–2 сторінки.

Результат: підсумкові цифри по секторах, основні ризики, ключові заходи.

## Вступна частина

Завдання: опис діючої енергетичної та кліматичної політики громади, досвід участі в Угоді мерів.

Пояснити мету ПДСЕРК, терміни виконання та принцип інтеграції пом’якшення/адаптації.

## Розділ 1. Загальна характеристика громади

Завдання: описати демографію, економічний профіль, структуру забудови, ключові об’єкти.

Сформувати сценарії розвитку громади до 2030 та 2050.

Узгодити з існуючими стратегічними, програмними та нормативними документами, які можуть бути дотичні до ПДСЕРК (Нормативно-правова база ПДСЕРК). Має бути розроблена візуальна схема енергетичної та кліматичної політики міста та взаємодія із документами.

Планування території і її використання, зокрема аналіз території та її зонування щодо цільового використання землі (використання ГІС систем), аналіз містобудівної документації

## Розділ 2. Енергетичний баланс громади

У цьому розділі потрібно подати опис поточного стану основних секторів громади та проаналізувати дані по основних енергетичних ресурсах, які виробляються та споживаються в громаді. Необхідно проаналізувати дані щонайменше за 8 останніх років у розрізі секторів та енергоресурсів. Характеристика секторів має бути достатньою для того, щоб можна було розробити базову лінію енергоспоживання на період до 2030 року та 2050 року, а також має містити:

- Огляд потенціалу використання відновлювальної енергії у громаді (основні встановлені потужності та потенціал)

- Просторове енергетичне планування та розвиток сфери теплозабезпечення громади

- Бенчмаркінг основних енергетичних показників та вартісний баланс енергоресурсів (відповідно до Методології розробки МЕП).

Енергетичний баланс:

повинен бути сформований по громаді за видами палива на підставі зібраних даних щонайменше за останніх 8 років (до 2025 включно);

має містити короткий огляд основних споживачів енергоресурсів, зокрема по секторах (визначених на початку ТЗ).

Додатково подається у вигляді діаграми Sankey та формується базова лінія енергоспоживання до 2030 року та до 2050 р. (відповідно до Методології розробки МЕП).

## Розділ 3. Базовий кадастр викидів (БКВ)

У цьому розділі необхідно описати методологічний підхід до інвентаризації викидів парникових газів на території громади, визначити та розрахувати коефіцієнти викидів для БКВ, подати обґрунтування вибору ключових секторів та вибору базового року, а також подати дані про споживання енергетичних ресурсів і розрахунок БКВ по тих же секторах, що і в Розділі 2.

Результат: інтегрований БКВ з таблицями і діаграмами.

## Розділ 4. Оцінка ризиків та вразливостей

У цьому розділі здійснюється комплексний аналіз кліматичних загроз за період щонайменше останніх 30 років із кліматичною проекцією щонайменше до 2050 року. Оцінюється рівень вразливості міста, його адаптаційний потенціал, а також визначаються вразливі сектори відповідно до методології Угоди мерів та шаблону Risks & Vulnerabilities ПДСЕРК.

Завдання розділу включає:

- Вплив на муніципалітет/ чутливість муніципалітету до ризиків, пов’язаних зі зміною клімату, із заповненням Table 1. Climate hazards.

- Оцінку впливу на муніципалітет (чутливість секторів) із заповненням Table 2. Vulnerable sectors.

- Оцінку потенціалу до адаптації із заповненням Table 3. Adaptive capacity.

- Оцінку вразливих груп населення із заповненням Table 4. Vulnerable population groups.

Очікувані результати

У результаті виконання робіт за цим розділом мають бути:

- визначені ключові кліматичні загрози для міста та його секторів;

- сформовані секторальні цілі адаптації;

- визначені відповідні індикатори для моніторингу та оцінки прогресу.

Розробка розділу здійснюється відповідно до офіційного шаблону ПДСЕРК.

## Розділ 5. Аналіз енергетичної безпеки та енергетичної бідності

У цьому розділі основна увага приділяється забезпеченню енергетичної безпеки громади в умовах воєнної агресії російської федерації. Аналіз має охоплювати ризики для функціонування критичної інфраструктури, житлового сектору, соціальних об’єктів та систем життєзабезпечення. Особливий акцент робиться на стійкості енергопостачання, диверсифікації джерел енергії та здатності громади швидко відновлюватися після пошкоджень чи перебоїв.

Завдання розділу:

- Провести оцінку стану та ризиків енергетичної безпеки громади з урахуванням воєнних загроз та можливих пошкоджень енергетичної інфраструктури.

- Визначити заходи для підвищення стійкості енергосистеми, включно з:

  - диверсифікацією джерел енергії;

  - розвитком локальної генерації та відновлюваних джерел;

  - створенням резервних систем та планів аварійного реагування.

- Проаналізувати наслідки енергетичної бідності для здоров’я, добробуту та соціальної стабільності населення, у тому числі в умовах перебоїв постачання.

- Визначити інтегровані заходи, які одночасно сприятимуть зміцненню енергетичної безпеки та зменшенню енергетичної бідності.

- Встановити індикатори відповідно до офіційного шаблону ПДСЕРК для моніторингу ефективності заходів.

Очікувані результати:

- Виявлені ключові ризики для енергетичної безпеки громади в умовах воєнної агресії.

- Сформовані пріоритетні заходи для захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

- Визначені соціальні наслідки енергетичної бідності та заходи для їхнього пом’якшення.

- Встановлені індикатори для оцінки прогресу у сфері енергетичної безпеки та зменшення енергетичної бідності.

Розробка розділу здійснюється відповідно до офіційного шаблону ПДСЕРК та методологічних вимог Угоди мерів.

## Розділ 6. Стратегія щодо енергії та клімату

Цей розділ визначає стратегію громади у сферах адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату, а також подолання енергетичної бідності. Стратегія включає середньострокові цілі до 2030 року та довгострокові цілі до 2050 року, що відповідають вимогам Угоди мерів та шаблону ПДСЕРК.

Завдання розділу:

- Визначити стратегічні цілі та зобов’язання громади до 2030 року, зокрема:

  - Скорочення споживання енергії (у натуральних одиницях та у відсотках).

  - Збільшення частки зеленої енергії (у натуральних одиницях та у відсотках).

  - Скорочення викидів парникових газів.

- Встановити індикатори для трьох напрямків Угоди мерів, що відповідають шаблону ПДСЕРК:

  - Пом’якшення наслідків змін клімату.

  - Адаптація до змін клімату.

  - Енергетична бідність.

- Визначити секторальні цілі з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

- Провести SWOT-аналіз сталого розвитку громади у сферах енергетики та клімату.

- Встановити довгострокові цілі до 2050 року (обов’язково).

- Провести аналіз існуючого стану муніципальної системи енергетичного менеджменту та розробити рекомендації щодо її вдосконалення.

- Підготувати План залучення зацікавлених сторін із визначенням стратегії комунікації та роботи з громадою.

- Визначити відповідальних осіб за виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК).

- Розробити систему моніторингу виконання ПДСЕРК.

Очікувані результати:

- Сформована стратегія громади у сферах адаптації, пом’якшення та енергетичної бідності.

- Встановлені середньострокові та довгострокові цілі з чіткими індикаторами.

- Визначені секторальні пріоритети та заходи з енергоефективності та розвитку ВДЕ.

- Проведений SWOT-аналіз сталого розвитку громади.

- Розроблені рекомендації щодо вдосконалення системи енергетичного менеджменту.

- Підготовлений план залучення громади та зацікавлених сторін.

- Визначені відповідальні особи

- Створена система моніторингу виконання ПДСЕРК.

## Розділ 7. План заходів ПДСЕРК

### 7.1 Заходи з пом’якшення наслідків зміни клімату

До 2030 та 2050 року мають бути визначені та реалізовані заходи у ключових секторах:

- громадські будівлі, обладнання та об’єкти;

- будівлі та обладнання третинного сектору;

- житлові будинки;

- вуличне освітлення;

- транспорт (громадський, приватний і комунальний);

- локальне виробництво теплової енергії;

- водопостачання та водовідведення;

- управління відходами.

Особливу увагу слід приділити розвитку відновлюваних та альтернативних джерел енергії, зокрема:

- аналіз потенціалу заміщення природного газу у бюджетних та житлових багатоповерхових будівлях, третинному секторі та приватних домогосподарствах;

- розвиток сонячних електростанцій (СЕС) у приватних домогосподарствах;

- створення та розширення комунальних СЕС;

- впровадження інших технологій ВДЕ та альтернативних джерел енергії.

### 7.2 Заходи з адаптації до наслідків зміни клімату

До 2030 та 2050 року мають бути визначені заходи у таких сферах:

- біорізноманіття та навколишнє природне середовище;

- будівлі;

- енергетика;

- охорона здоров’я;

- критична інфраструктура (у т.ч. транспорт, поводження з відходами);

- управління водними ресурсами;

- туризм;

- планування використання земель;

- цивільний захист та надзвичайні ситуації;

- освіта;

- технології комунікації та інформування.

### 7.3 Планування території та її використання

Заходи у сфері просторового планування мають забезпечити інтеграцію кліматичних та енергетичних цілей у розвиток громади. Це включає врахування ризиків повеней, підвищення температури, ерозії ґрунтів та інших кліматичних загроз при розробці генеральних планів, зонування територій та визначенні місць для розміщення об’єктів критичної інфраструктури, зелених зон та відновлюваних джерел енергії.

Заходи з подолання енергетичної бідності мають бути інтегровані в один із двох напрямків (пом’якшення або адаптація) або одночасно в обидва.

Вимоги до опису заходів.

Опис кожного заходу має відповідати офіційному шаблону ПДСЕРК та включати:

- ціль та очікуваний результат;

- часові рамки (до 2030 та до 2050 року);

- відповідальних виконавців;

## Розділ 8. Джерела фінансування

У цьому розділі визначаються основні потенційні джерела фінансування заходів, передбачених у ПДСЕРК, та формується фінансова рамка Плану.

Принципи фінансування

- Планування фінансування здійснюється окремо для заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату та заходів з адаптації до змін клімату.

- Якщо захід має подвійний характер («пом’якшення та адаптація»), він відноситься до категорії пом’якшення, але у шаблоні ПДСЕРК позначається також компонент «адаптації».

- Заходи з енергетичної бідності інтегруються у відповідний напрямок (пом’якшення або адаптація) залежно від їхнього змісту.

Горизонти інвестиційного планування

- Середньостроковий план: до 2030 року.

- Довгостроковий план: до 2050 року.

Ключові заходи

Подати детальний опис ключових заходів з пом’якшення та адаптації. Для кожного заходу визначаються:

- цілі та очікувані результати;

- часові рамки реалізації;

- відповідальні виконавці;

- можливі джерела фінансування;

- індикатори для моніторингу.

Інвестиційний баланс

На основі визначених заходів формується інвестиційний баланс ПДСЕРК, який відображає співвідношення між потребами у фінансуванні та доступними джерелами, а також пріоритетність заходів.

# Очікувані результати

- Вступний звіт (методологія, графік, ролі, карта стейкхолдерів).

- Звіти BEI та RVA (включаючи джерела даних).

- Проєкт ПДСЕРК (включаючи стратегії, заходи, фінансування).

- Звіт про консультації з громадськістю.

- Фінальний ПДСЕРК, включаючи:

  - Цілі на 2030 рік (повинні узгоджуватися з цілями МЕП);

  - Бачення до 2050 року;

  - План реалізації та моніторингу.

- Презентація для міської ради та громадське представлення.

- Переклад всього ПДСЕРК на англійську мову.

# Формат документів

ПДСЕРК розробляється та передається Замовнику у вигляді повного комплекту документів, що включає текст ПДСЕРК з усіма додатками, а також його переклад англійською мовою. Документи надаються в електронному вигляді у форматах MS Word та Adobe Acrobat (PDF).

При цьому табличні дані додатково надаються у форматі MS Excel. Усі розрахунки мають бути представлені у вигляді формул і пов’язаних функцій, а не лише у вигляді обчислених числових значень, щоб Замовник мав можливість перевірки та оновлення даних.

Усі графічні матеріали (схеми, діаграми, карти, ілюстрації), що входять до складу ПДСЕРК, повинні бути виконані з роздільною здатністю не менше 300 dpi та забезпечувати якісне відтворення при друці. За можливості графічні матеріали повинні надаватися також у векторному форматі (SVG, EPS, AI або аналогічних), придатному для подальшого редагування без втрати якості.

Усі географічні дані (GIS), що будуть створені або використані в межах ПДСЕРК, мають передаватися у загальноприйнятих форматах (наприклад, shapefile, GeoJSON, Geodatabase) та мати можливість редагування Замовником у стандартних GIS-програмах.

Координація та звітність

- Регулярні звіти та координаційні наради.

- Взаємодія з національними/територіальними координаторами Угоди мерів.

Термін виконання: до 30 жовтня 2026 року.

# Орієнтовний календарний план

з підготовки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Хмельницької міської територіальної громади на період до 2050

| № з/п | Зміст етапу | Строк виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведення зустрічей із залученими сторонами (робочою групою) і налагодження комунікації, збір вихідної інформації та верифікація даних, аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади, розроблення енергетичного балансу громади, розроблення базового кадастру викидів, оцінка ризиків та вразливостей. | Травень - червень 2026 |
| 2. | Аналіз енергетичної безпеки та енергетичної бідності, розроблення Стратегії щодо енергії та клімату, розроблення плану заходів ПДСЕРК. | Липень - серпень 2026 |
| 3. | Розроблення фінансової моделі, попередній проєкт ПДСЕРК, організація проведення громадського обговорення з метою врахування пропозицій і зауважень зацікавлених сторін, доопрацювання документа за результатами обговорення, формування фінальної версії ПДСЕРК із перекладом англійською мовою, підготовка презентаційних матеріалів та представлення документа на розгляд і затвердження міської ради. | Вересень – жовтень 2026 |

Примітка: Навчання/комунікація з персоналом відбувається протягом усіх етапів надання послуг.

Уповноважена особа               __________________          Ірина СВІРЩ