Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«FPV дрони (10''), код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Закупівля проводиться на виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2026 рік, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії Хмельницької міської ради від 18.12.2025 року №2. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 17.06.2026 №Л-08-39-26.

Кошторисна вартість 2 560 000,00 тис. грн, кількість – 160 штук.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Характеристика складових FPV дронів (10 дюймів)

FPV дрони тип: Квадрокоптер Максимальна злітна маса не менше 4100 г. Максимальне корисне навантаження: не менше 2,5 кг; Відстань передачі зображення не менше 15 км; Швидкість польоту без навантаження: не менше 140 км/год; Крейсерська швидкість: 60-70 км/год; Максимальна тривалість польоту: не менше 20 хв; Тип управління: ELRS Diversity; Вид передачі зображення: аналог; Частота каналу передачі відео: 5800 МГц; Частота управління (управління та телеметрія) – 2,2- 2,4 ГГц

Контролер польотів FPV дрона Характеристики: IMU (гіроскоп): наявний; Вбудований барометр Слот для картки Micro SD; Вбудований світлодіодний індикатор батареї; 8 моторних виходів (сигнали ESC); 4 повних UART + 1 половинний UART (RX4); Спеціальний JST-роз'єм DJI Air Unit; Вбудований Bluetooth; I2C підтримується.

Відео-передавач FPV дрона Характеристики: Вбудований мікрофон; Потужність передачі: PIT-25mW-500mW-1000mW- 2500 mW, Підтримка 48 каналів; Група частот А/В/Е/F/R/L; Роз'єм: MMCX

Відеокамера FPV дрона Характеристики (не гірше): Датчик зображення: 1/1,8" дюймовий датчик HDR; Горизонтальна роздільна здатність: 1500TVL; Телевізійна система: NTSC & PAL (змінна); Зображення: 16:9 & 4:3 (змінна); Режим освітлення: день/ніч; Відеовихід: CVBS; Робоча температура : -20 ~+60; Вологість роботи: 20% ~ 80%.

Двигун FPV дрона Характеристики: Тип: безколекторний; Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB); Оборотів на вольт: 800-900 KV

Пропелери FPV дрона Характеристики: Діаметр пропелера: 10 дюймів Лопаті: 3 Матеріал: полікарбонат / нейлон, армований скловолокном.

Антена FPV дрона Характеристики: Матеріал корпусу: Imported PC +ABS; Центральна частота: 5,8ГГц; Роз'єм: SMA. Довжина: не менше 160 мм

Ремінець для кріплення акумулятора FPV дрона – 2 шт. Характеристики: Довжина: не менше 30 см; Ширина: не менше 2,5 см.

Приймач FPV дрона Характеристики: Тип: ELRS Diversity Частота RF: базова; Вихідна потужність телеметрії: < 17dBm; Робочий струм: ~ 100mA; Антенний роз'єм: IPEX1/U.FL.

Рама FPV дрона (10 дюймів) Матеріал – карбон

Акумулятор FPV дрона Характеристики: Тип: Li-Ion, 6s3p, не менше 12000 mAh Час роботи: не менше 20 хв.

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ