ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_____01.07.2026___________		м. Хмельницький		№ ____170-р_______

Про затвердження інструкцій

з охорони праці

Відповідно до клопотання управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, за результатами перегляду інструкцій з охорони праці, керуючись «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Законами України «Про охорону праці», «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.	Затвердити інструкції з охорони праці:

1.1.	№1 під час виконання обов’язків посадовими особами та іншими працівниками виконавчих органів міської ради (додаток 1);

1.2.	№2 під час прибирання службових приміщень та прилеглої території (додаток 2);

1.3.	№3під час експлуатації автотранспортних засобів (додаток 3);

1.4.	№4 під час виконання робіт із застосуванням переносних драбин, стрем’янок та підставок (додаток 4);

1.5.	№5 під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв (додаток 5);

1.6.	№6 під час експлуатації електричного генератора (додаток 6);

1.7.	№7 під час експлуатації електричного накопичувального водонагрівача

(додаток 7);

1.8.	№8 під час експлуатації газового котла (додаток 8).

2.	Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 26.10.2016 №323-р, від 17.01.2022 №10-р, від 16.02.2023 №42-р, від 26.01.2024 №25-р.

3.	Посадовим особам та іншим працівникам виконавчих органів дотримуватись вимог інструкцій з охорони праці.

4.	Керівникам виконавчих органів здійснювати контроль за дотриманням посадовими особами та іншими працівниками вимог інструкцій з охорони праці.

5.	Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівників виконавчих органів.

Міський голова							Олександр СИМЧИШИН

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці № 1

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ТА ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

- Загальні положення

1.1.	Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджених наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 №207, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимог з охорони праці під час виконання обов’язків посадовими особами та іншими працівниками, і поширюється на:

посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

1.3.	Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження ними необхідних медичних оглядів, інструктажів та навчання з питань охорони праці.

1.4.	Техніка, предмети, прилади, апарати, обладнання, засоби, пристрої, елементи, що експлуатуються/використовуються працівниками:

офісні меблі (стіл, стілець, шафа, крісло, диван);

канцелярське приладдя (папір, ножиці, ручка, олівець, канцелярський ніж, кнопки, шпильки, степлер, коректор);

елементи будівель (двері, сходи, перила, вікна);

елементи вулично-дорожньої мережі та благоустрою територій;

транспортні засоби, у тому числі громадський;

офісна техніка (комп’ютер, ноутбук, планшет, принтер, сканер, копіювальний апарат, багатофункціональний пристрій, ламінатор, шредер, кондиціонер, пристрій безперебійного живлення, мережеві фільтри)

мультимедійне обладнання (телевізор, мультимедійна дошка, проектор, підсилювач звуку, програвач, інтерактивна панель);

електроприлади (мікрохвильова піч, холодильник, кавомашина, електропраска, електрочайник, електрообігрівач, вентилятор, настільна лампа, подовжувачі, портативні зарядні пристрої та системи резервного живлення (зарядні станції), мийка високого тиску).

1.5.	Організація робочого місця:

техніка, предмети, апарати, обладнання, засоби, пристрої, елементи, прилади повинні розміщуватись (встановлюватись) і експлуатуватись відповідно до паспортів (інструкцій, настанов) з експлуатації виробників та у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні, санітарних норм і правил, нормативно-правових актів з охорони праці.

1.6.	Обов'язки працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці;

застосовувати необхідні засоби індивідуального  захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання посадових обов'язків.

1.7.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що можуть впливати на працівника:

1.7.1.	Фізичні фактори:

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря);

освітлення: природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, відблиск тощо);

ураження електричним струмом;

механічні ураження: удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти;

термічні ураження: опіки, перегрівання від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження, дія електричного струму.

1.7.2.	Хімічні фактори:

загазованість робочої зони, пил.

1.7.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси.

1.7.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні перевантаження і нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці);

мобінг.

1.8.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання посадових обов'язків повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.9.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

1.10.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Перед початком роботи з технікою, приладами, апаратами, обладнанням, засобами, пристроями обов’язково:

ознайомитись з паспортом та інструкцією (настановою)  з експлуатації виробників;

зовнішнім оглядом пересвідчитись в їх справності, відсутності пошкоджень тощо;

оглянути робоче місце, прибрати всі предмети, що можуть заважати в роботі;

перевірити на справність (цілісність) стільця;

перевірити відсутність пилу на екрані дисплея й правильність установки паперу в прийомний лоток принтера, відсутність забивання пилом і сторонніми предметами вентиляційних отворів;

відрегулювати висоту сидіння стільця й підставки для ніг;

відрегулювати положення екрану монітора щодо свого поля зору;

перевірити відсутність всередині апаратів сторонніх предметів;

перевірити стан мережевого кабелю, подовжувачів, щоб на них не було важких предметів і згинів більше, ніж потрібно;

перевірити цілісність кришки сканера, яка захищає очі від спалаху лампи;

увімкнути, при необхідності, штучне освітлення;

перевірити відсутність на робочому місці легкозаймистих речовин;

2.2.	При виявленні несправностей техніки, приладів, апаратів, обладнання, пристроїв, не починати роботу на них (не експлуатувати) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Під час перебування в адміністративних будівлях та інших приміщеннях бути уважними та обережними.

3.2.	Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок. Дотримуватися норм професійної етики. Не вчиняти дій, що спрямовані на приниження гідності колег або створення ворожої атмосфери.

3.3.	Виконувати лише роботу, що передбачена посадовими обов’язками або доручена безпосереднім керівником.

3.4.	Під час перебування та  пересування будівлями та приміщеннями:

рухатись по сходових маршах, не поспішаючи, тримаючись рукою за поручні;

знаходячись біля дверей, уникати ударів під час їх відкривання;

дивитися під ноги та обирати безпечні для ходьби ділянки;

не наступати на вологу підлогу;

не перехилятись через підвіконня та висовуватись у відкрите вікно, не спиратись на москітну сітку;

не палити, не вживати спиртні напої;

не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб.

3.5.	Під час пересування вулицями міста:

дотримуватись правил дорожнього руху;

перетинаючи проїжджу частину необхідно рухатись пішохідними переходами;

при наявності світлофорних об’єктів потрібно переходити вулицю тільки на дозвільний (зелений) сигнал світлофора;

під час переходу вулиць і доріг спочатку треба подивитися ліворуч, а потім праворуч;

дивитися під ноги та обходити небезпечні місця;

ходити не поспішаючи;

бути вкрай уважним під час пересування сходами, розташованими на вулиці;

при пересуванні у темну пору доби та за відсутності освітлення використовувати  світловідбивні елементи (жилети, браслети).

3.6.	Під час пересування в ожеледицю:

пересуватися тільки передбаченими, а також прибраними пішохідними доріжками;

вдягати зручне взуття на низьких підборах та неслизькій підошві;

намагатися обходити місця з похилою поверхнею;

ступати на всю підошву взуття, ноги розслабляти в колінах;

при переході по обледенілій поверхні не підіймати високо ступні ніг, а робити рухи подібно ковзанню;

не переносити, по можливості, в руках тяжкі речі та не тримати руки в кишенях;

не ходити біля самого краю проїжджої частини дороги;

триматися подалі від будинків ближче до середини тротуару з метою попередження травмування від падіння з даху снігу, бурульок.

3.7.	Під час використання офісних меблів:

використовувати офісні меблі лише за призначенням;

не ставати на крісло, стілець ногами;

не сідати на край крісла, стільця;

не гойдайтись на кріслі, стільці;

відкривати лише одну шухляду одночасно;

не розміщувати дроти, сумки,  коробки під робочим столом;

розміщувати столи та шафи так, щоб шляхи проходів були вільні.

3.8.	Під час використання канцелярського приладдя:

застосовувати канцелярське приладдя лише за призначенням;

передавати ножиці лише кільцями вперед, тримаючи за закриті леза. Не намагатись ловити ножиці, що падають;

висовувати лезо канцелярського ножа лише на 1–2 сегмента. Після завершення роботи сховати лезо в корпус ножа. Різати завжди у напрямку «від себе»;

кнопки та шпильки зберігати  у спеціальних контейнерах із кришкою або на магнітних підставках. Не залишати їх розсипаними на столі чи, тим паче, на стільці;

перевертати сторінки офісного паперу не проводячи пальцем по краю;

не підставляти пальці під робочу частину степлера під час скріплення, для зняття скоб користуйтесь антистеплером;

не тримати пальці близько до отворів, куди вставляється папір, або безпосередньо під важелем (ручкою) діркопробивача, не намагайтесь пробити занадто товсту стопку паперу, не здійснюйте самостійно ремонт;

не фіксувати документи пальцями в папці-швидкозшивачі з металевою основою.

3.9.	Під час користування транспортними засобами:

дотримуватись Правил дорожнього руху;

не відволікати водія;

бути пристебнутим паском безпеки, навіть на задньому сидінні;

виходити з автомобіля лише з боку тротуару або узбіччя після повної зупинки;

не сідати за кермо в стані сильної втоми або стресу;

користуватися телефоном лише із застосуванням системи «hands-free»;

обирати для паркування безпечні, освітлені місця;

під час користуванням велосипедом, самокатом застосовувати шолом,  світловідбивні елементи (жилети, браслети), фари, ліхтарі, інші засоби захисту передбачених правилами;

під час пересування громадським транспортом триматися за поручні, не стояти впритул до краю тротуару на зупинці, не притулятися до автоматичних дверей, обережно ставати на підніжки. Під час ожеледиці звертати увагу на підніжки громадського транспорту, які можуть обледеніти.

3.10.	Під час експлуатації офісної техніки та мультимедійного обладнання:

використовувати техніку та обладнання лише за призначенням та попередньо ознайомившись з інструкцією з експлуатації;

забороняється експлуатація техніки та обладнання, технічний стан яких, не відповідає вимогам безпеки передбаченими документацією виробника;

не здійснювати під’єднання (від’єднання) в мережу і виконувати роботу на офісній техніці та обладнанні мокрими (вологими руками);

не розкривати захисні кожухи й кришки техніки та обладнання, робити регулювання й чищення внутрішніх деталей, змінювати запобіжники;

не використовувати пошкоджені кабелі живлення, забезпечувати вільний доступ до систем вентиляції системного блока;

не ставити на техніку та обладнання металеві предмети, ємності з водою (вази, квіткові горщики, склянки тощо);

не робити вологе прибирання техніки та обладнання;

розташовувати монітор на відстані 60-70 см від очей;

не торкатись термовузла принтера, корпусу ламінатора;

не починати роботу із відкритою кришкою сканера;

не змивати тонер гарячою водою;

видаляти аркуші, що застрягли, слід не раніше, ніж через 15 секунд після вимкнення;

після видалення паперу необхідно впевнитись, що всі блоки та важелі повернуті в першочергове положення, а всі кришки закриті;

при інтенсивному копіюванні (понад 1 годину) необхідно робити перерву на 10-15 хвилин для провітрювання приміщення;

не експлуатувати копіювальні апарати та багатофункціональні пристрої в закритих непровітрюваних приміщеннях;

при потраплянні в середину апарата або пристрою металу, рідини чи інших сторонніх предметів, необхідно негайно його вимкнути мережевим вимикачем, а потім вийняти вилку з розетки і викликати спеціаліста для обслуговування;

не проштовхувати папір руками в шредер (подрібнювач паперу);

не спрямовувати потік холодного повітря з кондиціонера безпосередньо на робоче місце.

3.11.	Під час експлуатації побутових електроприладів:

використовувати електроприлади лише за призначенням та попередньо ознайомившись з інструкцією з експлуатації;

забороняється експлуатація електроприладів, технічний стан яких, вимоги безпеки, а також пожежної безпеки не відповідають встановленій документації виробника;

експлуатувати електроприлади, шнури живлення яких мають триполюсну вилку з випереджуючим включенням заземлюючого (занулюваного) проводу;

забороняється здійснювати під’єднання (від’єднання) в мережу, та експлуатувати електроприлади мокрими (вологими руками);

не вмикати в електромережу електроприлади, шнури живлення яких мають пошкоджену ізоляцію;

не вмикати в електромережу електроприлади, які мають пошкодження або ненадійно з'єднані з електрошнуром живлення, вилками, розетками та подовжувачами;

не вмикати електроприлади в розетки, які не мають захисних направляючих;

не користуватися пошкодженими розетками та також електролампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

не користуватися саморобними подовжувачами;

встановлювати обігрівач на відстані не менше 1 метра від легкозаймистих речей (штор, паперу, дерев'яних меблів);

не сушити на обігрівачах одяг, взуття та інші речі;

не застосовувати для опалення приміщень нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання;

по можливості уникати доторкання руками до металевих частин електроприладів, ввімкнених в електромережу;

не торкатися руками до обірваних та оголених проводів електромережі;

самостійно не замінювати зіпсовані електрозапобіжники, електролампи, не проводити ремонт електроприладів та електромережі;

не вмикати чайник без води або якщо її рівень нижче мінімальної позначки;

не ставити кавову машинку, електричний чайник у середині шафи та під полицями;

не торкатися лопатей вентилятора;

не ставити металевий посуд, тарілки з «обідками», фольгу або герметично закриті контейнери в мікрохвильову піч;

не підключати чайник, мікрохвильову піч та кавову машинку в один подовжувач одночасно;

при прибиранні пилу з електроприладів, митті холодильників та підлоги біля них обов'язково відключати їх від електромережі;

не залишати без нагляду працюючі електроприлади;

не залишати зарядні пристрої мобільних телефонів та ноутбуків у розетках після завершення процесу зарядки;

не підключати зарядні станції до електричної мережі («вилка-вилка»).

3.12.	При виявленні несправностей техніки, приладів, апаратів, обладнання,  пристроїв,  припинити роботу (експлуатацію) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Відключити від електромережі офісну техніку, мультимедійне обладнання, електроприлади. При цьому слід пам'ятати, що, від'єднуючи вилку електроприладу від розетки, її слід тримати за корпус, а не за провід живлення, щоб не висмикнути один з проводів і не потрапити під дію електричного струму. Також слід притримувати корпус розетки щоб не висмикнути розетку зі стіни.

4.2.	Привести в належний стан робоче місце.

4.3.	Оглянути приміщення, зачинити віконні рами, вимкнути освітлення, зачинити двері на ключ.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

поява вогню, диму, запаху гару;

характерний тріск або іскріння в електромережі, техніці або приладах;

відчуття дії електричного струму («щипання») при доторканні до металевих частин обладнання, системних блоків, радіаторів опалення;

надмірне нагрівання корпусів техніки, штепсельних вилок, роз’ємів, дротів;

різке зниження або повне зникнення напруги в електромережі (мерехтіння світла);

витік води з систем опалення чи водопостачання, водовідведення;

отримання сигналу «Повітряна тривога»;

отримання повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей;

вчинення протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб;

руйнування будівель.

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки;

несправність інженерних комунікацій;

перевантаження електромережі;

використання несправної техніки, обладнання, приладів;

залишення техніки, обладнання, приладів без нагляду;

використання несертифікованого, саморобного обладнання, приладів, техніки;

порушення вимог експлуатації техніки, обладнання, приладів визначених паспортами (інструкціями, настановами) з експлуатації виробників;

ракетні удари або атаки безпілотних апаратів;

несправність інженерних комунікацій;

стихійне лихо.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівників при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1.	У разі виникнення пожежі працівник зобов’язаний:

негайно припинити роботу;

повідомити про подію безпосереднього керівника, та за потреби викликати пожежно-рятувальну службу за номерами «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, її масштаби);

вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей (виключно шляхами евакуації, ліфтом заборонено), гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння, якщо пожежа незначна;

пам’ятати, що гасити електричні прилади, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників.

5.3.2.	При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

негайно припинити роботу, закрити вікна, вимкнути світло та електроприлади;

швидко, без паніки пройти до найближчого укриття, не користуватись ліфтом.

    - При руйнуванні систем опалення чи водопостачання, водовідведення:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами.

    - При отриманні повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.3.5.	При вчиненні протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб:

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112»;

повідомити про подію безпосереднього керівника.

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку:

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112»,  чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо);

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці №2

ПІД ЧАС ПРИБИРАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ

- Загальні положення

  - Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 0.00-3.07-09, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимог з охорони праці під час прибирання службових приміщень та прилеглої території, і поширюється на:

прибиральників службових приміщень міської ради та її виконавчих органів;

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

інших працівників, студентів та стажерів під час проходження практики, стажування, і

які виконують роботи з прибирання (далі - працівники);

1.3.	Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження ними необхідних медичних оглядів, інструктажів та навчання з питань охорони праці.

1.4.	Інструменти, інвентар, засоби, елементи, пристрої, що використовуються працівниками:

швабра, відро, моп, віник, мітла, совок, сміттєвий бак, пилосос, миючі, чистильні, дезінфікуючі засоби, ганчірка, серветка, щітка, лопата, граблі, сапа, секатор, садові ножиці, ручна коса, кущоріз, скребок, антиожеледні реагенти, засоби індивідуального захисту.

1.5.	Організація робочої зони та робочого місця:

предмети, інструменти, засоби, елементи, інвентар повинні бути справними, а використовуватись, експлуатуватись відповідно до паспортів (інструкцій, настанов) з експлуатації, Правил пожежної безпеки в Україні, санітарних норм і правил, нормативно-правових актів з охорони праці та зберігатись, встановлюватись у спеціально відведених місцях;

працівники мають бути забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту.

1.6.	Обов'язки працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці;

застосовувати засоби індивідуального захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання робіт.

1.7.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що можуть впливати на працівника:

падіння;

перенавантаження (статичні, динамічні) і нервово-психічні чинники (емоційні перевантаження, перенапруга аналізаторів, розумова перенапруга, монотонність праці);

ураження електрострумом;

небезпека виникнення загорянь та пожеж;

машини, що рухаються, автотранспорт і механізми;

підвищена чи знижена температура, вологість і рухомість повітря;
дія хімічних речовин, які застосовуються в роботі;

гострі кромки, задирки і шорсткість;

відсутність чи нестача природного світла;

недостатність освітлення робочої зони;

протиправні дії інших осіб;

укуси тварин;

мобінг;

інфікування крапельними та вірусними інфекціями.

1.8.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання робіт повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.9.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

1.10.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

2.	Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Перед початком використання (експлуатації) інструментів, інвентарю, засобів, елементів, пристроїв:

зовнішнім оглядом пересвідчитись в їх справності, відсутності пошкоджень;

одягнути спецодяг та спеціальне взуття;

перевірити цілісність гумових рукавичок (шляхом надування повітрям);

підготувати захисні рукавиці для прибирання території;

при виході на прилеглу територію обов’язково одягнути жилет зі світловідбивними елементами;

переконатися, що держак мітли, швабри та лопати гладкий, без тріщин, задирок та надійно зафіксований;

візуально перевірити цілісність кабелю живлення, вилки та корпусу пилососу, перевірити надійність кріплення насадок;

під час прибирання в приміщеннях поблизу техніки, обладнання, електроприладів впевнитись, що вони вимкнені;

ознайомитися з інструкцією миючого засобу, що буде використовуватись, не використовувати засоби з терміном придатності, що минув;

перевірити, чи достатньо світла в зонах прибирання (коридори, сходи, підсобки);

оглянути підлогу на наявність розлитих рідин, розсипаних предметів або оголених дротів;

підготувати та встановити попереджувальні знаки «Обережно, слизька підлога!» у зонах, де планується вологе прибирання;

взимку перевірити наявність ожеледиці та бурульок на дахах у зоні роботи;

виявити потенційно небезпечні предмети (шприци, бите скло, велике каміння) та підготувати совок і щітку для їх безпечного збирання;

у разі виявлення небезпечних зон (відкриті люки, провалля асфальту, загроза падіння снігу з даху) встановити огородження або сигнальну стрічку;

при наявності порізів або саден на руках, обробити їх антисептиком та заклеїти водостійким пластиром перед тим, як вдягати рукавички.

2.2.	При виявленні несправностей інструменту, інвентарю, засобів, елементів, пристроїв, не починати роботу (не використовувати) та повідомити безпосереднього керівника.

3.	Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.	Під час прибирання службових приміщень:

починати миття підлоги з найвіддаленішої точки та рухатись в сторону виходу;

не допускати надмірного зволоження підлоги;

завжди використовувати попереджувальні знаки «Обережно, слизька підлога!», знімати їх лише після повного висихання поверхні;

не залишати відра, швабри чи шнури пилососа у проходах, на сходах чи в дверних отворах;

заборонено протирати вологою ганчіркою ввімкнені розетки, вимикачі  та іншу офісну техніку, мультимедійне обладнання, електроприлади;

під час роботи з пилососом стежити за натягом шнура живлення: він не повинен бути перетиснутий дверима чи натягнутий через гострі кути меблів;

при виявленні диму, іскріння або запаху гару негайно вимкнути пилосос і повідомити безпосереднього керівника;

не ставати на стільці (особливо на колесах), столи чи підвіконня. Використовуйте тільки справну стрем’янку;

виконувати всі роботи лише в гумових рукавичках;

суворо дотримуватись інструкцій щодо концентрації розчинів. Наливати концентрат у воду, а не навпаки, щоб уникнути розбризкування хімії в очі;

не змішувати різні засоби;

не використовувати невідомі хімічні речовини;

не вживати їжу, напої та не палити під час роботи з хімічними засобами;

при переміщенні столів, меблів та іншого інвентарю з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.

3.2.	Під час прибирання прилеглої території:

під час ожеледиці першочергово посипати піском або сіллю зони входу до будівлі та сходи;

скляні уламки, гострі металеві предмети чи медичні шприци збирати лише за допомогою совка та щітки/щипців, не брати їх руками навіть у рукавицях;

не притискати сміття в пакетах руками чи ногами;

переносити заповнені мішки, тримаючи їх за верхню частину подалі від тіла (ніг), щоб уникнути випадкових уколів чи порізів через пакет;

не піднімати самотужки баки або важкі пакети;

піднімати вантаж за рахунок ніг (присідаючи), а не за рахунок нахилу спини;

під час прибирання постійно слідкувати за тим, щоб не були захаращені інвентарем евакуаційні проходи та пожежні щити.

3.3.	При виявленні несправностей, інструменту, інвентарю, засобів, елементів, пристроїв, припинити роботу (використання) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після закінчення робіт з прибирання службових приміщень та прилеглої території:

інструменти необхідно ретельно протерти або промити водою з мийним засобом та просушити;

вимкнути пилосос з розетки, тримаючи за вилку (не за шнур);

очистити пилозбірники, фільтри та ємності для брудної води;

акуратно змотати кабель живлення, уникаючи різких заломів та перекручувань;

інвентар складати у спеціально відведені місця (інвентар для санвузлів повинен зберігатися окремо від інвентарю для службових приміщень);

переконатися, що всі ємності з мийними та дезінфекційними засобами щільно закриті кришками;

переконатися, що всі крани водопостачання в технічних приміщеннях щільно закриті;

прибрати таблички «Обережно, слизька підлога!», але лише після того, як підлога повністю просохне;

перевірити, щоб на прилеглій території не залишилося інструменту;

переконатися, що все зібране сміття винесене до центральних контейнерів;

зняти гумові рукавички, промити їх зовні та зсередини, просушити. При виявленні проколів - утилізувати;

ретельно з миючим засобом вимити руки та обличчя;

вимкнути освітлення в побутових та підсобних приміщеннях;

закрити вікна (якщо вони відчинялися для провітрювання під час прибирання) та замкнути двері технічних кімнат.

5.	Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

поява вогню, диму, запаху гару;

характерний тріск або іскріння в електромережі, техніці або приладах;

відчуття дії електричного струму («щипання») при доторканні до металевих частин обладнання, системних блоків, радіаторів опалення;

надмірне нагрівання корпусів техніки, штепсельних вилок, роз’ємів, дротів;

різке зниження або повне зникнення напруги в електромережі (мерехтіння світла);

витік води з систем опалення чи водопостачання, водовідведення;

отримання сигналу «Повітряна тривога»;

отримання повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей;

вчинення протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб;

руйнування будівель.

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки;

несправність інженерних комунікацій;

перевантаження електромережі;

використання несправної техніки, обладнання, приладів;

залишення техніки, обладнання, приладів без нагляду;

використання несертифікованого, саморобного обладнання, приладів, техніки;

порушення вимог експлуатації техніки, обладнання, приладів визначених паспортами (інструкціями, настановами) з експлуатації виробників.

ракетні удари або атаки безпілотних апаратів;

стихійне лихо.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1.	У разі виникнення пожежі працівник зобов’язаний:

негайно припинити роботу;

повідомити про подію безпосереднього керівника та за потреби викликати пожежно-рятувальну службу за номерами «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, її масштаби);

вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей (виключно шляхами евакуації, ліфтом заборонено), гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння, якщо пожежа незначна;

пам’ятати, що гасити електричні прилади, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників.

5.3.2.	При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

негайно припинити роботу, закрити вікна, вимкнути світло та електроприлади;

швидко, без паніки пройти до найближчого укриття, не користуватись ліфтом.

    - При руйнуванні систем опалення чи водопостачання, водовідведення:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами.

    - При отриманні повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.3.5.	При вчиненні протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб:

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112»;

повідомити про подію безпосереднього керівника.

5.4.	Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку:

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо).

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці №3

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

- Загальні положення

1.1.	Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом МНС України 09.07.2012  № 964, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимог з охорони праці під час експлуатації автотранспортних засобів,  і поширюється на:

водіїв автотранспортних засобів, посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради, які експлуатують транспортні засоби (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

1.3.	До керування транспортним засобом допускаються особи не молодші 18 років, які мають посвідчення на право управління відповідним типом транспортного засобом і пройшли:

медичний огляд (наявна медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом);

передрейсовий медичний огляд;

навчання та інструктажі з питань охорони праці.

1.4.	Транспортні засоби, які експлуатуються працівниками:

легковий автомобіль;

мікроавтобус.

1.5.	Організація робочого місця:

транспортні засоби повинні експлуатуватись відповідно до інструкції з експлуатації та у відповідності до Правил дорожнього руху України, Правил пожежної безпеки в Україні,  нормативно-правових актів з охорони праці.

1.6.	Виїжджати на маршрут автомобілем з несправностями, що загрожують безпеці руху, забороняється.

1.7.	Обов'язки працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці;

застосовувати засоби індивідуального захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання робіт.

1.8.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що можуть впливати на працівника:

1.8.1.	Фізичні фактори:

шум;

вібрація;

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря);

освітлення: природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, засліплення, стробоскопічний ефект)

механічні ураження (удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри);

ураження електричним струмом;

термічні ураження: опіки, перегрівання від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження, дія електричного струму.

1.8.2.	Хімічні фактори:

загазованість робочої зони, аерозолі фіброгенної дії (пил);

сонячна радіація.

1.8.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси.

1.8.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці);

мобінг.

1.9.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

1.10.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - При підготовці до виїзду водій повинен:

перевірити наявність посвідчення водія та страхового полісу;

оформити подорожній лист;

пройти передрейсовий медичний огляд.

  - Перед посадкою в салон:

візуально оцінити тиск в колесах;

впевнитись у відсутності плям мастила, палива, гальмівної або охолоджувальної рідини під автомобілем;

оглянути на цілісність дзеркала та вікна;

перевірити роботу фар, покажчиків повороту, стоп-сигналів та габаритних вогнів;

перевірити рівень мастила в двигуні;

перевірити рівень охолоджувальної рідини;

перевірити рівень гальмівної рідини;

перевірити наявність рідини в бачку омивача скла;

перевірити видимість номерних знаків;

переконатись в наявності вогнегасника, аптечки, знаку аварійної зупинки, світловідбивного жилету.

  - Перед початком руху:

перевірити роботу стоянкового гальма;

налаштувати сидіння, підголовники;

налаштувати внутрішнє та бічні дзеркала так, щоб забезпечити максимальний огляд;

переконатись у відсутності інформації на приладовій панелі інформації про несправності автомобіля;

пристебнути паски безпеки.

  - При виявленні несправностей транспортного засобу, не приступати до роботи та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Виконувати вимоги Правил дорожнього руху, у тому числі:

вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх знаків, видимості і оглядовості, інтенсивності і характеру руху на дорогах, особливостей стану автомобіля і вантажу, що перевозиться, або пасажирів;

кожен маневр (поворот, перелаштування) має супроводжуватися завчасним увімкненням відповідного покажчика;

користуватися телефоном тільки за наявності «hands-free»;

здійснювати посадку/висадку пасажирів лише після повної зупинки транспортного засобу і лише у спеціально відведених місцях (зупинки, узбіччя);

кількість людей у салоні та вантажу не повинна перевищувати кількість місць для сидіння та вантажопідйомності, яка передбачена технічною характеристикою моделі транспортного засобу;

у разі сильного дощу або снігопаду, коли видимість критично низька, зупинитися за межами проїжджої частини та перечекати негоду з увімкненими габаритами;

при засліпленні світлом фар зустрічного авто, не змінюючи смуги руху, плавно знизити швидкість (аж до зупинки) та увімкнути «аварійку»;

під час руху слідкувати за контрольними лампами панелі приладів;

не вживати їжу або палити безпосередньо під час руху;

виходячи з салону переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги - ще й у відсутності руху як у попутному, так і зустрічному напрямках;

якщо є відчуття втоми, сонливість або погіршення зору («пісок» в очах), негайно знайти безпечне місце для зупинки (сну або відпочинку);

при виникненні раптового болю, запаморочення або нудоти - плавно знизити швидкість, зупинитися на узбіччі та ввімкнути аварійну світлову сигналізацію;

рухатись по території підприємств, установ, організацій зі швидкістю не більше 5 км/год.

3.2.	Під час заправлення автомобіля забороняється:

палити, користуватися відкритим вогнем;

заправляти при працюючому двигуні;

допускати перелив і розлив палива;

знаходження пасажирів в салоні.

3.3.	При вимушеному ремонті автомобіля на маршруті необхідно:

з’їхати на узбіччя дороги;

зафіксувати в нерухомому положенні автомобіль стоянковим гальмом;

включити габаритні вогні при поганій видимості;

одягти сигнальний жилет;

установити знак безпеки;

ремонтні роботи проводити виключно зі сторони узбіччя.

3.4.	При виявленні несправностей транспортного засобу, припинити роботу (експлуатацію) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після повернення з маршруту:

поставити автомобіль на спеціально відведене місце стоянки, що не перешкоджає руху іншого транспорту та доступу до пожежних гідрантів;

зупинити двигун, вимкнути запалювання та всі споживачі електроенергії;

зафіксувати транспортний засіб стоянковим гальмом;

оглянути автомобіль ззовні на предмет відсутності нових пошкоджень кузова, скла чи шин;

переконатися у відсутності витоків палива та мастильних матеріалів після зупинки;

прибрати в салоні та багажному відділенні: видалити сміття, протерти панель приладів, за необхідності витрусити килимки;

закрити всі вікна та двері;

у зимовий період очистити кузов та підкрилки від налиплого снігу та соляної суміші.

здати подорожній лист, зробивши відмітку про фактичний пробіг та залишок палива в баку.

  - Повідомити безпосереднього керівника або особі, відповідальній за технічний стан, про всі зауваження до роботи автомобіля, що виникли протягом зміни (сторонні звуки, вібрації, погіршення ефективності гальм тощо).

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

«м’яка» педаль гальма або її провалювання до самої підлоги;

відведення автомобіля вбік під час гальмування;

скрегіт або сильний писк металу при натисканні на педаль;

різке збільшення вільного ходу (люфту) керма;

поява сильної вібрації або ударів, що передаються на кермо;

важке повертання керма (відмова підсилювача);

раптове відведення автомобіля в одну сторону (ознака проколу шини або поломки елементів підвіски);

ритмічне постукування або гул, що посилюється зі збільшенням швидкості;

блимання або постійне горіння індикаторів;

поява в салоні запаху горілої електропроводки, пластмаси, палива або мастила;

вихід пари або диму з-під капоту чи панелі приладів;

видимі спалахи світла або вогню в дзеркалах заднього виду чи під капотом.

ефект «аквапланування» (автомобіль стає некерованим на великій калюжі) або неконтрольований занос на ожеледиці;

раптовий сильний туман, злива або снігопад, при яких не видно габаритних вогнів автомобіля попереду;

виявлення на проїжджій частині предметів, що загрожують руху, або раптова поява пішоходів чи тварин;

різкий біль у грудях, запаморочення, втрата орієнтації у просторі, сильне тремтіння рук;

неадекватна поведінка пасажирів, що заважає керуванню;

різкий запах газу в салоні або біля багажника;

отримання сигналу «Повітряна тривога»;

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

незадовільний технічний стан транспортного засобу;

порушення вимог експлуатації транспорту, визначених інструкціями з експлуатації виробників;

перевищення швидкості, ігнорування сигналів світлофора, порушення правил обгону або дистанції;

використання смартфона, розмови з пасажирами, налаштування навігації або вживання їжі під час руху;

сильна втома (засинання за кермом), хворобливий стан або перебування під впливом алкоголю/ліків;

неправильна оцінка дорожньої обстановки, непередбачувані дії при виникненні заносу;

витік гальмівної рідини, критичний знос колодок або розрив гальмівного шлангу;

раптовий розрив покришки («постріл»), використання лисої гуми або гуми не по сезону (літні шини на льоду);

руйнування наконечників рульових тяг або заклинювання механізму;

несправність фар у нічний час, що призводить до засліплення або невидимості авто для інших;

несправність паливної системи, що може спричинити пожежу під час руху;

глибокі вибоїни, відкриті люки, наявність на дорозі піску, гравію або розлитого мастила;

ожеледиця, сильний туман (обмеження видимості), злива (ефект аквапланування) або сильний боковий вітер (особливо небезпечно для мікроавтобусів через їхню високу парусність);

раптова поява пішоходів, тварин або неадекватна поведінка інших водіїв;

перевищення ліміту пасажирів або вантажу погіршує керованість та збільшує гальмівний шлях;

неправильно закріплений багаж у салоні може змінити центр ваги під час маневру;

ракетні удари або атаки безпілотних апаратів.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1.	При дорожньо-транспортній пригоді:

негайно припинити рух, не створюючи при цьому додаткових перешкод для інших;

вимкнути двигун, увімкнути стоянкове гальмо та аварійну світлову сигналізацію;

встановити знак аварійної зупинки (на відстані не менше 20 м у населених пунктах та 40 м поза ними);

якщо є загроза вибуху чи пожежі - відійти на безпечну відстань та висадити пасажирів у безпечне місце (за межі проїжджої частини);

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.3.2.	Дії у разі наявності потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:

викликати екстрену медичну допомогу за телефоном «103» або «112», повідомити що сталось та про стан потерпілого;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112»;

використовуючи аптечку надати домедичну допомогу;

у випадку, якщо «швидка» не може прибути, а життю людини загрожує небезпека - відправити потерпілого до лікарні попутним транспортом або (якщо це можливо) відвезти самостійно, попередньо зафіксувавши сліди ДТП.

5.3.3.	У разі виникнення пожежі:

викликати пожежно-рятувальну службу за номерами «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, її масштаби);

якщо можливо, від’єднати клеми акумулятора;

скористатися вогнегасником, спрямовуючи струмінь на джерело вогню, а не на дим.

5.3.4.	При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

припинити рух;

швидко, без паніки пройти до найближчого укриття, не користуватись ліфтом.

    - При отриманні повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.3.6.	При вчиненні протиправних дій пасажирів та сторонніх осіб:

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112»;

повідомити про подію безпосереднього керівника.

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку:

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо);

підтримувати життєдіяльність потерпілого  до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 4

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці №4

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕРЕНОСНИХ ДРАБИН, СТРЕМ’ЯНОК ТА ПІДСТАВОК

- Загальні положення

1.1.	Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 №62, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням переносних драбин, стрем’янок та підставок, і поширюється на:

посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

1.3.	Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження ними необхідних медичних оглядів, інструктажів та навчання з питань охорони праці.

1.4.	Засоби, конструкції, елементи, пристрої, інструменти, техніка, що експлуатуються/використовуються працівниками:

основні засоби підйому (драбини переносні (приставні), стрем'янки, підставки, драбини-трансформери);

елементи забезпечення стійкості та безпеки (башмаки, гострі наконечники, стяжні пристрої, фіксатори, верхні захвати/гаки);

допоміжні пристрої для роботи (навісні полиці та лотки, подовжувачі стійок, стабілізатори);

засоби індивідуального захисту (захисна каска, страхувальна система, спецвзуття);

інструменти, прилади, сумки для інструментів, ручний електроінструмент, слюсарний інструмент, вимірювальні прилади, освітлювальні прилади.

1.5.	Організація робочого місця:

всі засоби, конструкції, елементи, пристрої, інструменти повинні розміщуватись (встановлюватись) і експлуатуватись відповідно до паспортів (інструкцій, настанов) з експлуатації виробників та у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні,  санітарних норм і правил, нормативно-правових актів з охорони праці.

1.6.	Переносні драбини, стрем’янки та підставки підлягають статичним випробуванням:

металеві 1 раз на 12 місяців;

дерев’яні 1 раз на 6 місяців.

1.7.	Обов'язки  працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці;

застосовувати засоби  індивідуального захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання посадових обов'язків.

1.8.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що можуть впливати на працівника:

1.8.1.	Фізичні фактори:

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, опади);

освітлення природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, відблиск тощо);

ураження електричним струмом;

механічні ураження (удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти);

термічні ураження (опіки, перегрівання від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження, дія електричного струму)

захаращеність робочої зони (наявність сторонніх предметів біля основи драбини, стрем’янки, підставки, що заважають її стійкому встановленню або безпечному сходу працівника).

1.8.2.	Хімічні фактори:

загазованість робочої зони, пил.

1.8.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси.

1.8.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці);

мобінг.

1.9.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання посадових обов'язків повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.10.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

1.11.	Усі переносні драбини, стрем’янки та підставки повинні мати інвентарний номер і бути записані в спеціальному журналі.

1.12.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Перед початком роботи з засобами, конструкціями, елементами, пристроями, інструментами, технікою:

ознайомитись з паспортом, інструкцією (настановою) з експлуатації виробників;

перед початком роботи пересвідчитись в їх справності, відсутності пошкоджень тощо;

оглянути спеціальний одяг: він не повинен мати  частин, що звисають та можуть зачепитися за конструкції драбини, стрем’янки;

перевірити взуття: підошва має бути очищена від бруду, мастила або води, щоб запобігти ковзанню по сходинках. Забороняється працювати у взутті з відкритою п'ятою (шльопанці, сандалі);

за необхідності підготувати каску та запобіжний пояс (якщо робота проводиться на висоті понад 1,3 м у специфічних умовах).

2.2.	Перед використанням драбини, стрем’янки перевірити:

відсутність тріщин у стійках (тятивах) та сходинках, відсутність деформацій (вигинів) металевих елементів;

переконатися, що сходинки міцно з’єднані зі стійками, немає люфту або хитання;

перевірити наявність та стан гумових «башмаків» (для твердих поверхонь) або гострих шипів (для ґрунту);

перевірити справність пристроїв, що запобігають самовільному розсуванню (ланцюги, ремені, фіксатори);

перевірити наявність інвентарного номера та дати наступного випробування (термін не повинен бути простроченим).

  - Перед використанням драбини, стрем’янки, підставки:

перевірити цілісність робочого настилу: він має бути суцільним, без щілин та не мати слизьких плям (мастила, фарби);

переконатися в надійності фіксації ніжок або коліс (якщо підставка обладнана роликами, вони мають бути заблоковані стопорами).

  - Вимоги до робочої зони:

очистити робоче місце від сторонніх предметів, сміття, дротів та розлитих рідин;

переконатися, що місце встановлення рівне, міцне та неслизьке;

якщо робота проводиться в місцях руху людей або транспорту, встановити огородження, сигнальну стрічку або виставити іншу особу для попередження перехожих;

при встановленні драбини, стрем’янки навпроти дверей - зачинити двері на замок або заблокувати їх у відкритому положенні.

2.5.	У разі виявлення тріщин, поломок, відсутність наконечників або прострочену дату випробувань, працівник зобов’язаний:

не приступати до виконання робіт;

повідомити про це безпосереднього керівника;

повісити на драбину, стрем’янку табличку про несправність та заборону експлуатації.

- Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.	Під час підйому, спуску, перебування на драбині, стрем’янці, підставці:

підніматися/спускатися необхідно лише обличчям до сходинок;

під час підйому/спуску слід дотримуватися правила трьох точок опори: одночасно з драбиною мають контактувати або дві ноги та одна рука, або дві руки та одна нога;

на приставній драбині працювати лише на такій відстані від її верхнього кінця, щоб була можливість триматися рукою за сходинку або тятиву вище місця роботи;

якщо приставна драбина встановлена на прохідній ділянці або має висоту понад 1.3 м, біля її основи має перебувати другий працівник та попереджати перехожих про небезпеку;

якщо робота виконується на висоті в умовах вітру (на вулиці), необхідно припинити роботу при поривах вітру понад 10 м/с;

при роботі з ручним та слюсарними інструментом уникати докладання великих зусиль у горизонтальному напрямку;

роботи з електроінструментом, пневматичним інструментом, паяльною лампою та газовим пальником, дозволяються тільки з драбин, стрем’янки, які мають огороджені поручнями верхні майданчики;

спускатися з підставки слід лише після повної зупинки роботи інструменту, плавно уникаючи стрибків;

для роботи на маршах сходових майданчиків можуть застосовуватися драбини з однією укороченою тятивою чи влаштовуватися спеціальні настили.

3.2.	Під час роботи із застосуванням переносних драбин, стрем’янок та підставок:

не застосовувати застосовувати драбини, стремянки, термін випробування яких минув;

не працювати із застосуванням несправних драбин, стрем’янки;

не стояти чи проходити під драбиною, на якій знаходиться працівник;

не знаходитися на драбині на відстані менше 1 м від її верхнього кінця;

у разі недостатньої довжини драбини улаштовувати опорні споруди з ящиків, бочок тощо, а також не встановлювати переносні драбини під кутом більше 75 градусів без додаткового кріплення верхньої частини драбини;

не працювати з двох верхніх сходинок драбини (драбинок), які не мають огорож;

не знаходитись на сходинках більше однієї людини;

не виконувати роботу з натягування проводів та кабелів;

не працювати з приставних драбин, стрем’янок електричним та пневматичним інструментом, виконувати зварювальні роботи;

не підтримувати на висоті важкі деталі;

не стрибати з драбин, стрем’янки;

не використовувати як підставки випадкові предмети (стільці, ящики, бочки та інше).

не тримати в руках інструмент або матеріали під час пересування по сходах, слід використовувати поясні сумки або навісні лотки;

не нахилятися, намагаючись дотягнутися до віддаленого об’єкта;

не пересувати драбину (методом «стрибка»), перебуваючи на ній;

не переходити з драбини на конструкції будівель і назад, якщо драбина не закріплена спеціальними захватами;

не працювати поблизу частин під напругою, що не захищені від випадкового дотику.

3.3.	При виявленні несправностей драбини, стрем’янки, підставки, припинити роботу (використання) та повідомити безпосереднього керівника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Прибрати з робочої зони всі інструменти, матеріали та пристосування, що використовувалися.

  - Переконатися, що на висоті (на полицях, конструкціях чи стелажах) не залишилося дрібних деталей, які можуть впасти пізніше.

  - Зняти огородження, сигнальні стрічки або знаки безпеки, якщо робота в цій зоні повністю завершена.

  - Очистити сходинки та стійки драбин, стрем’янки від бруду, пилу, залишків фарби, мастила, будівельного сміття.

  - Провести візуальний огляд конструкції на предмет появи нових пошкоджень, що могли виникнути під час роботи:

перевірити, чи не з'явилися тріщини в деревині;

перевірити металеві елементи на наявність деформацій чи вигинів;

переконатися у цілісності гумових наконечників («башмаків») та фіксуючих пристроїв (ланцюгів, замків).

4.6.	Переносити драбини довжиною понад 4 метри слід удвох, наконечниками назад.

4.7.	При перенесенні одним працівником передній кінець драбини має бути піднятий над підлогою не менше ніж на 2 метри.

4.8.	Драбини, стрем’янки та підставки слід зберігати у спеціально відведених сухих приміщеннях у місцях, де вони не створюватимуть перешкод для проходу чи евакуації.

4.9.	У разі виявлення під час огляду несправностей, працівник зобов'язаний повідомити про це безпосереднього керівника або особу, відповідальну за справність інвентарю.

4.10.	По завершенню роботи зняти засоби індивідуального захисту, очистити його та покласти у відведене для зберігання місце. Ретельно вимити руки та обличчя.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

поява вогню, диму, запаху гару;

характерний тріск або іскріння в електромережі, техніці або приладах;

відчуття дії електричного струму («щипання») при доторканні до металевих частин обладнання, системних блоків, радіаторів опалення;

надмірне нагрівання корпусів техніки, штепсельних вилок, роз’ємів, дротів;

різке зниження або повне зникнення напруги в електромережі (мерехтіння світла);

витік води з систем опалення чи водопостачання, водовідведення;

отримання сигналу «Повітряна тривога»;

отримання повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей;

вчинення протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб;

руйнування будівель.

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки;

несправність інженерних  комунікацій;

перевантаження електромережі;

використання несправної техніки, обладнання, приладів;

залишення техніки, обладнання, приладів без нагляду;

використання несертифікованого, саморобного обладнання, приладів, техніки;

порушення вимог експлуатації техніки, обладнання, приладів визначених паспортами (інструкціями, настановами) з експлуатації виробників.

ракетні удари або атаки безпілотних апаратів;

несправність інженерних  комунікацій;

стихійне лихо.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1.	У разі виникнення пожежі працівник зобов’язаний:

негайно припинити роботу;

повідомити про подію безпосереднього керівника та за потреби викликати пожежно-рятувальну службу за номерами «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, її масштаби);

вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей (виключно шляхами евакуації, ліфтом заборонено), гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння, якщо пожежа незначна;

пам’ятати, що гасити електричні прилади, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників.

5.3.2.	При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

негайно припинити роботу, закрити вікна, вимкнути світло та електроприлади;

швидко, без паніки пройти до найближчого укриття, не користуватись ліфтом.

    - При руйнуванні систем опалення чи водопостачання, водовідведення:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами.

    - При отриманні повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.3.5.	При вчиненні протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб:

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112»;

повідомити про подію безпосереднього керівника.

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку:

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко  повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо).

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 5

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці № 5

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТУ ТА ПРИСТРОЇВ

- Загальні положення

1.1.	Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства вугільної промисловості від 19.12.2013 №966, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 №4, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимоги з охорони праці до початку роботи, безпосередньо на робочому місці, під час роботи і поширюється на:

посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

1.3.	Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження ними необхідних медичних оглядів, інструктажів та навчання з питань охорони праці.

1.4.	Інструменти, пристрої, засоби, що експлуатуються/використовуються працівниками:

ручний електрифікований інструмент (дриль, кутова шліфувальна машина, перфоратор, шурупокрут, кабель-подовжувач, переносний світильник);

ручний слюсарно-ковальський інструмент (лещата, струбцина, кліщі, ножівка по металу, напилки та надфілі, зубило, ножиці по металу, молотки, киянки, кернер, плоскогубці, пасатижі, круглогубці, бокорізи, кліщі, ключі, викрутки, шестигранники, рулетка, лінійка, штангенциркуль, рівень, кутник, обценьки, лом);

зварювальний апарат (зварювальний інвертор);

засоби індивідуального захисту.

1.5.	Організація робочого місця:

всі інструменти та пристрої повинні бути справними, а експлуатуватись відповідно до паспортів (інструкцій, настанов) з експлуатації виробників та у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні,  санітарних норм і правил, стандартів, нормативно-правових актів з охорони праці;

електроінструмент, кабелі-подовжувачі підлягають періодичній перевірці не рідше як 1 раз на 6 місяців, перетворювачі електричного струму - не рідше 1 разу на 12 місяців.

1.6.	Обов'язки  працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці;

застосовувати засоби індивідуального захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання посадових обов'язків.

1.7.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що можуть впливати на працівника:

1.7.1.	Фізичні фактори:

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, опади);

освітлення природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, відблиск тощо);

ураження електричним струмом;

механічні ураження (удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти, защімлення);

термічні ураження (опіки, перегрівання від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження, дія електричного струму);

захаращеність робочої зони;

вібрація, шум;

оптичне випромінювання;

1.7.2.	Хімічні фактори:

загазованість робочої зони, пил.

1.7.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси.

1.7.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці);

мобінг.

1.8.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання посадових обов'язків повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.9.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

1.10.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Перед початком роботи (експлуатації) з інструментом та пристроями:

обов’язково ознайомитись з паспортом та інструкцією (настановою) з експлуатації виробників;

зовнішнім оглядом пересвідчитись в їх справності, відсутності пошкоджень тощо.

2.2.	Одягнути спецодяг, спецвзуття підготувати інші засоби індивідуального захисту у відповідності до виконуваних робіт.

2.3.	Ручний електрифікований інструмент:

переконатися, що всі ручки, захисні кожухи (особливо для кутових шліфувальних машин) та робочі органи (свердла, диски) надійно закріплені;

перевірити цілісність ізоляції кабелю живлення, відсутність зламів, оголених дротів та справність штепсельної вилки;

переконатися у відсутності тріщин, відколів та пошкоджень ізоляції на корпусі інструмента;

увімкнути інструмент без навантаження, щоб перевірити справність кнопки пуску, відсутність сторонніх шумів, вібрації або запаху горілої ізоляції;

перевірити кабелі-подовжувачі на відсутність вузлів та справність розеток. Переносний світильник повинен мати захисну сітку та справну ізоляцію;

переконатися у відсутності легкозаймистих матеріалів (паливо, ганчір’я) у радіусі мінімум 2 метрів та наявності справного вогнегасника

2.4.	Ручний слюсарно-ковальський інструмент:

переконатися, що бойки ударного інструменту гладкі, без тріщин та зазубрин;

ручки повинні бути виготовлені з твердих порід дерева або композитів, без тріщин та бути надійно розклиненими;

полотна ножівок повинні бути натягнуті та без зламаних зубців;

губки затискного інструменту мають бути паралельними, з чіткими насічками, без люфтів у шарнірах;

лещата повинні бути надійно закріплені на верстаку, а ходовий гвинт має працювати плавно;

ключі мають бути без пошкоджень, жало викруток не повинно бути зміщеним або зашліфованим.

на вимірювальному інструменті не має бути задирок гострих країв.

2.5.	Зварювальний апарат:

необхідно заземлювати, якщо це перебачено виробником;

переконатися, що зварювальні кабелі (маса та тримач) надійно закріплені в роз’ємах, а їхня ізоляція не пошкоджена термічним впливом;

перевірити надійність фіксації електрода та ізоляцію рукоятки тримача;

переконатися у відсутності легкозаймистих матеріалів (паливо, ганчір’я) у радіусі мінімум 5 метрів та наявності справного вогнегасника.

перевірити справність вентилятора охолодження апарата (шляхом короткочасного ввімкнення).

2.6.	При виявленні несправностей інструменту, пристроїв, засобів, не починати роботу (не використовувати) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки під час роботи

  - Виконувати роботи тільки в спецодязі, спецвзутті, застосовувати інші засоби індивідуального захисту з урахуванням виконуваних робіт (рукавиці, захисні окуляри, щиток, маска інші).

  - Виконувати тільки доручену роботу.

3.3.	Утримувати робоче місце в чистоті, не захаращувати проходи та проїзди, укладати заготовки і вироби у відведених місцях.

3.4.	Ручний електрифікований інструмент:

підключати електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до електричної мережі і перевіряти його роботу на холостому ходу, упевнитись у відсутності шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого. Електроінструмент повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі.

не залишати ввімкнений інструмент без нагляду або передавати його стороннім особам;

при кожній перерві в роботі, переході на інше місце або зміні насадок (свердла, диски) інструмент від’єднувати від мережі;

не працювати з приставних драбин;

не працювати електроінструментом під дощем, снігом, мокрими руками/рукавицями;

не обробляти мокрі та обледенілі поверхні;

надійно фіксувати заготовку в лещатах, не тримати деталь руками під час свердління;

натискати на інструмент слід плавно, без ривків, при заклинюванні диска, свердла негайно вимкнути живлення;

напрямок обертання диска має бути таким, щоб іскри летіли в бік (або вниз);

не гальмувати диск, притискаючи його боковою поверхнею до заготовки (деталі);

стежити за співвісністю біти та саморізу;

не допускати перехрещування кабелів-подовжувачів, кабелів інструменту;

стежити, щоб кабель не торкався гарячих, вологих або гострих поверхонь;

не перевіряти пальцями гостроту різального інструменту;

під час обробки деревини, слідкувати, щоб під його різальні частини не потрапляли цвяхи та інші металеві предмети;

не торкатися частин електроінструменту, які обертаються;

не проводити самостійно ремонт;

у вологих приміщеннях використовувати світильники з напругою не вище 12 В.

3.5.	Ручний слюсарно-ковальський інструмент:

наносити удари впевнено, тримаючи молоток паралельно робочій поверхні;

не підтримувати пальцями місце різу занадто близько до полотна пилки;

не здувати стружку ротом і не змахувати рукою, використовувати спеціальну щітку.

тримати руку так, щоб відрізана частина металу не поранила долоню.

при перекручуванні дроту направляйте відрізану частину вниз, щоб вона не поцілила в оточуючих;

рух ключа має бути спрямований «на себе». Якщо доводиться тиснути «від себе», долоня має бути відкритою, щоб при зриві ключа не травмувати руку.

не використовувати важелі (труби) для подовження ключа;

використовувати лом тільки як важіль, слідкувати за стійкістю опори та положенням ніг, щоб уникнути травми при раптовому зміщенні вантажу.

3.6.	Зварювальний інвертор:

не проводити зварювальні роботи під дощем, снігом, мокрими руками, рукавицями;

корпус інвертора та затискач "маси" повинні мати надійний контакт з деталлю;

місце зварювання огороджувати негорючими екранами;

у разі відлучення з робочого місця вимикати зварювальний апарат;

в закритих приміщеннях обов’язково використовувати витяжну вентиляцію;

не проводити електрозварювальні роботи з приставної драбини, стрем’янки.

3.7.	При виявленні несправностей інструменту, пристроїв, засобів, припинити роботу (використання) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Вимкнути інструмент кнопкою, а потім обов’язково витягніть вилку з розетки. Не тягнути за шнур,  тримати за штепсель.

  - Вийняти/зняти з інструменту свердла, біти, диски (після їх повного охолодження).

  - Протерти корпус сухою ганчіркою. Очистити вентиляційні отвори (продути їх), щоб пил не спричинив перегрів двигуна наступного разу.

  - Кабелі-подовжувачі та шнури живлення слід акуратно змотати (без заломів та вузлів). Перевірити цілісність їх ізоляції після роботи.

  - Покласти інструмент у кейс або на спеціально відведене сухе місце.

  - Прибрати металеву стружку з лещат, напилків та ножівкових полотен, використовуючи щітку.

  - Повернути гвинт лещат так, щоб губки не були стиснуті впритул (залиште невеликий зазор) - це знімає напругу з механізму.

  - Переглянути молотки на наявність тріщин у рукоятках та зубила на наявність «грибоподібних» наклепів. Якщо інструмент пошкодився — позначте його як несправний.

  - Штангенциркулі та рівні протерти чистою серветкою.

  - Розкласти інструмент по визначених місцях.

  - Після закінчення зварювання не вимикати інвертор одразу. Дати час (2-3 хв.) на охолодження.

  - Вимкнути тумблер на апараті, а потім витягнути кабель живлення з мережі.

  - Від’єднати тримачі електрода та клему маси. Змотати їх широкими кільцями, уникаючи різких перегинів.

  - Ретельно оглянути робочу зону та прилеглі місця, куди могли полетіти іскри.

  - Переконатися, що гарячі недогарки електродів зібрані в металеву ємність з водою або піском.

  - Зняти спецодяг, перевірити його на цілісність. Вимити руки та обличчя теплою водою з миючим засобом.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

поява вогню, диму, запаху гару;

характерний тріск або іскріння в електромережі, інструментах;

відчуття дії електричного струму («щипання») при доторканні до металевих частин обладнання, системних блоків, радіаторів опалення;

надмірне нагрівання корпусів інструменту, штепсельних вилок, роз’ємів, дротів;

раптове зникнення напруги;

різке зниження або повне зникнення напруги в електромережі (мерехтіння світла);

витік води з систем опалення чи водопостачання, водовідведення;

гул, свист, вібрація, нерівномірна робота двигуна або сильний тріск;

поява тріщин, зрив кріплень;

отримання сигналу «Повітряна тривога»;

отримання повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей;

вчинення протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб;

руйнування будівель.

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки;

порушення трудової дисципліни;

несправність інженерних  комунікацій;

захаращення робочого місця;

перевантаження електромережі;

використання несправного інструменту, приладів;

залишення інструменту, приладів без нагляду;

використання інструменту не за призначенням;

використання несертифікованих, саморобних інструментів, приладів;

порушення вимог експлуатації інструменту, приладів визначених паспортами (інструкціями, настановами) з експлуатації виробників;

знос кабелів-подовжувачів, пробій обмоток дриля чи інвертора;

механічний знос ручного слюсарно-ковальського інструменту;

ракетні удари або атаки безпілотних апаратів;

несправність інженерних комунікацій;

стихійне лихо.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1.	У разі виникнення пожежі працівник зобов’язаний:

негайно припинити роботу;

повідомити про подію безпосереднього керівника та за потреби викликати пожежно-рятувальну службу за номерами «101» або «112» (вказати адресу та місце виникнення пожежі, її масштаби);

вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей (виключно шляхами евакуації, ліфтом заборонено), гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння, якщо пожежа незначна;

пам’ятати, що гасити електричний інструмент та прилади, які перебувають під напругою, можна лише після їх попереднього від’єднання від електромережі та за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників.

5.3.2.	При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

негайно припинити роботу, закрити вікна, вимкнути світло та електроприлади;

швидко, без паніки пройти до найближчого укриття, не користуватись ліфтом.

5.3.3.	При руйнуванні систем опалення чи водопостачання, водовідведення:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами.

    - При отриманні повідомлення  про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.3.5.	При вчиненні протиправних дій з боку відвідувачів чи сторонніх осіб:

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112»;

повідомити про подію безпосереднього керівника.

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку:

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо).

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 6

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці № 6

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ГЕНЕРАТОРА

- Загальні положення

1.1.	Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 №4, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 №258, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимог з охорони праці під час експлуатації генераторів, які працюють на бензині, дизелі та газовому паливі, і поширюється на:

посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради, (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

1.3.	Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження ними необхідних медичних оглядів, інструктажів та навчання з питань охорони праці та електробезпеки.

1.4.	Електричний генератор, інструменти, ємності, посудини, засоби, вироби, електричні апарати, які експлуатуються/використовуються працівниками:

електричний генератор (автономна електростанція, стаціонарна або пересувна, і яка працює на бензині, дизельному паливі);

вироби (каністра металева або з полімерних матеріалів ємності для зберігання пально-мастильних матеріалів, кабель-подовжувач);

засоби індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, навушники);

інструмент (свічний ключ);

електричні апарати (перекидний вимикач/перемикач введення резерву);

посудини (газові балони з металу або композитні).

1.5.	Організація робочого місця:

генератор повинен експлуатуватись відповідно до інструкції з експлуатації від виробника;

підключення до електромережі споживачів повинно унеможливлювати подачу напруги в електромережу оператора системи розподілу;

підключення до електромережі споживача вручну допускається тільки за наявності блокування між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу оператора системи розподілу;

автоматичне увімкнення повинно здійснюватися за допомогою пристроїв автоматики, що забезпечують попереднє вимкнення комутаційних апаратів електроустановок споживача від мережі оператора системи розподілу та наступну подачу напруги електроприймачам від автономної електростанції;

технічний огляд та випробування перекидного рубильника, перемикача - 1 раз на рік.

1.6.	Обов'язки  працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці, електробезпеки;

застосовувати засоби індивідуального захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання посадових обов'язків.

1.7.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на працівника:

1.7.1.	Фізичні фактори:

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, опади);

освітлення природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, відблиск тощо);

ураження електричним струмом;

механічні ураження (удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти, защімлення, вибух);

термічні ураження (опіки, дія відкритого вогню, переохолодження, дія електричного струму);

захаращеність робочої зони;

вібрація, шум;

оптичне випромінювання;

1.7.2.	Хімічні фактори:

загазованість робочої зони, пил, пари;

пально-мастильні матеріали.

1.7.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси;

гризуни.

1.7.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні та статичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці);

мобінг.

1.8.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання посадових обов'язків повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.9.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

1.10.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Перед початком роботи з генератором обов’язково ознайомитися з його паспортом та інструкцією (настановою) з експлуатації від виробника.

2.2.	Одягти передбачений спецодяг, спецвзуття та підготувати необхідні засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, захисні окуляри за потреби).

2.3.	Перевірити стан робочого місця, переконатися в надійності заземлення генератора (відповідно до вимог інструкції з експлуатації).

2.4.	Перевірити наявність та справність засобів пожежогасіння (вуглекислотного або порошкового вогнегасника) на робочому місці.

2.5.	Переконатися у цілісності ізоляції електричних подовжувачів: відсутності переломів жил, оголених струмопровідних частин та надійності закріплення оболонки кабелів у вилках і розетках.

2.6.	У разі виявлення ознак несправності обладнання (протікання палива чи мастила, візуальні пошкодження корпусу) негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

2.7.	Не приступати до роботи на несправному генераторі до повного усунення виявлених порушень.

2.8.	Переміщувати та переносити генератор у ручний спосіб необхідно удвох.

2.9.	Встановлювати пересувний генератор на сухому, рівному, очищеному від сміття та паливних матеріалів майданчику. Забороняється встановлення на болотистому ґрунті або в місцях скупчення дощових/талих вод.

2.10.	Не встановлювати генератор в безпосередній близькості від горючих та легкозаймистих матеріалів.

2.11.	Генератор повинен встановлюватися виключно зовні приміщень на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та технологічних прорізів будівлі. Забороняється його встановлення у підвалах, нішах, на балконах та всередині закритих приміщень.

2.12.	Рівень мастила та палива в баку, за потреби здійснити їх доливку/заправку при охолодженому двигуні.

2.13.	Перед запуском переконатися, що всі захисні кришки та ковпаки надійно одягнені й щільно закріплені.

2.14.	Газовий балон (у разі використання генератора на газовому паливі) повинен розміщуватися виключно у вертикальному положенні на відстані не менше 1–1,5 м від генератора та бути захищеним від прямих сонячних променів.

2.15.	Заправку паливного бака дозволяється проводити лише з металевих каністр або полімерних ємностей, які мають спеціальне маркування для зберігання пально-мастильних матеріалів.

2.16.	Не підключати вихідні розетки генератора безпосередньо до внутрішньої електромережі будівлі («зустрічне підключення»). Підключення до мережі об'єкта має здійснюватися виключно через перекидний рубильник (трипозиційний перемикач) або систему автоматичного введення резерву (АВР) із повним відсіканням зовнішньої електромережі.

2.17.	При виявленні несправностей електричного генератора, інструменту, ємності, посудин, засобів, виробів, електричних апаратів, не починати роботу (експлуатацію, використання) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Переконатися, що головний автоматичний вимикач (автомат захисту) на панелі генератора перебуває в положенні «ВИМКН» («OFF»), а з розеток витягнуті всі штепсельні вилки.

3.2.	Перевести важіль паливного крана (бензинового або дизельного) у положення «ВІДКРИТО» («OPEN»), щоб паливо почало надходити до карбюратора/системи впорскування.

3.3.	Перевести важіль повітряної заслінки в положення «ЗАКРИТО» («CHOKE» / «CLOSED»). Це збагатить паливну суміш для легкого старту. Якщо двигун уже гарячий або при повторному його запуску після короткої зупинки, заслінку закривати не потрібно,  залишайте її в положенні «RUN»).

3.4.	Якщо генератор комбінований (газ/бензин);

перевести паливний перемикач на панелі або краник у положення «ГАЗ» (LPG);

переконатися, що бензиновий кран повністю закритий;

повільно та плавно відкрити вентиль на газовому балоні (проти годинникової стрілки). Важливо: не повинно бути характерного запаху газу (одоранту);

натиснути та утримувати протягом 2–3 секунд механічну кнопку збагачення суміші (клапан скидання повітря), яка розташована по центру газового редуктора (жабоподібного клапана на шлангу або корпусі). Це витіснить повітря зі шланга і заповнить його газом.

3.5.	Перевести тумблер двигуна (вимикач) у положення «УВІМКН» («ON» / «I») або вставити ключ у замок запалювання.

3.6.	Здійснити запуск двигуна (ручний або електростарт):

при ручному старті: плавно потягнути за ручку стартера до відчуття опору (зчеплення), після чого різким і швидким рухом смикнути шнур на себе. Повернути ручку стартера назад рукою (не кидати її).

при електростарті: повернути ключ запалювання в положення «START» (або натиснути кнопку) на 2–3 секунди, поки двигун не заведеться. (Не тримати стартер увімкненим довше 5 секунд поспіль, щоб не спалити його).

3.7.	Одразу після того, як двигун завівся і попрацював кілька секунд, плавно перевести важіль повітряної заслінки у положення «ВІДКРИТО» («RUN» / «OPEN»). Двигун має почати працювати рівно, без "плавання" обертів.

3.8.	Прогріти двигун 1-2 хвилини на холостому ходу, дати генератору попрацювати без електричного навантаження. Це необхідно, щоб мастило розійшлося по двигуну, а оберти генератора стабілізувалися.

3.9.	Підключити силові кабелі споживачів до розеток генератора. Після цього увімкнути головний автоматичний вимикач (автомат захисту) на панелі в положення «УВІМКН» («ON»).

3.10.	Під час роботи бути уважним, не відволікатися сторонніми справами. Не допускати до обладнання сторонніх осіб.

3.11.	Забороняється виконувати роботи у хворобливому стані, під впливом алкогольного, наркотичного сп’яніння або дією медичних препаратів, що знижують швидкість реакції.

3.12.	Під час роботи генератора на робочому місці обов'язково повинні бути в наявності готові до використання первинні засоби пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники).

3.13.	Під час роботи в темну пору доби майданчик, де встановлено генератор, та прилегла територія повинні бути штучно освітлені.

3.14.	Заправляти двигун паливом та мастилом дозволяється виключно при повній зупинці двигуна та після його охолодження, у добре освітленому місці з ефективною вентиляцією.

  - Під час заправлення, а також у місцях зберігання палива категорично забороняється палити, використовувати відкритий вогонь або допускати появу іскри.

  - Для заливання палива обов’язково використовувати лійку (воронку). Не допускати проливання палива на землю чи корпус обладнання. Якщо краплі палива чи мастила все ж потрапили на деталі установки, їх необхідно негайно насухо витерти ганчір'ям.

  - Обладнання, деталі генератора та силові кабелі слід захищати від вологи. Не допускати потрапляння на електричні частини води, снігу або пилу. Робота під відкритим дощем чи снігом дозволяється лише за наявності захисного навісу.

  - Доступ до електричних компонентів, розподільчих щитів та ремонтних вузлів дозволений тільки кваліфікованому електротехнічному персоналу, який має відповідну групу з електробезпеки.

  - Забороняється експлуатувати прилад за наявності ознак ненадійного заземлення. Для штучних заземлювачів повинна використовуватися нефарбована сталь (кругла або профільна).

  - Для огляду чи технічного обслуговування електрогенератора у темних місцях дозволяється користуватись переносним електричним світильником безпечної напруги (до 42 В).

  - Забороняється торкатися будь-яких деталей генератора чи дротів мокрими руками. При живленні побутових чи промислових приладів заходи безпеки повинні суворо відповідати інструкціям з експлуатації цих споживачів.

  - Експлуатація генератора з несправними вимірювальними приладами (вольтметром), датчиком рівня палива чи іншими штатними індикаторами заборонена.

  - Забороняється проводити будь-які ремонтні, регулювальні чи налаштувальні роботи під час роботи двигуна. Негайно припинити роботу генератора (аварійно зупинити двигун), якщо виникла хоча б одна з таких несправностей:

пошкодження штепсельного з’єднання, силового кабелю або його захисної оболонки;

нечітке або некоректне спрацювання вимикачів чи автоматів захисту;

іскріння щіток на колекторі з появою колового вогню;

виявлення витікання мастила з двигуна або палива з паливної системи;

поява диму, іскор або характерного запаху горіння ізоляції;

поява нетипового шуму, металевого стукоту або різке посилення вібрації;

поява тріщин чи видимих деформацій у корпусі або несучій рамі установки.

3.24.	Під час роботи з генератором забороняється:

залишати працююче обладнання без нагляду;

передавати керування генератором стороннім або ненавченим особам;

самостійно розбирати, модифікувати чи модернізувати вузли приладу;

переносити або триматися руками за магістральні електрокабелі під напругою;

торкатися рухомих частин двигуна та генератора, що обертаються;

торкатися гарячих деталей (особливо глушника та вихлопної труби);

мити руки бензином, дизельним паливом або іншими токсичними технічними розчинниками.

3.25.	При виявленні несправностей електричного генератора, інструменту, ємності, посудин, засобів, виробів, електричних апаратів, припинити роботу (експлуатацію, використання) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Відключити від генератора всі електричні споживачі (перевести перемикач/ввідний автомат генератора в положення «ВИМКН» («OFF») або від'єднати штепсельні вилки силових кабелів від розеток).

4.2.	Дати двигуну генератора попрацювати на холостому ходу без навантаження протягом 2–3 хвилин для поступового й рівномірного охолодження електричних та механічних вузлів.

4.3.	Здійснити зупинку двигуна та перекриття палива залежно від його типу:

при роботі на газі: повністю закрутити вентиль на газовому балоні (за годинниковою стрілкою). Рекомендується дочекатися, поки двигун сам зупиниться через відпрацювання залишків газу в шлангу (це зніме небезпечний тиск у системі), після чого перевести вимикач запалювання генератора в положення «STOP» / «OFF»;

при роботі на бензині/дизелі: перевести вимикач двигуна в положення «STOP» / «OFF», після чого повністю закрити паливний кран обладнання (подати важіль у положення «CLOSED»).

4.4.	Залишити генератор та газовий балон на відкритому повітрі до повного охолодження всіх конструктивних елементів (особливо вихлопної системи та блоку двигуна).

4.5.	Після повного охолодження установки очистити її від пилу та бруду, візуально перевірити цілісність газового шлангу (відсутність тріщин, зламів) та надійність затягування хомутів. За потреби обтерти корпус сухою ганчіркою. Категорично забороняється обтирати гарячі деталі приладу.

4.6.	Використані промаслені ганчірки, обтиральні матеріали та інші паперові відходи зібрати в спеціальну металеву ємність зі щільно закритою кришкою для подальшої утилізації.

4.7.	Упорядкувати робоче місце.

4.8.	Перемістити охолоджений генератор, шланги, кабелі, інструменти та допоміжні пристрої у відведене для їх постійного зберігання місце.

4.9.	Газові балони (як робочі, так і запасні) дозволяється зберігати лише в наземних вентильованих приміщеннях. Забороняється зберігати газові балони та генератори у підвалах, заглиблених нішах, цокольних поверхах або підземних паркінгах, оскільки зріджений газ у разі витоку осідає в низинах і створює вибухонебезпечну суміш.

  - Повне зливання бензину з бака у справну герметичну ємність здійснювати лише у разі підготовки генератора до тривалого зберігання (консервації на строк понад 1 місяць) або перед його транспортуванням у закритому авто.

  - Зняти спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту, очистити їх від бруду та пилу, помістити у відведене для зберігання місце. Переодягнутися в повсякденний одяг.

  - Ретельно вимити обличчя та руки з милом. Використовувати бензин, дизельне паливо чи інші технічні нафтопродукти для миття шкіри суворо заборонено.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. 	Ознаками аварійної ситуації є:

поява відкритого вогню, диму, іскріння або запаху гару від двигуна, альтернатора чи проводки;

відчутний запах газу (одоранту), характерне шипіння або свист у місцях з'єднання газового шланга, обледеніння газового редуктора чи вентиля балона;

відчуття дії електричного струму («щипання», поколювання) при доторканні до металевих частин корпусу генератора, рами або підключеного обладнання;

надмірне нагрівання корпусів обладнання, штепсельних вилок, розеткових роз'ємів, магістральних дротів та поява запаху плавленої ізоляції;

раптове зникнення напруги, різкі стрибки напруги (миготіння світла) або нетипова зміна звуку роботи двигуна (гул, сильний тріск, металевий стукіт, різке посилення вібрації);

витік палива (бензину, дизеля) з паливної системи або мастила з картера двигуна;

отримання сигналу «Повітряна тривога» або повідомлення про загрозу артилерійського/ракетного обстрілу;

отримання повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих безгосподарних предметів поруч із майданчиком генератора;

протиправні чи агресивні дії з боку сторонніх осіб;

руйнування або загроза обвалу будівель, конструкцій чи навісу, де встановлено генератор, внаслідок стихійного лиха або бойових дій.

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки;

порушення трудової дисципліни;

експлуатація несправного генератора, пошкоджених газових шлангів, редукторів або зношених кабелів-подовжувачів;

перевантаження генератора по потужності (підключення занадто великої кількості споживачів);

залишення працюючого генератора без нагляду або передача керування стороннім особам;

використання несертифікованих, саморобних подовжувачів, газових перехідників чи елементів заземлення;

захаращення майданчика навколо генератора горючими матеріалами чи побутовим сміттям;

механічні пошкодження, знос або пробій ізоляції обмоток альтернатора;

ракетно-бомбові удари, атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) або падіння їх уламків;

стихійні лиха (ураган, сильна злива з підтопленням майданчика, удар блискавки за відсутності блискавкозахисту).

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1. У разі виникнення пожежі або займання:

негайно припинити роботу. За можливості безпечно (без ризику для життя) зупинити двигун генератора та повністю перекрити паливо (закрити вентиль газового балона або бензиновий кран);

негайно викликати пожежно-рятувальну службу за телефонами «101» або «112» (чітко вказати адресу, місце виникнення пожежі, що саме горить: паливо, газ чи електромережі). Повідомити безпосереднього керівника;

якщо осередком займання є безпосередньо газовий балон і полум'я б'є з-під вентиля - гасити його не можна, поки не перекритий вентиль (інакше газ вибухне в повітрі). Осередок навколо балона слід локалізувати вогнегасником;

приступити до гасіння пожежі наявними засобами (вуглекислотними або порошковими вогнегасниками), якщо немає прямої загрози життю. Гасити електроустановки під напругою та пролите паливо водою суворо заборонено!

5.3.2.	 При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

негайно провести аварійну зупинку генератора (вимкнути автомат захисту, заглушити двигун, повністю закрити вентиль газового балона або паливний кран). Залишати працюючий генератор без нагляду під час загрози обстрілу заборонено;

швидко, без паніки пройти до найближчого обладнаного укриття. Не користуватися ліфтом.

5.3.3.	При руйнуванні систем опалення, водопостачання, водовідведення:

переконатися, що вода не підтоплює майданчик із генератором та магістральні кабелі (у разі загрози підтоплення негайно знеструмити та зупинити генератор);

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами.

    - При отриманні повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку.

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівникові робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцеві про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо).

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 7

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці № 7

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО

ВОДОНАГРІВАЧА

- Загальні положення

  - Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 №4, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 №258, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

  - Електричний накопичувальний водонагрівач (далі - бойлер) - це стаціонарний електричний прилад герметичного типу, призначений для нагрівання води до заданої температури за допомогою вбудованих електронагрівачів та її накопичення і зберігання під тиском у теплоізольованому баку для подальшого санітарно-гігієнічного чи побутового використання.

  - Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимоги з охорони праці до початку роботи, безпосередньо на робочому місці, під час роботи і поширюється на:

посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

  - Організація робочого місця:

встановлення, підключення, експлуатація, технічне обслуговування бойлера здійснюється у відповідності до інструкції (керівництва) з експлуатації;

бойлер в обов’язковому порядку має бути забезпечений запобіжним клапаном тиску, а розетка живлення має бути заземлена;

бойлер підлягає періодичним перевіркам згідно з регламентами виробника.

  - Обов'язки  працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання посадових обов'язків.

1.6.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що можуть впливати на працівника:

1.7.1.	Фізичні фактори:

ураження електричним струмом;

термічні опіки;

вибух;

падіння;

недостатня освітленість робочої зони.

1.7.2.	Хімічні фактори:

пар.

1.7.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси.

1.7.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні та статичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці).

1.8.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання посадових обов'язків повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.9.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

1.10.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Первинне введення бойлера в експлуатацію (після монтажу, ремонту або тривалого відключення) здійснюється виключно особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства або кваліфікованим спеціалістом.

2.2.	Перед початком використання бойлера працівник зобов’язаний виконати такі кроки:

обов’язково ознайомитися з його паспортом та інструкцією (настановою) з експлуатації від виробника;

переконатися в цілісності корпусу, відсутності тріщин, деформацій та відповідності його початковому вигляду;

переконатися у повній відсутності підтікань води з-під нижньої кришки бойлера, у місцях з'єднання труб, патрубків, гнучких шлангів та змішувачів;

візуально переконатися в цілісності розетки, штепсельної вилки та живильного кабелю (відсутності оголених дротів, зламів, слідів оплавлення чи кіптяви);

переконатися в наявності та надійності приєднання заземлювального провідника до корпусу бойлера (якщо це передбачено конструкцією підключення).

2.3.	Обов'язково перевірити заповнення бака водою перед ввімкненням у мережу:

відкрити кран гарячої води на змішувачі;

якщо з крана стабільним струменем під тиском тече вода - бойлер повністю заповнений, кран можна закрити.

якщо з крана виходить повітря, вода тече з перебоями або взагалі відсутня - не вмикати бойлер у розетку.

2.4. 	Перевірити працездатність запобіжного (скидного) клапана: візуально переконатися, що зливний отвір клапана не забитий брудом/накипом, а дренажна трубка від нього належним чином відведена в каналізацію або спеціальну ємність.

2.5.	У разі наявності пристрою захисного вимкнення (ПЗВ) на живильному кабелі перевірити його справність шляхом натискання кнопки «ТЕСТ». Прилад повинен миттєво вимкнутися. Після перевірки повернути ПЗВ у робочий стан важелем увімкнення/кнопкою «RESET».

2.6.	Перевірити виставлений рівень температури на терморегуляторі. Забороняється самовільно змінювати налаштування термостата.

2.7.	Експлуатація бойлера повинна відбуватися у суворій відповідності до оригінального керівництва з експлуатації від заводу-виробника конкретної моделі.

2.8.	При виявленні несправностей бойлера, не починати роботу (експлуатацію) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Використовувати гарячу воду з бойлера дозволяється виключно для санітарно-гігієнічних та побутових потреб (миття рук, посуду, прибирання). Вода в бойлері є технічною,  використовувати її для пиття або приготування їжі суворо заборонено.

3.2.	Щоб уникнути термічних опіків гарячою водою, відкривати кран змішувача слід плавно: спочатку відкривати холодну воду, а потім поступово додавати гарячу до досягнення комфортної температури.

3.3.	Стежити за чистотою корпусу бойлера. Очищення (протирання) зовнішніх панелей від пилу дозволяється проводити тільки тоді, коли прилад повністю вимкнений з розетки, за допомогою ледь вологої (не мокрої) ганчірки.

3.4.	Протягом дня необхідно звертати увагу на роботу запобіжного клапана.

3.5.	Не торкатися корпусу бойлера, живильного кабелю, штепсельної вилки, розетки або клацати вимикачами мокрими або вологими руками.

3.6.	Не перекривати, затикати, демонтувати або глушити отвір запобіжного (скидного) клапана (до прикладу, через те, що з нього капає вода).

3.7.	Не користуватися водою або торкатися елементів бойлера, якщо під час доторкання до металевих частин (кранів, змішувачів, патрубків) відчувається навіть слабкий вплив електричного струму (щипання або посіпування).

3.8.	Не захаращувати простір навколо бойлера побутовими речами, а також не вішати на його корпус, труби, гнучкі шланги чи кабелі сторонні предмети (одяг, ганчірки, рушники тощо).

3.9.	Не експлуатувати бойлер із демонтованим, пошкодженим або не закріпленим захисним пластиковим кожухом, який закриває доступ до ТЕНа та термостата під нижньою кришкою приладу.

3.10.	Самостійно не змінювати налаштування температури, якщо регулятор прихований під кришкою, або крутити термостат без виробничої потреби.

3.11.	Не проводити будь-які самостійні ремонтні роботи, підтягувати гайки на різьбових з'єднаннях труб під тиском, змінювати запобіжники чи втручатися в автоматику приладу.

3.12.	При виявленні несправностей бойлера, припинити роботу (експлуатацію, використання) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Щоденно при безперервному режимі роботи:

перевірити чи закриті всі крани гарячої води на змішувачах (умивальниках, мийках);

здійснити візуальний огляд приладу: переконатися, що з-під кришки бойлера та в місцях з'єднання труб не проступає вода, а на підлозі немає свіжих калюж чи слідів підтікання;

якщо бойлер залишається ввімкненим для підтримки температури на наступний день, переконатися, що доступ до нього та до запірних вентилів залишається вільним, а поруч немає горючих або легкозаймистих матеріалів.

4.2.	Перед вихідними, святковими днями або тривалим закриттям приміщення:

повністю знеструмити бойлер. Для цього необхідно перевести автомат захисту в щитку в положення «ВИМКН» («OFF») або витягнути штепсельну вилку з розетки;

перекрити вхідний запірний кран (вентиль) подачі холодної води на бойлер.

4.3.	Упорядкувати робоче місце біля приладу. Використані вологі ганчірки або серветки, якими протирали пил з вимкненого приладу, прибрати у відведене для них місце. Забороняється сушити їх безпосередньо на корпусі бойлера чи на його патрубках.

4.4.	Повідомити безпосереднього керівника або особу, відповідальну за електрогосподарство, всі зауваження до роботи приладу (до прикладу, якщо вода грілася довше ніж зазвичай, було чутно сторонні/нетипові звуки або кабель живлення був теплим на дотик).

- Вимоги до безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

відчуття дії електричного струму (щипання, поколювання) при доторканні до змішувача, кранів, металевих труб або корпусу приладу;

поява диму, іскріння, тріску або запаху горілого пластику/ізоляції з-під нижньої кришки бойлера, від розетки чи вилки;

активний прорив води з корпусу бойлера, з'єднувальних шлангів або труб (загроза затоплення);

гучні нетипові звуки всередині бойлера: сильне гудіння, вібрація, звуки інтенсивного кипіння води, гідроудари;

безперервний інтенсивний викид окропу або пари через запобіжний клапан;

отримання сигналу «Повітряна тривога» або повідомлення про загрозу артилерійського/ракетного обстрілу;

отримання повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих безгосподарних предметів;

протиправні чи агресивні дії з боку сторонніх осіб;

руйнування або загроза обвалу будівель, внаслідок стихійного лиха або бойових дій.

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки;

порушення трудової дисципліни;

відмова або несправність термостата (терморегулятора);

заклинювання, засмічення накипом або поломка запобіжного (скидного) клапана;

критичне накопичення сольових відкладень (накипу) на ТЕНі;

наскрізна корозія стінок внутрішнього бака;

природне старіння, механічне пошкодження або оплавлення ізоляції;

ввімкнення бойлера в електромережу без води;

навмисне блокування зливного отвору запобіжного клапана; перекриття, глушіння або затикання клапана працівниками (до прикладу, щоб «із нього не капало на підлогу»).

самовільне втручання в конструкцію приладу, спроби самостійного ремонту, заміни дротів чи зміни заводських налаштувань автоматики некваліфікованим персоналом;

ігнорування перших ознак несправності, продовження використання приладу, з-під якого капає вода, або якщо розетка іскрить чи нагрівається під час його роботи;

захаращення підходів до бойлера та запірних водопровідних кранів сторонніми предметами, що заважає оперативно знеструмити прилад або перекрити воду в разі аварії;

використання несправних, саморобних або не призначених за потужністю електричних подовжувачів та перехідників;

порушення правил безпеки.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1. У разі виникнення пожежі або займання:

негайно припинити роботу. За можливості безпечно (без ризику для життя) зупинити роботу бойлера, вимкнути з мережі;

негайно викликати пожежно-рятувальну службу за номерами «101» або «112» (чітко вказати адресу, місце виникнення пожежі, що саме горить). Повідомити безпосереднього керівника;

приступити до гасіння пожежі наявними засобами (вуглекислотними або порошковими вогнегасниками), якщо немає прямої загрози життю.

5.3.2.	 При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

припинити використання гарячої води, закрити крани змішувача;

за наявності часу знеструмити бойлер (витягнути вилку або вимкнути автомат);

швидко, без паніки залишити приміщення та пройти до найближчого укриття. Не користуватися ліфтом.

5.3.3.	При руйнуванні систем опалення, водопостачання, водовідведення:

повністю знеструмити бойлер в електрощитовій;

забороняється заходити в калюжу води або торкатися мокрих стін, якщо бойлер усе ще увімкнений в мережу;

тільки після повного знеструмлення приладу перекрити загальний запірний кран подачі холодної води в приміщення (або кран безпосередньо перед бойлером);

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами. Повідомити безпосереднього керівника.

5.3.4.	Дії у разі критичного перегріву, кипіння або загрози вибуху бойлера:

категорично забороняється відкривати крани гарячої води на змішувачі;

не підходячи близько до приладу, повністю знеструмити його в електрощитовій (вимкнути відповідний автомат);

покинути приміщення, обмежити доступ сторонніх осіб та дочекатися повного самостійного охолодження приладу (це може зайняти кілька годин). Не намагайтеся охолоджувати його водою ззовні. Повідомити безпосереднього керівника.

5.3.5.	При отриманні повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку:

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому, та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо);

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН

Додаток 8

до розпорядження міського голови

від 01.07.2026 р. № 170-р

Інструкція з охорони праці № 8

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО КОТЛА

- Загальні положення

1.1.	Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників затверджених наказом МНС від 25.01.2012 №67.

1.2.	Інструкція є нормативним актом з охорони праці, що містить обов’язкові для вивчення та дотримання вимог з охорони праці під час експлуатації газових опалювальних котлів, і поширюється на:

посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради, (далі - працівники);

новоприйнятих працівників (постійно чи тимчасово);

працівників, які переводяться з одного виконавчого органу до іншого;

студентів та стажерів під час проходження практики, стажування.

1.3.	Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження ними необхідних медичних оглядів, інструктажів та навчання з питань охорони праці та електробезпеки.

1.4.	Газовий котел, запірна арматура, інструменти, прилади, система, які експлуатуються/використовуються працівниками:

газовий котел (настінного або підлогового типу) з автоматикою безпеки або без;

запірна арматура (газові крани, вентилі системи опалення та водопостачання);

контрольно-вимірювальні прилади (манометри, термометри);

сигналізатор загазованості (на природний та чадний газ);

система індивідуального теплового пункту.

1.5.	Організація робочого місця:

газовий котел повинен експлуатуватись відповідно до інструкції з експлуатації (паспорта) від виробника;

приміщення (паливна, топкова), де встановлено котел, повинно мати справну припливно-витяжну вентиляцію та природне освітлення;

вільний доступ до котла, запірної арматури та засобів пожежогасіння повинен забезпечуватися постійно;

технічне обслуговування котла, димових та вентиляційних каналів повинно проводитися спеціалізованими організаціями згідно з графіком;

пуск газу на котел перед початком опалювального сезону здійснює оператор газорозподільчих мереж;

приміщення котельні повинні відповідати вимогам безпеки (двері, які замикаються на ключ, припливна вентиляція, вікно з кватиркою, система димовідведення).

1.6.	Обов'язки  працівників щодо додержання вимог охорони праці:

виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та правила внутрішнього трудового розпорядку;

проходити необхідні медичні огляди, інструктажі та навчання з питань охорони праці, електробезпеки;

застосовувати засоби індивідуального захисту;

дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання посадових обов'язків.

1.7.	Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на працівника:

1.7.1.	Фізичні фактори:

термічні ураження (опіки від дотику до гарячих поверхонь котла, трубопроводів або гарячої води);

ураження електричним струмом;

механічні ураження (розриви, вибух).

1.7.2.	Хімічні фактори:

загазованість робочої зони, пил, пара;

отруєння чадним та природнім газами.

1.7.3.	Біологічні фактори:

бактерії і віруси;

гризуни.

1.7.4.	Фактори трудового процесу:

фізичні та статичні перевантаження, нервово-психічні перевантаження (розумові, зорові, емоційні, монотонність праці);

мобінг.

1.8.	Працівники, що знаходяться в службовому відрядженні, перед початком виконання посадових обов'язків повинні пройти в інших підприємствах, установах, організаціях, органах відповідні інструктажі з охорони праці.

1.9.	Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась небезпечна ситуація для його життя чи здоров’я людей, які його оточують.

1.10.	Працівники, які не виконують вимоги даної інструкції, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність.

2.	Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	Первинне введення газового котла (після монтажу, ремонту або тривалого відключення) здійснюється виключно особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію газового господарства або кваліфікованим спеціалістом.

2.2.	Перед початком використання газового котла працівник зобов’язаний виконати такі кроки:

ознайомитися з його паспортом та інструкцією (настановою) з експлуатації від виробника;

переконатися у відсутності запаху газу в приміщенні котельні;

перевірити наявність тяги в димоході та вентиляційному каналі;

переконатися, що вентиляційні решітки (припливні та витяжні) не перекриті та не захаращені;

перевірити підключення котла до електромережі, цілісність кабелів та наявність заземлення;

переконатися, що сигналізатор загазованості (на метан та чадний газ) увімкнений у розетку і перебуває в робочому режимі (світиться відповідний індикатор);

перевірити візуально цілісність газопроводів, запірної арматури, водяних контурів опалення на предмет відсутності витоків (підтікання води);

перевірити за манометром тиск теплоносія (води) в системі опалення;

перевірити наявність та справність засобів пожежогасіння (вогнегасника) у приміщенні.

2.3.	Категорично забороняється перевіряти герметичність газових з'єднань за допомогою відкритого вогню (сірників, запальничок). Для цього використовується лише мильна емульсія.

2.4.	При виявленні несправностей газового котла, запірної арматури, інструменту, приладів, системи, не починати роботу (експлуатацію) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Увімкнення котла здійснювати у суворій послідовності, визначеній в  інструкції з експлуатації (паспорта) заводу-виробника, у тому числі:

відкрити кран на газопроводі перед котлом;

увімкнути живлення котла (через стабілізатор напруги або ДБЖ, якщо передбачено);

встановити необхідний режим роботи («Зима/Літо») та задати температуру теплоносія за допомогою панелі керування.

3.2.	Після розпалювання пальника переконатися в рівномірній роботі котла (відсутність вібрацій, нетипового шуму, «хлопків»).

3.3.	Періодично здійснювати нагляд за роботою котла: перевіряти показники температури та тиску на дисплеї (манометрі), візуально контролювати відсутність витоків води.

3.4.	У разі спрацювання автоматики безпеки котла (аварійна зупинка з виведенням коду помилки на дисплей) забороняється самостійно багаторазово перезапускати його (скидати помилку), якщо причина зупинки невідома. Необхідно закрити газовий кран та викликати фахівців спеціалізованої організації.

3.5.	Доступ до внутрішніх компонентів котла, газової арматури та електричних плат дозволений тільки кваліфікованому персоналу сервісних центрів або газового господарства.

3.6.	Під час роботи газового котла ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

залишати працюючий котел без нагляду (за винятком котлів із повною автоматикою безпеки, які розраховані на безперервну роботу);

допускати до приміщення котельні сторонніх осіб;

сушити на котлі, трубопроводах або поруч із ними одяг, взуття, ганчірки та інші горючі матеріали;

зберігати в приміщенні котельні легкозаймисті та горючі рідини (бензин, розчинники), балони з газом, папір або сміття;

закривати, заклеювати або захаращувати вентиляційні канали та решітки;

спати в приміщенні, де встановлено газовий/твердопаливний котел;

самостійно виконувати будь-які ремонтні роботи газового обладнання, вносити зміни в конструкцію димоходів чи систем вентиляції.

3.7.	При виявленні несправностей газового котла, запірної арматури, інструменту, приладів, системи, зупинити роботу (експлуатацію) та повідомити безпосереднього керівника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	Якщо котел експлуатується в постійному (автоматичному) режимі, після закінчення робочого дня працівник зобов'язаний переконатися в нормальній роботі обладнання (відсутність помилок на дисплеї, нормальний тиск).

4.2.	У разі необхідності повного виведення котла з роботи (для обслуговування або консервації):

перевести котел у режим вимкнення за допомогою панелі керування (кнопка «OFF» або відповідний перемикач);

дочекатися зупинки циркуляційного насоса та вентилятора (для турбованих котлів);

закрити газовий кран на опусках перед котлом;

відключити обладнання від електромережі (вийняти вилку з розетки або вимкнути автомат захисту).

4.3.	 Оглянути приміщення котельні, переконатися у відсутності запаху газу та витоків води.

4.4.	Упорядкувати робоче місце, прибрати сторонні предмети.

4.5.	Повідомити особу, відповідальну за безпечну експлуатацію газового господарства (або безпосереднього керівника), про всі помічені несправності чи дефекти під час зміни.

4.6.	Вимити руки мийним засобом.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.	Ознаками аварійної ситуації є:

поява відкритого вогню, диму, іскріння або запаху гару;

відчутний запах газу, характерне шипіння або свист у місцях з'єднання газових труб;

спрацювання сигналізатора загазованості (звукова та світлова сигналізація);

відсутність тяги в димоході, задимлення приміщення;

різке підвищення або падіння тиску в системі опалення, розрив трубопроводів або радіаторів, сильне підтікання води;

руйнування будівель або конструкцій внаслідок бойових дій чи стихійного лиха.

раптове зникнення напруги, різкі стрибки напруги (миготіння світла) або нетипова зміна звуку роботи котла;

отримання сигналу «Повітряна тривога» або повідомлення про загрозу артилерійського/ракетного обстрілу;

отримання повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих безгосподарних предметів поруч з приміщенням котельні;

протиправні чи агресивні дії з боку сторонніх осіб;

5.2.	Причинами виникнення аварійних ситуацій можуть бути:

порушення правил безпеки систем газопостачання;

розгерметизація газопроводів;

засмічення димоходу, вентиляції;

поломка автоматики;

стрибки напруги;

захаращення котельні;

ракетно-бомбові удари, атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) або падіння їх уламків.

5.3.	Порядок дій та обов’язки працівника при виникненні аварійної ситуації:

5.3.1.	У разі виявлення запаху газу або спрацювання сигналізатора:

відкрити вікна та двері для провітрювання приміщення;

перекрити газовий кран на трубі перед котлом;

негайно припинити експлуатацію котла;

не вмикати (чи вимкнути) електроосвітлення, не користуватися електроприладами, телефонами в загазованому приміщенні, не запалювати вогонь, не палити (іскра може призвести до вибуху);

вийти з приміщення на безпечну відстань і зателефонувати до аварійної газової служби за номером «104». Повідомити керівника.

5.3.2.	У разі виникнення пожежі або займання:

негайно відключити котел від електромережі та перекрити газовий кран (за умови безпеки);

негайно викликати пожежно-рятувальну службу за телефонами «101» або «112» (чітко вказати адресу, місце виникнення пожежі, що саме горить: паливо, газ чи електромережі). Повідомити безпосереднього керівника;

приступити до гасіння пожежі наявними засобами (вуглекислотними або порошковими вогнегасниками), якщо немає прямої загрози життю. Гасити електроустановки під напругою та пролите паливо водою суворо заборонено!

5.3.3.	 При отриманні сигналу «Повітряна тривога»:

негайно провести аварійну зупинку котла;

швидко, без паніки пройти до найближчого обладнаного укриття. Не користуватися ліфтом.

5.3.4.	При руйнуванні систем опалення, водопостачання, водовідведення:

переконатися, що вода не підтоплює приміщення, де встановлено котел;

звернутись до контакт-центру (тел. 15-80, 0675551580) щодо подальшої організації усунення несправностей аварійними службами.

    - При отриманні повідомлення про загрозу мінування або виявлення підозрілих предметів та речей:

повідомити про подію безпосереднього керівника;

викликати правоохоронні органи за номерами «102» або «112».

5.4.		Порядок дій та обов’язки працівника при настанні нещасного випадку.

5.4.1.	Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, повинен вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт.

5.4.2.	Безпосередній керівник зобов’язаний:

терміново організувати надання першої домедичної допомоги потерпілому та забезпечити у разі потреби його направлення до закладу охорони здоров’я;

негайно повідомити роботодавця про те, що сталося.

5.5.	Порядок дій з надання медичної допомоги:

викликати екстрену медичну допомогу за номерами «103» або «112», чітко повідомити що сталось та про стан потерпілого;

переконатися у власній безпеці;

вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого;

по можливості надати допомогу залежно від стану (зупинити кровотечу, забезпечити спокій та зручне положення при переломах тощо).

підтримувати життєдіяльність потерпілого до прибуття медиків.

Заступник міського голови							Михайло КРИВАК

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				Богдан МОВЧАН