Таблиця 1.1 Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів Хмельницької області

Звітний рік: 2019

Звітний місяць: липень

| # Назва Забруднюючої речовини | Гранично допустимі Концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 |  | Максимально разові концентрації, у кратності ГДК | Кількість перевищень середньо добових ГДК (разах) | Середньомісячна концентрація по постах спостереження |  | Середньомісячна концентрація по місту, у кратності ГДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середньодо бові | максималь но разові |  |  | пост №1 | пост №2 | Звітний місяць | Попередній місяць | Відповідний місяць минулого року |
| ## місто Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аміак | 0,04 | 0,2 | 0,07 |  | 0,0063 | 0,0059 | 0,15 | 0,13 | 0,16 |
| Діоксид азоту | 0,040 | 0,20 | 0,48 |  | 0,0598 | 0,0538 | 1,42 | 1,44 | 0,98 |
| Діоксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діоксид сірки | 0,05 | 0,5 | 0,126 |  | 0,0342 | 0,0305 | 0,648 | 0,58 | 0,51 |
| Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азоту | 0,06 | 0,4 | 0,16 |  | 0,0354 | 0,0315 | 0,56 | 0,53 | 0,42 |
| Оксид вуглецю | 3,0 | 5,0 | 0,6 |  | 1,7068 | 2,4068 | 0,7 | 0,7 | 0,57 |
| Пил | 0,15 | 0,5 | 0,29 |  | 0,0792 | 0,0941 | 0,58 | 0,41 | 0,62 |
| Розчинні сульфати |  |  |  |  | 0,0054 | 0,0049 |  |  |  |
| Сульфати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фенол | 0,003 | 0,01 | 0,4 |  | 0,0014 | 0,0011 | 0,418 | 0,498 | 0,43 |
| Формальдегід | 0,003 | 0,035 | 0,174 |  | 0,0021 | 0,0018 | 0,645 | 0,927 | 0,87 |
| Фтористий водень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлористий водень | 0,2 | 0,2 | 0,47 |  | 0,0445 | 0,0448 | 0,22 | 0,25 | 0,19 |

Таблиця 2.1. Хімічне забруднення поверхневих вод

# Звітний рік: 2019

# Звітний місяць: липень

| Назва водостоку (водойми) | Найменування пункту спостереження | Розташування створу | Відомча приналеж- ність | Басейн річки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Південний Буг | м.Хмельницький | 0,7км вище міста | ДСНС, КЛСЗПС Хмельницького ЦГМ | лім.Дніпровсько-Бугський, Чорне море |
| Гідрохімічні показники |  | Одиниці виміру | Гранично –допустима концентрація (ГДК)/рибогосподарські нормативи | Визначені дані даної водойми |
| Азот амонійний |  | мг/дм3 | 0,39(N) | 3,25 |
| Азот загальний |  | мг/дм3 |  | 3,275 |
| Алюміній |  | мг/дм3 |  |  |
| Амоній сольовий |  | мг/дм3 |  |  |
| АПАВ |  | мг/дм3 |  |  |
| АСПАР |  | мг/дм3 | 0,5 | 0,04 |
| Бікарбонати |  | мг/дм3 |  |  |
| БСК20 |  | мг/дм3 |  |  |
| БСК5 |  | мг/дм3 | 3,0 | 4,62 |
| Водневий показник |  | РН |  | 7,87 |
| Гідрокарбонати |  | мг/дм3 |  | 404 |
| Жорсткість |  | мг-екв/дм3 |  | 6,84 |
| Завислі речовини |  | мг/дм3 |  | 10,3 |
| Залізо |  | мг/дм3 |  |  |
| Залізо(загальне) |  | мг/дм3 | 0,1 | 0,0500 |
| Запах |  | Бали |  | 0 |
| Кадмій |  | мг/дм3 |  |  |
| Калій |  | мг/дм3 |  |  |
| Кальцій |  | мг/дм3 |  | 97,8 |
| Кобальт |  | мг/дм3 |  |  |
| Кольоровість |  | Бали |  | 28 |
| Лужність |  | мг-екв/дм3 |  |  |
| Магній |  | мг/дм3 |  | 23,8 |
| Марганець |  | мг/дм3 |  | 0,0125 |
| Мідь |  | мг/дм3 |  | 0,0053 |
| Мінералізація(сухий залишок) |  |  |  |  |
| Натрій |  | мг/дм3 |  |  |
| Натрій+калій |  | мг/дм3 |  | 27,3 |
| Нафтопродукти |  | мг/дм3 | 0,05 | 0,025 |
| Нікель |  | мг/дм3 |  |  |
| Нітрати |  | мг/дм3 | 9,0(N) | 0,02 |
| Нітрити |  | мг/дм3 | 0,02(N) | 0,005 |
| Окислюваність перманган. |  | мг/дм3 |  |  |
| Прозорість |  | См |  | 18 |
| Роданіди |  | мг/дм3 |  |  |
| Розчинний кисень |  | мг/дм3 | 4,0 | 5,74 |
| Свинець |  | мг/дм3 |  |  |
| Сірководень |  | мг/дм3 |  |  |
| Солоність |  |  |  |  |
| СПАР |  | мг/дм3 |  |  |
| Сульфати |  | мг/дм3 |  | 23,3 |
| Сульфіди |  | мг/дм3 |  |  |
| Сума іонів |  | мг/дм3 |  | 606 |
| Цинк |  | мг/дм3 |  | 0,0087 |
| Температура |  | Град |  | 21,8 |
| Феноли |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,004 |
| Флориди |  | мг/дм3 |  |  |
| Фосфати |  | мг/дм3 |  | 0,310 |
| Фосфор загальний |  | мг/дм3 |  | 0,352 |
| Хлориди |  | мг/дм3 |  | 29,4 |
| Хром (+6) |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,0035 |
| ХСК |  | мг/дм3 |  | 21,6 |
| Цезій 137 |  | Бк/дм3 |  |  |
| Стронцій 90 |  | Бк/дм3 |  |  |

| Назва водостоку (водойми) | Найменування пункту спостереження | Розташування створу | Відомча приналеж- ність | Бассейн річки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Південний Буг | м.Хмельницький | 1км нижче міста; 1км нижче ск.ст.вод ВУВКГ | ДСНС, КЛСЗПС Хмельницького ЦГМ | лім.Дніпровсько-Бугський, Чорне море |
| Гідрохімічні показники |  | Одиниці виміру | Гранично –допустима концентрація (ГДК)/рибогосподарські нормативи | Визначені дані даної водойми |
| Азот амонійний |  | мг/дм3 | 0,39(N) | 5,38 |
| Азот загальний |  | мг/дм3 |  | 6,862 |
| Алюміній |  | мг/дм3 |  |  |
| Амоній сольовий |  | мг/дм3 |  |  |
| АПАВ |  | мг/дм3 |  |  |
| АСПАР |  | мг/дм3 | 0,5 | 0,05 |
| Бікарбонати |  | мг/дм3 |  |  |
| БСК20 |  | мг/дм3 |  |  |
| БСК5 |  | мг/дм3 | 3,0 | 14,37 |
| Водневий показник |  | РН |  | 7,9 |
| Гідрокарбонати |  | мг/дм3 |  | 398 |
| Жорсткість |  | мг-екв/дм3 |  | 7,16 |
| Завислі речовини |  | мг/дм3 |  | 11,35 |
| Залізо |  | мг/дм3 |  |  |
| Залізо(загальне) |  | мг/дм3 | 0,1 | 0,0600 |
| Запах |  | Бали |  | 0 |
| Кадмій |  | мг/дм3 |  |  |
| Калій |  | мг/дм3 |  |  |
| Кальцій |  | мг/дм3 |  | 106,6 |
| Кобальт |  | мг/дм3 |  |  |
| Кольоровість |  | Бали |  | 23 |
| Лужність |  | мг-екв/дм3 |  |  |
| Магній |  | мг/дм3 |  | 22,4 |
| Марганець |  | мг/дм3 |  | 0,0135 |
| Мідь |  | мг/дм3 |  | 0,0063 |
| Мінералізація(сухий залишок) |  |  |  |  |
| Натрій |  | мг/дм3 |  |  |
| Натрій+калій |  | мг/дм3 |  | 30,5 |
| Нафтопродукти |  | мг/дм3 | 0,05 | 0,038 |
| Нікель |  | мг/дм3 |  |  |
| Нітрати |  | мг/дм3 | 9,0(N) | 0,61 |
| Нітрити |  | мг/дм3 | 0,02(N) | 0,872 |
| Окислюваність перманган. |  | мг/дм3 |  |  |
| Прозорість |  | См |  | 15 |
| Роданіди |  | мг/дм3 |  |  |
| Розчинний кисень |  | мг/дм3 | 4,0 | 6,23 |
| Свинець |  | мг/дм3 |  |  |
| Сірководень |  | мг/дм3 |  |  |
| Солоність |  |  |  |  |
| СПАР |  | мг/дм3 |  |  |
| Сульфати |  | мг/дм3 |  | 26,1 |
| Сульфіди |  | мг/дм3 |  |  |
| Сума іонів |  | мг/дм3 |  | 630 |
| Цинк |  | мг/дм3 |  | 0,0091 |
| Температура |  | Град |  | 22,5 |
| Феноли |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,006 |
| Флориди |  | мг/дм3 |  |  |
| Фосфати |  | мг/дм3 |  | 1,628 |
| Фосфор загальний |  | мг/дм3 |  | 1,805 |
| Хлориди |  | мг/дм3 |  | 46,7 |
| Хром (+6) |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,0060 |
| ХСК |  | мг/дм3 |  | 54,3 |
| Цезій 137 |  | Бк/дм3 |  |  |
| Стронцій 90 |  | Бк/дм3 |  |  |

Таблиця 3.1 Радіоактивне забруднення повітря

Звітний рік: 2019

Звітний місяць: липень

| Пункт спостереження | Рівень природного фону | Гамма-фон, мкР/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовий рівень | Середньомісячне значення |  |
|  |  |  | Звітний місяць | Попередній місяць |
| Хмельницький | 13 | 15 | 13 | 12 |