Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Безпілотний авіаційний комплекс, код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 31.01.2025 року №Л-08-11-25.

Кошторисна вартість 5 531,50 тис. грн, кількість – 2 компл.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Безпілотний авіаційний комплекс в кількості 2 комплекта |  |
| --- | --- |
| БПЛА - дрон перехоплювач типу «крило» призначений для виконання бойових та патрульних задач різної складності в повітрі у співпраці з РЛС. Коротка характеристика зразка : • Стійкий до складних погодних умов • Висока маневреність та швидкість • Витримує навантаження 12G • Відсутня затримка в керуванні • Безпечність запуску та безпека екіпажу • Кодифікована плата ініціації з індивідуальними налаштуваннями. |  |
| Тип БПЛА | крило |
| Призначення | Дрон-перехоплювач |
| Екіпаж | від 3-4 особи (4й сапер) |
| Максимальна злітна вага | не більше 8.5 кг |
| Розмах крил | до 1.5 м |
| Двигун | електричний |
| Спосіб запуску БПЛА Електор | механічна катапульта |
| Крейсерська Швидкість | від 120-140 км\год |
| Швидкість звалювання | не більше 65 км\год |
| Максимальна швидкість | не менше 210 км\год |
| Оперативний радіус | 40 км |
| Практична стеля висоти | не менше 5000 м |
| Робоча висота | від 100- 5000м |
| Маса бойової частини | 1,1 кг |
| Швидкість вітру під час місії | близько 22 м\с |
| Відеозв’язок | Аналог/Змінні частоти |
| Камера | 2 шт |
| Тепловізійна камера 640*512 | модифікація |
| Шифрована система керування ППРЧ | ППРЧ |
| Час у повітрі | до 45хв |
| Плата ініціаціїї | Кодифікована\Верба |
| Спосіб посадки | Літакова |
| Один комплект безпілотного авіаціного комплексу включає: |  |
| - БПЛА типу крило – модифікація ніч/тепловізор | 10 шт. |
| - Наземна Система керування: |  |
| - Пульт керування, Протиударний кейс | 1 шт. |
| - Аналогові Окуляри FPV SkyZone 040 з акумулятором, протиударний кейс | 1 шт. |
| - Ретранслятор керування ППРЧ (Щогла - 2.5м; Блок керування; Акумуляторний Блок) | 1шт. |
| - Станція штурмана бездротова, Протиударний кейс | 1шт. |
| - Антенний комплекс (АК Яга, Щогла – 3-10m, Акумуляторний Блок) | 1 шт. |
| - Змінні антени (у комплекті: 2 штуки) | 1 компл. |
| - Транспортувальний кейс - Наземна Система запуску: | 1 шт. |
| - Електро - механічна катапульта - Електрична Лебідка - Кнопка запуску та подовжувач на 20м - Акумуляторний блок 12V - Транспортувальний кейс | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| - Набір інструментів та ін. устаткування: |  |
| - Комплект запасних елементів до БПЛА - Комплект запасних елементів до Катапульти - Електро - викрутка з насадками - Дріт для заряджання Акумуляторного блоку - Молоток, 2 кілків - Зарядна мультистанція для акумуляторів - Протиударний кейс - Комплект експлуатаційної документації - Контейнер корисного навантаження (ККН) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 10 шт. |