Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«FPVдрони (10"), код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном».

Закупівля проводиться на виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 10.04.2025 року № Л 08-25-25.

Загальна очікувана вартість закупівлі 4 000 000,00  грн.   Кількість – 250 штук.

Технічні вимоги:

Характеристика складових FPV дронів (10 дюймів)

FPV дрони тип: Квадрокоптер Максимальна злітна маса не менше 4100 г. Максимальне корисне навантаження: не менше 2,5 кг; Відстань передачі зображення не менше 15 км; Швидкість польоту без навантаження: не менше 140 км/год; Максимальна тривалість польоту: не менше 20 хв; Тип управління: ELRS Diversity; Вид передачі зображення: аналог; Частота каналу передачі відео: 5800МГц.

Контролер польотів FPV дрона Характеристики: Гіроскоп: наявний Барометр: DPS310 Чіп OSD: AT7456E Flash: 32 МБ (Blackbox flash) UARTS: 6 Виходи двигуна: 4x (роз'єм SH1.0) Послідовний порт I2C: колодки SDA / SLA Підтримується протокол Smartaudio / IRC Tramp VTX LED контролер: є Панель звукового сигналу: так Схема кріплення: 30,5*30,5 мм / діаметр отвору друкованої плати 4 мм BEC: 5 В 2,5 А / 9 В 2 А Підтримує: DShot DShot150/300/600/MultiShot/ OneShot тощо.

Відео-передавач FPV дрона Характеристики: Вхідна напруга: 7-36 В постійного струму Вихідна напруга: 5В/1А (600 мА) Канали: 48 каналів Сітки частот: A; B; E; F; RaceBand; LowRace. Потужність: PIT/25/500/1000/2500мВт Максимальна потужність: 2500 mW (34dBm) Аудіо: підтримка аудіовходу Роз'єм: MMCX

Відеокамера FPV дрона Характеристики: Вигляд – Аналогова Матриця – 1/1.8 CMOS Роздільна здатність - 1500 TVL Кут огляду – 125° Шкала – 16:9 перемикач 4:3 ( за замовчуванням) Робоча температура - 20°С до + 60°С Розмір – 19 х 19 мм Режим освітлення: день/ніч; Відеовихід : CVBS; Робоча температура : -20 ~+60; Вологість роботи: 20% ~ 80%

Двигун FPV дрона. Характеристики: Тип: безколекторний; Магніти рівня 52H Алюмінієвий дзвін CNC 6061-T6 Імпортні підшипники NSK-5x11x5мм із високими оборотами Стійка високотемпературна мідна обмотка Конфігурація: 12N14P Діаметр валу: 5,0 мм Вольт: 25 В (6S) Оборотів на вольт: 800-900 KV

Пропелери FPV дрона Характеристики: Довжина: 10 дюймів Крок: 5 Лопаті: 3 Матеріал: скловолоконний нейлон Товщина маточини: 9 мм Вал: 5 мм

Антена FPV дрона. Характеристики: Поляризація: кругова права (RHCP) Спрямованість: всеспрямована Центральна частота: 5,8 ГГц; Роз'єм: SMA. Загальна довжина: не менше 160 мм

Ремінець для кріплення акумулятора FPV дрона – 2 шт. Характеристики: Довжина: не менше 30 см; Ширина: не менше 2,5 см.

Приймач FPV дрона. Характеристики: Тип : ELRS Diversity ; Мікроконтролер: ESP32 PICO D4, два SX1276 Роз'єм для антени: IPEX MHF 1/U.FL Робоча частота: базова Потужність телеметрії: 17 дБм Протокол приймача: CRSF Вбудований TCXO (кварцовий генератор із компенсацією температури) Вхідна напруга: +5В по "5v" виводу

Рама FPV дрона (10 дюймів) Матеріал – карбон Розмір рами 10 дюймів. Товщина променю (крило) 6 мм. Товщина нижньої пластини 3 мм. Товщина з’єднувального елементу 3 мм. Товщина верхньої пластини 2 мм.

Акумулятор FPV дрона. Характеристики: Максимальний струм заряду: 12A Рекомендований струм заряду: 6A Максимальний струм розряду: 135A Максимальна напруга: 25.2V Рекомендована мінімальна напруга: 16.8V Мінімальна напруга: 15V Тип: Li-Ion, 6s3p, не менше 12600 mAh Час роботи: не менше 20 хв.