Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Безпілотні літальні апарати з оптичним модулем, код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 24.07.2025 року №Л-08-60-25.

Кошторисна вартість 2 150,60 тис. грн, кількість – 2 комплекти.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

| Характеристика складових комплекту |  |
| --- | --- |
| Безпілотні літальні апарати з оптичним модулем – 2 комплекти. Склад одного комплекту: - безпілотний літальний апарат з АКБ під оптоволокно – 20 шт. - оптичний модуль – 20 шт. - наземна станція – 1 шт. - інструкція з експлуатації – 1 шт. - паспорт товару – 1 шт. - Безпілотний літальний апарат з АКБ під оптоволокно Рама: база - 13 дюймів, матеріал - карбон Стек : Aucoda Flight Controller F722 + 80A або еквівалент Регулятор: ESC 80A 8S Регулятори моторів: 4x80A ESC Aucoda або еквівалент Камера : Caddx Ratel Pro або еквівалент Двигун : TOP MOTOR 4215 / 660KV або еквівалент Пропелер 13x5x3, матеріал : нейлон, армований скловолокном АКБ: 8s3p 15000Mah*2шт. Максимальна в вантажопідйомність, кг 7,5±0,2 Корисне навантаження, кг до 2,5 Довжина котушки, яка використовується, км 20 Максимальна дальність польоту (з корисним 20 навантаженням), км Швидкість польоту БпЛА, км/год: − крейсерська не менше 70 − максимальна не менше 115 Максимальна тривалість польоту 20 з корисним навантаженням, хв Висота польоту, м: − максимальна 1000 − робоча 50 Протокол прийому сигналу: ELRS Час розгортання та підготовки до польоту, хв. не більше 10 Дальність виявлення та розпізнавання типових цілей, м 150 - Оптичний модуль» (20км) (з TX модулем) Тип волокна: одномодове волокно Діаметр волокна, мм: 0,24-0,27 Довжина волокна, км: 20± 3% Вхідна напруга, В: 5 – 30 Інтерфейси підключення: FC JST-PH 1.0 5 pin Відеопротокол: PAL / NTSC Протокол керування: CRSF Максимальна відстань, км: ≤40 Довжина хвилі, нм: 1310/1550 Габаритні розміри, мм: - довжина 370 - діаметр 140 Маса, кг: 1,9± 5 % - Наземна станція (Модуль перетворення сигналу) (з RX модулем) Інтерфейс підключення оптичного модуля: FC Відеовихід: AV Протокол керування: CRSF Відео: PAL/NTSC Керування: Приймач ELRS/кабель Частота передачі відео, ГГц: 5,8 Частота приймача керування, ГГц: 2,4 Живлення, В: 12-26 Довжина хвилі, нм: 1310/1550 Режими роботи: Радіо/кабельне підключення Габаритні розміри, мм: - довжина 179 - ширина 112 - висота 57 Маса, кг 0,3±5 % |  |