Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Квадрокоптери, код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 05.06.2024 року № Л 30-20-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 640 000,00 грн., кількість – 2шт.

Технічні вимоги

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK ( або еквівалент) – 2 штуки

Технічні характеристики приладу:

Ємність батареї дрона 5935 мА·г

Тип батареї дрона LiPo 12S

Діагональна колісна база 895 мм

Розмір У розкладеному стані, без пропелерів, 810×670×430 мм (Д×Ш×В) У складеному вигляді, з пропелерами, 430×420×430 мм (Д×Ш×В)

Підвіс для камери є

Камера з камерою , FOV145°

Діапазон виявлення перешкод попереду/ззаду/ліворуч/праворуч: 0,7–40 м, зверху/знизу: 0,6–30 м

Робочий діапазон (система огляду)попереду/ззаду/ліворуч/праворуч: 0,7–40 м, зверху/знизу: 0,6–30 м

Точність позиціонування по горизонталі ±0,1 м (Режим RTK увімкнено) , ±1.5 м (GPS Positioning) , ±0.3 м (Vision Positioning)

Точність позиціонування по вертикалі ±0.1 м (Vision Positioning) , Режим RTK увімкнений: ±0,1 м

Діапазон робочих температур від -20° до 50° C

Максимальний час польоту не менше55 хв

Максимальна висота польоту над рівнем моря не менше 5000 метрів

Максимальна швидкість,не менше23 м/с

Максимальна швидкість вертикального зниження не менше 5 м/с

Максимальна швидкість набору висоти не менше 6 м/с

Максимальний опір вітру 12 м/с

Вага (з одним поворотним підвісом): прибл. 3,6 кг (без батарей) Прибл. 6,3 кг (з двома батареями TB60) Максимальне корисне навантаження одинарного демпфера: 930г Максимальна злітна вага: 9 кг Вага нетто: прибл. 1,35 кг

Максимальна кутова швидкість: нахил: не менше 300°/с , поворот: не менше 150°/с

Робоча частота 2.400–2.4835 Ghz

Дальність передачі сигналу пульта не менше 15 км

Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування CE 18.5 дБм , SRRC 18.5 дБм , MIC 18.5 дБм , FCC 29.5 дБм , 2,4–2,4835 ГГц

Тип навігаційної супутникової системи GPS, GALILEO, BEIDOU, ГЛОНАСС

Тип силової установки Електричний

Живлення Акумулятор

Тип керування Дистанційне

Тип двигуна Електродвигун

Навігація З навігацією

Комплектація: *Пропелер (CCW) х 2 *Кейс для транспортування х 1 *Калібрувальна пластина системи огляду х 1 *Кабель USB (з 2 портами типу А) х 1 * амортизатор стабілізатора х 4 *Запасна лопатка пропелера х 2 *Запасна кришка стиків (пара) х 1 *Посадкове шасі х 2 *Акумулятор х 2 *Пропелер (CW) х 2 *Пульт х 1 *Гумова кришка порту х 1 *Гвинти та інструменти *Адаптер USB х 1 *Кабель Type-C х 1 *Квадрокоптер х 1