Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Засоби радіоелектронної боротьби, код ДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 27.05.2024 року № Л 30-18-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 1 702 000,00  грн.

Кількість:

- «Портативний засіб радіоелектронної боротьби» – 5  штук ;

2)	«Портативний засіб радіоелектронної боротьби» –  1 штук ;

3)	«Портативний засіб радіоелектронної боротьби»  – 2  штук

Технічні вимоги:

| № п/п | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
|  | «Портативний засіб радіоелектронної боротьби» – 5 штуки |
|  | Технічні характеристики приладу: |
|  | Час автономної роботи: до 120 хв. |
|  | Ефективна дистанція дії – не менше 150м |
|  | Загальна вихідна потужність – 60 Вт |
|  | З’ємна акумуляторна батарея ємністю 24V 15 А/год |
|  | Маса комплекту - до 9 кг. |
|  | Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення - не більше 30 сек. |
|  | Антени – колінеарні, всеспрямованої дії. |
|  | Діапазони блокування частот: |
|  | Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 840-950 МГц Потужність -30 Вт |
|  | Комплект поставки: Портативний засіб радіоелектронної боротьби – 1шт. Зарядний пристрій – 1 шт. Антена– 2шт. Акумулятор 15А/г- 1 шт. Паспорт та інструкція – 1шт |
| 2. | «Портативний засіб радіоелектронної боротьби» –1 штук |
|  | Технічні характеристики приладу: |
|  | Виріб призначений для: Постановки на радіоканали, що використовує FPV-дрон, потужних радіочастотних завад, які в подальшому призведуть до дезорієнтації його в просторі чи повного припинення роботи. Створення у визначеному районі в повітряному просторі безпечної зони, що унеможливлює використання противником FPV-дронів протягом визначеного часу. |
|  | Загальна вихідна потужність – 400 Вт. |
|  | Ефективна дистанція дії – не менше 200м. |
|  | Електроживлення Виробу забезпечується від джерела номінальною напругою 220 В, 50 Гц (до 1800Вт) або бензо (дизель) генератора (у тому числі з модифікованою синусоїдою). Або джерела постійного струму напругою 28 В 45А. |
|  | Вага комплекту – до 70 кг. |
|  | Електронна частина поміщена в термошафу, яка забезпечує її захист від перепадів температур, атмосферних опадів та механічних впливів. |
|  | Система охолодження - вбудовані вентилятори з низьким рівнем шуму. |
|  | Антени - всеспрямовані колінеарні. |
|  | Антенний блок спрямованої. |
|  | Споживана потужність – до 1800 Вт. |
|  | Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення –не більше 30 сек. |
|  | Діапазони блокування частот: |
|  | ДК 420 - 460 МГц 50 Вт. |
|  | ДК 420 - 460 МГц 50 Вт. |
|  | ДК 700 - 850 МГц 50 Вт |
|  | ДК 700 - 850 МГц 50 Вт. |
|  | ДК 850 - 940 МГц 50 Вт. |
|  | ДК 850 - 940 МГц 50 Вт. |
|  | ДК 940 - 1050 МГц 50 Вт. |
|  | ДК 940 - 1050 МГц 50 Вт. |
|  | Комплект поставки: Портативний засіб радіоелектронної боротьби – 1шт. Генераторний блок – 1шт. Тринога – 1шт. Транспортний кейс – 1 шт. Антена штирьова, всеспрямована – 8шт. Антений блок спрямованої дії – 1шт. Паспорт/посібник з експлуатації – 1шт. Пульт дистанційного керування – 1 шт. |
| 3. | «Портативний засіб радіоелектронної боротьби»- 2 штуки |
|  | Технічні характеристики приладу: |
|  | Виріб призначений для: захисту об’єктів, що охороняються, від використання маловисотних, швидкісних і малорозмірних безпілотних повітряних суден (далі - БпПС), шляхом придушення їх каналів зв'язку та управління за допомогою постановки завад всеспрямованої дії на визначених частотних діапазонах. |
|  | Антени – колінеарні, всеспрямованої дії. |
|  | Виріб забезпечує пригнічення перешкод сигналам дистанційного радіоуправління FPV-дронів (у стандартному виконання пристроїв керування дронами, без посилюючих додаткових антен) – не менше ніж 150м. |
|  | Електроживлення Виробу забезпечується від з’ємної акумуляторної батареї ємністю 60 А/год. Блок живлення заряджає акумулятор від 220 В змінної напруги частотою 50 Гц та 12 та 24В постійної напруги. |
|  | Час роботи на одному заряді акумулятора - до 3-х годин. |
|  | Вихідна потужність – 200 Вт (допустиме відхилення – 5%). |
|  | Потужність споживання – до 600 Вт. |
|  | Вага Виробу із всіма елементами – до 15 кг. |
|  | Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення - не більше 30 сек |
|  | Експлуатаційні характеристики Виробу: |
|  | Виріб є мобільним (портативним), зручним, простим у використанні (не вимагає від оператора особливих знань) і застосовується одним оператором. |
|  | Режим експлуатації - безперервний (в умовах бойових дій). Працездатність Виробу зберігається в умовах зовнішнього середовища (на відкритому повітрі, в умовах снігу та дощу) в наступних умовах: *температура від - 20 °С до + 50 °С; *відносна вологість повітря до 95 %; |
|  | Діапазони блокування частот: |
|  | Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 850 - 940 МГц 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 2400-2500 МГц 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 2400-2500 МГц 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 5700-5900МГц 30 Вт |
|  | Дистанційне радіоуправління 5700-5900 МГц 30 Вт |
|  | Комплект поставки: Портативний засіб радіоелектронної боротьби – 1шт. Антена штирьова – 6шт. Зарядний пристрій – 1шт. Акумуляторна батарея 60А/г – 1шт Паспорт/ інструкція – 1шт. |