Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Портативний пристрій радіоелектронної боротьби, код ДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту».

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  від 14.07.2024 року № Л 30-25-24, від 15.07.2024 № Л 30-26-24 та від 18.07.2024 №Л 30-27-24.

Загальна очікувана вартість закупівлі 560 000,00  грн.   Кількість – 2 штук.

Технічні вимоги:

| № п/п | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
|  | «Портативний засіб радіоелектронної боротьби» –2штуки |
|  | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ: |
|  | Ефективна дистанція дії: до 2000 м (залежно від умов застосування). |
|  | Живлення: вбудована акумуляторна батарея: 24 В, 10 А-год. |
|  | Час, який необхідний для ефективної роботи приладу після його ввімкнення — не більше 30 сек. |
|  | Час автономної роботи: до 60 хв. |
|  | Антени: спрямованої дії, просторовий кут 60°. |
|  | Загальна вихідна потужність – не менше 80 Вт. |
|  | СПЕКТРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД ПРИСТРОЮ Канал; Спектр електромагнітного шуму, МГц; Потужність, Вт. Дистанційне радіоуправління; 1570–1630; 20. Дистанційне радіоуправління; 2400–2500; 20. Дистанційне радіоуправління; 2400–2500; 20. Дистанційне радіоуправління; 5700–5900; 20. |
|  | ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕН Діапазон частот; 1575-1620MHz; 2400-25OOMHz; 2400-25OOMHz; 5650-5920MHz. Коефіцієнт підсилення; 14dBi; 14dBi; 14dBi; 15dBi. Коефіцієнт стоячої хвилі; ≤1.5; ≤1.5; ≤1.5; ≤1.5. Поляризація; Вертикальна; Горизонтальна; Вертикальна; Вертикальна. Діаграма спрямованості по горизонталі; 35°; 35°; 35°; 35°. Діаграма спрямованості по вертикалі; 32°; 32°; 32°; 32°. Співвідношення випромінення вперед/назад; ≥24dB; ≥24dB; ≥24dB; ​​≥24dB. Хвильовий опір; 50Ω; 50Ω; 50Ω; ​​50Ω. |
|  | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Портативний засіб радіоелектронної боротьби – 1 шт. Зарядний пристрій – 1 шт. Штатив – 1 шт. Сумка-чохол – 1шт. Паспорт та інструкція – 1шт. Індикатор поля ІП-1 – 1 шт. |