Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

«Причіпні лафети, код ДК 021:2015 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери»

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії міської ради від 11.12.2024 року №5. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 11.11.2025 року №Л-08-96-25 та від 12.11.2025 року №Л-08-97-25.

Кошторисна вартість 380 000,00 тис. грн, кількість – 2 штуки.

Характеристика складових Причіпної лафети; Параметри складових товару, запропоновані учасником процедури закупівлі; Відповідність (так/ні). Тип: Лафета для перевезення автомобілів. - Повна маса: - 2500-3000 кг. - Споряджена маса: - 634-642 кг. - Вантажність фактична: - 1900-2400 кг. - Довжина вантажної платформи: - 5000 мм. - Ширина вантажної платформи: - 2100 мм. - Кількість осей: - Дві, торсіонні. - Розміщення коліс: - Під платформою. - Гальмівна система: - Інерційного типу. - Тип рами: - Зварна, 2 скоси. - Тип дишла: - V-подібний. - Вантажність осей - 1350-1500 кг на вісь. - Тип підвіски: - Торсіонна. - Підлога/настил: - Перфорований настил. - Зчіпний пристрій: - 2700-3000 кг. - Гальмо накату: - 2700-3000 кг. - Світлотехніка: - Виробництво - Польща - Всі ліхтарі діодні, крім задніх комплексних. - Електрокабель: - 7-жильний, типу ПГВА, у гофрі. - Крила: - Еластичний пластик. - Колеса: - R 14, шина типу С вантажна. - Маточина/барабан: - 112х5 чавун. - Підшипники колісні: - Дворядні, кулькові, захищені. - Опора дишла: - Опорне колесо, 300 кг. - Антикорозійний захист: - Гаряче цинкування. - Кріплення вантажу: - За отвори у настилі з перфорованого стального листа. - Тип отворів на настилі: - Овальні, круглі. - Комплектація: - AL-KO/KNOTT/KNOTT Autoflex.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Уповноважена особа               __________________          Марина КУЗЬ