ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Мережевий екран, код ДК 021:2015-32420000-3 Мережеве обладнання»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

| № | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мережевий екран | 2 штуки |

Технічні вимоги:

| Мережевий екран – 2 штуки |  | Характеристика (вимоги замовника) |
| --- | --- | --- |
| Технічні вимоги | Загальні вимоги | Міжмережевий екран (NGFW) повинен здійснювати інспекцію мережевого трафіку та захист корпоративної інфраструктури відповідно до вимог: - якщо відповідно до функціональності пристроїв/систем або згідно архітектурного підходу реалізація технічних вимог потребує додаткових пристроїв/систем (кластеризації, маршрутизатори, комутатори) або ліцензій, тому це має бути закладено в комплект поставки з урахуванням вимог до строку та функціональності технічної підтримки; - у комплекті запропонованого рішення мають бути необхідні ліцензії для забезпечення зазначеного в цих вимогах функціоналу та кількісних показників продуктивності; - на обладнання не має бути анонсів end-of-sale та end-of life (EOS/EOL) від виробника. |
|  | Архітектура та форм-фактор | -NGFW повинні являти собою програмно-апаратний комплекс (ПАК), висотою не більше ніж 1 RU; -1 блок живлення; -якщо таких пристроїв повинно бути декілька (кластеризація, додаткові модулі безпеки, маршрутизатори, тощо), вони мають бути у комплекті поставки рішення; |
|  | Мережеві інтерфейси | -не менше 6 * GE RJ45; -не менше 1 * USB; -не менше 1 консольного порту |
|  | Продуктивність сервісів безпеки | - пропускна здатність сервісу Stateful Firewall (на пакетах розміром 1518 байт, UDP) - не менше 10 Гбіт/c; - кількість одночасних TCP-сесій - не менше 1 400 000; - кількість нових TCP-сесій/секунду - не менше 100 000; - пропускна здатність під час інспекції SSL/TLS трафіку з використанням IPS - не менше 1.4 Гбіт/c |
|  | Продуктивність VPN | - пропускна здатність IPSec VPN - не менше 7.1 Гбіт/c; - кількість одночасних клієнт-шлюз IPSec VPN підключень - не менше 500; - кількість одночасних шлюз-шлюз IPSec VPN підключень - не менше 200 |
|  | Віртуалізація | - віртуальні FW (Virtual Systems/Security contexts/Virtual Domains), що являють собою незалежні пристрої із власними політиками безпеки, інтерфейсами, адміністраторами, тощо - не менше 10-и |
|  | Висока доступність (high availability) | - Active-Active; - Active-Standby: - Clustering |
|  | L2 функціонал та мережеві служби | - агрегація портів (802.3ad); - VLAN (802.1Q та Trunking); - вбудований DHCP, NTP, DNS-сервера |
|  | NAT | - статичний NAT; - динамічний NAT; - PAT |
|  | Multicast | - sparse та dense режим; - підтримка PIM; |
|  | Сервіси безпеки | - Stateful Firewall; -ідентифікація та контроль застосувань (AC/AVC); - захист від загроз на основі сигнатурного аналізу (IPS); - захист від malware (Antivirus/AMP); - Web та DNS-фільтрація; - інспектування/сканування SSL/TLS трафіку на загрози |
|  | Stateful Firewall | - режими роботи: - NAT/маршрутизатор; - прозорий режим (міст); - підтримка VoIP трафіку - глибока інспекція та захист від атак на протокол SIP; - виконання ролі проксі для аналізу, інспектування та забезпечення коректної роботи сесій різних протоколів (session helpers, application layer gateway) |
|  | Ідентифікація та контроль застосувань (AC/ AVC) | - інспектування та застосування дій до мережевого трафіку на основі сигнатурного аналізу та певної категорії додатків (application control/application visibility control); - конфігурація відповідних до користувацького оточення AC/AVC-сенсорів з необхідним набором сигнатур; - конфігурація виключень у діях з певними додатками (exemption/override); - створення користувацьких сигнатур додатків |
|  | Захист від загроз на основі сигнатурного аналізу (IPS) | - інспектування та застосування дій до мережевого трафіку на основі сигнатурного аналізу та виявлення відомих атак (intrusion prevention system); - конфігурація відповідних до користувацького оточення IPS-сенсорів з необхідним набором сигнатур; - конфігурація виключень у діях з певними сигнатурами (exemption/override) |
|  | Захист від malware (Antivirus/AMP) | - Anti-Virus / Anti-malware захист; - виявлення та блокування небажаних програми або файлів (grayware); - виявлення та блокування файлів на основі налаштованих порогових значень їх розміру для різних протоколів; - захист від зловмисних програм для мобільних пристроїв |
|  | Web та DNS-фільтрація | - інспектування URL-запитів та можливість блокування їх на основі відношення до певної категорії (Web-фільтрація); - інспектування запитів DNS та можливість блокування їх на основі відношення до певної категорії (DNS-фільтрація); - виявлення та блокування доступу до Botnet мереж; - блокування певних небезпечних елементів web-сайтів (Java Applet, ActiveX scripts, тощо); - статичні blacklists та whitelists |
|  | SSL/TLS-інспекція | - перехоплення, розшифрування та інспекція HTTPS, IMAPS, POP3S, SMTPS, FTPS-сесій; - конфігурація виключень з SSL/TLS-інспекції певних IP-адрес, URL, тощо (exemption/override); - інспектування SSL/TLS-сертифікату на відповідність певному web-ресурсу, до якого здійснюється підключення, та строку дійсності (SSL/TLS сertificate іnspection); - повноцінне інспектування контенту зашифрованих сесій (full SSL/TLS іnspection); - інспектування SSL/TLS-трафіка має включати наступні інспекції: IPS, AC/AVC, AV/AMP, Web-фильтрацію, DLP |
|  | QoS | - Traffic Shaping; - Traffic Policing |
|  | Маршрутизація та SD-WAN | - статична маршрутизація та маршрутизація по політиках (PBR); - динамічні протоколи маршрутизації: RIP v1/v2, OSPF v2/v3, IS-IS, BGP4; - формування логічного SD-WAN інтерфейсу шляхом об’єднання фізичних та логічних інтерфейсів з різнотипними підключеннями (MPLS, broadband Internet, LTE, тощо); - оцінка якості каналів зв'язку SD-WAN шляхом відправлення пакетів чи запитів до певних вузлів у мережі; - контроль характеристики каналів зв'язку в режимі реального часу (packet loss, jitter, latancy) та їх графічне відображення (gui real-time monitor); - визначення SLA для користувацьких додатків (applications) з використанням характеристик каналів зв'язку (packet loss, jitter, latancy); - визначення різнопланових стратегій вибору каналів зв'язку для маршрутизації трафіку додатків та сервісів, виходячи з критеріїв відповідності SLA, кращих значень характеристик каналів зв'язку, тощо; - визначення правил маршрутизації трафіку додатків та сервісів через канали SD-WAN у урахуванням стратегій та SLA; - автоматичне балансування навантаження, переключення і резервування каналів зв’язку для користувацьких додатків та сервісів при зміні храктеристик мережевих з’єднань (loss, jitter, latancy) в реальному часі; - динамічне виправлення втрати пакетів або відновлювлення пакетів з помилками, викликаних несприятливими умовами WAN-каналів під час роботи через VPN (Forward Error Correction); - балансування пакетів однієї сесії через два IPSec VPN тунеля на основі "per packet" балансування |
|  | Автентифікація, авторизація та облік (AAA) | - локальна база даних користувачів; - підтримка протоколів LDAP, RADIUS, TACACS+; - підтримка 2-факторної автентифікації (two-factor authentication) на основі програмних токенів; - не менше ніж 2 програмні токени для встановлення на мобільні пристрої (смартфони); - Single Sign-On: інтеграція з Windows AD; - KI та сертифікати: X.509, SCEP support, створення Certificate Signing Request (CSR), автоматичне поновлення сертифікатів до закінчення терміну дії, підтримка OCSP |
|  | Керування, звітність, інтеграція | - графічний веб-інтерфейс (Web GUI); - інтерфейс командного рядка (CLI); - підтримка централізованої системи керування; - ролевий доступ адміністраторів (RBAC); - підтримка REST API; - централізоване ведення журналів та звітності (logging and reporting); - функціонал запису пакетів з мережевих інтерфейсів для подальшого їх аналізу (packet capture); - функціонал резервного копіювання та відновлення файлів конфігурації; - SNMP v1, v2, v3; - sFlow v5/Netflow v9, syslog |
|  | Програмне забезпечення | FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) або аналог строком на 1(один рік) |
|  | Технічна сервісна підтримка | - обладнання повинне забезпечуватись технічною сервісною підтримкою строком не менше 12 місяців з рівнем сервісу – 24 години 7днів на тиждень; - постійний доступ до центру технічної підтримки виробника через сайт, електронною поштою або за телефоном – 24 години 7днів на тиждень; - постійний авторизований доступ до сайту виробника – 24 години 7днів на тиждень; - тримання актуальних репутаційних баз, сигнатур захисту та всіх необхідних оновлень для сервісів безпеки; - тримання основних та проміжних релізів програмного забезпечення через сайт, підтримка програмних кодів у актуальному стані відповідно до рекомендацій виробника; - можливість реєстрації сервісних випадків в режимі – 24 години 7днів на тиждень 365 днів, доставку і заміну запасних частин у режимі Next Business Day в м.Київ (обладнання для заміни доставляється наступного дня після підтвердження заміни сервісом підтримки виробника) |
| Гарантійні зобов’язання |  | Термін гарантії: не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної про отримання: - мережевих екранів, - програмного забезпечення після його налаштування |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим. Товар постачається в упаковці та з маркуванням виробника.

Загальна очікувана вартість закупівлі – 160 000,00 грн.