Розділ ІІ.

Висновки із оцінки техногенно-екологічної обстановки на території м. Хмельницького

  - Адміністративно-територіальна характеристика:

Місто утворено в 1431р. (ХVст.). Розташоване в верхів’ях річки Південний  Буг в центральній частині Волино - Подільської височини. Площа міста 93,05 км2.       Загальна кількість населення 268 тис. осіб.

Місцевість в районі міста - горбкувата рівнина з абсолютними висотами 280-370 м. Вершини горбів округлі або плоскі. Через місто протікає річка Південний Буг і її притоки (Плоска, Кудрянка). Ширина р. Південний Буг в районі міста до 25 м, глибина 0,6-1,5 м. Береги річки низькі, дно мулисте, рідше пісчане. На річках збудовані земляні дамби, які утворюють водоймище глибиною до 3 м. Річки замерзають, товщина льоду досягає 35-50 см. Скресання річки розпочинається в кінці березня місяця. Під час весняної повені рівень води піднімається на 1.0 - 1.5 м. Межує на захід, північ, південь, схід з Хмельницьким районом. Площа земель зайнятих водними об’єктами - 2,184 кв. км. Довжина берегової лінії річок і водойм — 41,4 км.

Перелік водосховищ

| Назва | Басейн ріки | Цільове призначення | Повний об’єм, млн. куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Хмельницьке | Басейн річки Південний Буг | Відпочинок та промислове водозабезпечення | 2,8 |

Перелік водойм

| Назва | Розташування | Площа водного дзеркала, кв. км |
| --- | --- | --- |
| Озеро, УЖКГ | мр-н Озерна | 1,21 |
| Озеро, ВАТ «Хмельницьке племобєднання» | р-н АС №1 | 0,63 |
| Дубово 1, УТМР, УЖКГ | мр-н Дубово | 3,09 |
| Дубово 2, ТОВ «Дубівський край» | мр-н Дубово | 4,17 |
| ДЧ ПАТ “Агрофірма “Проскурів” | мр-н Ружична |  |

Промисловість переробна, промислових підприємств - 179 шт.

Характеристика транспорту

Залізничний транспорт  Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Місце розташування - 1219-1230 км залізничної магістралі Жмеринка-Тернопіль в межах обласного центру Хмельницький.

Територія:

- станція Хмельницький - 31,55 га

- станція Гречани - 26,24 га

Місця відстою вагонів з небезпечними вантажами:

Станція Хмельницький – колія  № 26

Станція Гречани:

колія № 24 — сортувально-відправного парку, призначена для відстою вагонів з небезпечними вантажами  класу 1-ВМ і цистерн для перевезення зріджених газів;

колія № 26 Т — виставна, для виставлення вагонів з небезпечними вантажами при виникненні надзвичайних ситуацій.

Експлуатаційна довжина колій - 108,5 км.

Довжина електрифікованих залізничних колій - 32,2 км.

Перелік залізничних мостів

| Назва | Стан |
| --- | --- |
| 1219 км. ПК-9 р. Кудрянка, міст (д-25,25м, ш-5,6м) | задовільний |
| 1224 км. ПК-5, міст пішохідний (д-47,15м, ш-6,6м) | задовільний |
| 1226 км. ПК-8 р. Плоска, міст (д-15,2м, ш-4,0м) | задовільний |
| 1230 км. ПК-1 р. Плоска, міст пішохідний (д-179м, ш-6,6м) | задовільний |
| 1231 км. ПК-1 р. Плоска, міст (д-7,18м, ш-1,2м) | задовільний |

Автомобільний транспорт

Відповідальним за пасажироперевезення по м. Хмельницькому являється управління транспорту і зв’язку.

По місту визначено 45 автобусні маршрути в звичайному режимі руху для перевезення пасажирів.

Перевезенням пасажирів електротранспортом покладено на МКП «Електротранс»:

- загальна кількість тролейбусів – 115 (щоденно виходить – 70);

- кількість тролейбусних маршрутів – 22.

Довжина автомобільних доріг загального користування - 428 км.

Дороги державного значення - М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю).

Перелік автомобільних мостів

| № п-п | Назва споруди, місце розташування | Рік введення в експлуата цію | Конструкція | Довжина (м) | Ширина (м) | Навантаження (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Шляхопровід через з/д колії по вул. Трудовій | 1972 | з/б | 90 | 15 | 80 |
|  | Шляхопровід по Західноокружній дорозі | 1972 | з/б | 45 | 13 | 80 |
|  | Міст через р. Кудрянка по вул. Пілотській | 1967 | з/б | 12 | 14 | 30 |
|  | Міст через р. Кудрянка по вул. Чорновола | 1958 | з/б | 11 | 20 | 60 |
|  | Шляхопровід по вул. Курчатова | 1982 | з/б | 61 | 27 | 60 |
|  | Міст через притоку р. Південний Буг по вул. Вінницькій | 1974 | з/б | 15 | 11 | 14 |
|  | Шляхопровід на Кам’янець-Подільський (с. Шаровечка) | 1972 | з/б | 45 | 13 | 80 |
|  | Міст через р. Півден ний Буг по вул. С. Бандери | 1972 | з/б | 65 | 19 | 80 |
|  | Міст через р. Південний Буг по Західноокружній дорозі | 1980 | з/б | 63 | 24 | 80 |
|  | Міст через р. Південний Буг по вул. Свободи | 1980 | з/б | 58 | 18 | 80 |
|  | ### Міст через р. Південний Буг по вул. Трудовій | 1973 | з/б | 68 | 15 | 80 |
|  | Міст через р. Кудрянка по вул. Кам’янецькій | 1979 | з/б | 18 | 22 | 80 |
|  | Міст через р. Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе | 1963 | з/б | 76 | 23 | 80 |
|  | Шляхопровід через з/д колії по вул. Кам’янецькій | 1963 | з/б | 52 | 23 | 80 |
|  | Міст через вул. Толстого по вул. Кам'янецькій | 1985 | з/б | 51 | 19 | 80 |
|  | Міст через р. Плоску по вул. Проскурівського підпілля | 1963 | з/б | 15 | 11 | 80 |
|  | Шляхопровід через вул. Вокзальну по Західноокружній дорозі | 1982 | з/б | 51 | 21 | 80 |
|  | Шляхопровід через з/д колії по вул. Грушевського | 2005 | з/б | 52 | 26 |  |

Об’єкти водопостачання

Водопровід міста Хмельницький (централізовані мережі водопостачання МКП “Хмельницькводоканал”), довжина водопроводу 597,65 км, стан задовільний, обслуговує 14931 будинків, обслуговує 227,2 тис. осіб. Водопровід включає в себе водогін від Чернелівського водозабору, який на відстані 33 км прокладений від с. Чернелівка Красилівського району до міста Хмельницького.

Водозабірні свердловини

| Назва водозабірної свердловини | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловина № 1 | Водозабір “Центральний” місто Хмельницький | резервна | 14931 | 227,2 | Кількість будинків та кількість населення в таблиці об'єднано для всіх споруд (водозабірних свердловин), так як всі водозабори створюють цілісну централізовану систему водопостачання |
| Свердловина № 4 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 5 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 8 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 9 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 18 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 22 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 12 | Водозабір “Південний” місто Хмельницький | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 20 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 21 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 24 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 25 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 34 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 42 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 56 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 57 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 58 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 59 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 60 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 61 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 62 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 63 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 64 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 65 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 66 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 67 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 68 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 44 | Водозабір “Шаровечка” Хмельницький район | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 45 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 46 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина №46А |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 47 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 48 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 49 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 50 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 51 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 52 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 53 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 54 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 55 |  | резервна |  |  |  |
| Свердловина № 27 | Водозабір “Кудрянка” місто Хмельницький | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 28 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 30 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 13 | Водозабір “Західний” місто Хмельницький | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 14 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 23 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 31 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 32 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 37 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 38 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 39 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина №39А |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 1 | Водозабір “Чернелівський” с. Чернелівка, Красилівський район Хмельницька область | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 2 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 3 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 4 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 5 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 6 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 7 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 8 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 9 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 10 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 11 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 12 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 16 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 17 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 18 |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 1А |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 1Б |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 2А |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина № 6А |  | робоча |  |  |  |
| Свердловина №26А |  | робоча |  |  |  |

Насосні станції

| Назва насосної станції | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС-1 | вул. Водопровідна, 75 | задовільний | 14931 | 227,2 |  |
| ВНС-3 | вул. Кам'янецька, 143 | задовільний |  |  |  |
| ВНС-4 | вул. Гайова, 1/2Б | задовільний |  |  | Кількість будинків та кількість населення в табличці об'єднано для всіх споруд (водопровідні насосні станції), так як всі водозабори створюють цілісну централізовану систему водо постачання |
| ВНС-5 | вул. Н.Берегова, 2/2А | задовільний |  |  |  |
| ВНС-6 | вул. Чорновола, 117/1Б | задовільний |  |  |  |
| ВНС-7 | вул. Героїв Крут, 6/1А | добрий |  |  |  |
| ВНС-8 | с. Шаровечка, Хмельницький район | задовільний |  |  |  |
| ВНС-9 | просп. Миру, 36/2А | добрий |  |  |  |
| ВНС-10 | с. Чернелівка, Красилівський район Хмельницька область | добрий |  |  |  |
| ПНС | вул. Тернопільська, 22/1 | добрий |  |  |  |
| ПНС | вул. Водопровідна,75 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | просп. Миру, 42 | добрий |  |  |  |
| ПНС ЦТП-4 | вул. П.Мирного, 30А | задовільний |  |  |  |
| ПНС ЦТП-5 | вул. Кармелюка, 11А | добрий |  |  |  |
| ПНС ЦТП-6 | вул. Залізняка, 36А | добрий |  |  |  |
| ПНС | просп. Миру, 80 | добрий |  |  |  |
| ПНС | вул. М. Кропивницького, 4 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. М. Кропивницького, 8/1 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Купріна, 62 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Львівське шосе, 55/3 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Північна, 113/1 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Львівське шосе, 55 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Львівське шосе, 49 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Львівське шосе, 14 | задовільний |  |  |  |
| ПНС (Книжківці) | вул. Зенківського | добрий |  |  |  |
| ПНС | вул. Профспілкова, 39 | добрий |  |  |  |
| ПНС | вул. Львівське шосе, 43 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Пілотська, 76 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Пілотська, 53 | добрий |  |  |  |
| ПНС | вул. Пілотська, 7А | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Інститутська, 19 | задовільний |  |  |  |
| ПНС | вул. Степана Бандери, 16 | задовільний |  |  |  |

Очисні споруди водопостачання

| Назва очисної споруди | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків | Обслуговує кількість населення, тис. осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станція знезалізнення ВНС-3 | вул. Кам'янецька, 143 | задовільний | 14931 | 227,2 | Кількість будинків та кількість населення в табличці об'єднано для всіх споруд, так як всі водозабори створюють цілісну централізовану систему водопостачання |
| Станція знезалізнення ВНС-5 | вул. Н. Берегова, 2/2А | задовільний |  |  |  |
| Станція знезалізнення ВНС-8 | с. Шаровечка, Хмельницький район | задовільний |  |  |  |

Об’єкти водовідведення:

Каналізаційні насосні станції

| Назва насосної станції | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКНС | вул. Трудова, 6 | добрий | 5102 | 220,4 | Кількість будинків та кількість населення в табличці об'єднано для всіх споруд, так як всі вони створюють цілісну централізовану систему водовідведення |
|  | вул. Шевченка, 55/1-К | задовільний |  |  |  |
| КНС-2 | вул. Паркова, 64 | задовільний |  |  |  |
| КНС-3 | вул. Прибузька, 3 | задовільний |  |  |  |
| КНС-4 | вул. Тернопільська, 12/1-К | задовільний |  |  |  |
| КНС-5 | вул. Чорновола, 5 | задовільний |  |  |  |
| КНС-6 | вул. Чорновола, 135 | задовільний |  |  |  |
| КНС-7 | вул. Шевченко, 66 | задовільний |  |  |  |
| КНС-8 | прв. Високий, 1/1 | задовільний |  |  |  |
| КНС-9 | просп. Миру, 65/4 | задовільний |  |  |  |
| КНС-10 | вул. Прибузька, 9 | задовільний |  |  |  |
| КНС-11 | вул. Північна, 109/1-К | задовільний |  |  |  |
| КНС-12 | вул. Старокостян-тинівське шосе, 1/1-К | задовільний |  |  |  |
| КНС-13 | вул. Вайсера, 4 | задовільний |  |  |  |
| КНС-14 | вул. З. Космодем'янської, 13/1 | Задовільний |  |  |  |
| КНС-15 | вул. Курчатова, 8 | задовільний |  |  |  |
| КНС-16 | вул. Житецького,8 | задовільний |  |  |  |
| КНС-18 | вул. Стельмаха, 2/4 | задовільний |  |  |  |
| КНС-19 | вул. Північна, 113/3 | задовільний |  |  |  |
| КНС-20 | вул. Храновського, 16/1 | задовільний |  |  |  |
| КНС-21 | вул. Чорновола, 176/1 | задовільний |  |  |  |
| КНС-22 | вул. Кам'янецька, 134/1-Д | добрий |  |  |  |
| КНС-23 | пров. Гагаріна, 20 Б | добрий |  |  |  |
| КНС | вул. Кожедуба, 4 | задовільний |  |  |  |

Очисні споруди

| Назва очисної споруди | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків | Обслуговує кількість населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС-1 | вул. Чорновола, 127/1-К | задовільний | 5102 | 220,4 |
| КОС-2 | вул. Вінницьке шосе, 135 | задовільний |  |  |

Каналізаційні мережі. Господарсько-побутова централізована система каналізації міста, довжина мережі 334,1км, обслуговує 5102 будинків, 220,4 тис. осіб, стан задовільний.

Об’єкти теплопостачання:

Котельні

| Котельні | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 161 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Тернопільська, 3 | задовільний | 9 | 0,494 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Купріна, 12 | задовільний | 2 | 0,02 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Сковороди, 11 | задовільний | 16 | 2,693 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Пілотська, 1/1 | задовільний | 11 | 1,272 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Купріна, 54 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Франка, 15/2 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Гречко, 10/1 | задовільний | 44 | 8,069 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Горбанчука,1 | задовільний | 21 | 4,606 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Трудова, 11 | задовільний | 36 | 8,004 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Чорновола, 122/2 | задовільний | 16 | 2,974 | в опалювальний період |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Чорновола, 180 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Майборського, 5 | задовільний | 53 | 8,799 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Подільська, 10 | задовільний | 1 | 0,064 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Свободи, 44 | задовільний | 44 | 2,257 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 46/1, 48/1 | задовільний | 65 | 3,595 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 63 | задовільний | 16 | 1,312 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 82 | задовільний | 16 | 1,426 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Пилипчука, 41 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Водопровідна, 48 | задовільний | 72 | 9,717 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Трембовецька, 51/1 | задовільний | 32 | 5,911 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Проскурівська, 109 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Заводська, 55/17 | задовільний | 9 | 1,07 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Зарічанська, 30 | задовільний | 99 | 22,616 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Степана Бандери, 32/1 велика | задовільний | 54 | 17,863 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Степана Бандери, 32/1 мала | задовільний | 22 | 4,719 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | просп. Миру, 99/101 | задовільний | 71 | 13,631 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Зарічанська, 2/1 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | Хмельницький обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни | задовільний | - | - |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 164 | задовільний | 3 | 0,214 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 257/1-Б | задовільний | 1 | 0,134 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненего» | с. Скаржинці житловий масив | задовільний | 4 | 0,317 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | с. Скаржинці Хмельницька обласна психіатрична лікарня № 1 | задовільний | 2 | 0,026 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Північна, 2 | задовільний | 1 | 108 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Північна, 121 | задовільний | 1 | 0,304 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Степана Бандери, 24 | задовільний | 1 | 0,094 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Свободи, 3/1 | задовільний | 1 | 0,071 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Завадського, 5 | задовільний | 1 | 0,099 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Свободи, 19 | задовільний | 1 | 0,093 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Інститутська, 15/1 | задовільний | 1 | 0,057 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Гарнізонна, 4 | задовільний | 1 | 0,083 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Свободи, 22 | задовільний | 1 | 0,157 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Камянецька, 159 Г | задовільний | 6 | 0,458 |  |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Перисипкіна, 5 | задовільний | 11 | 1,272 | Літній період |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Карбишева, 6 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Проскурівська, 66 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | пров.Проскурівсь кий,1 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | вул. Північна,121 | задовільний | 1 | 0,085 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Курчатова, 8/1г | задовільний | 43 | 15,989 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | ПЗМР – 2, 3 вул. Молодіжна, 2 | задовільний | 61 | 17,368 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Хотовицького, 4/1 | задовільний | 13 | 2,541 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Північна, 2 | задовільний | 23 | 3,923 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Івана Павла II, 1 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Будівельників, 22 | задовільний | 1 | 0,103 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | Теплогенераторна вул. Міцкевича, 48 а | задовільний | 2 | 0,108 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Молодіжна, 15/1 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Житецького, 22 | задовільний | - | - | резерв |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Північна, 111 | задовільний | 1 | 0,324 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Миколи Мазура, 18/2 | задовільний | 1 | 0,282 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Тернопільська, 14/3 | задовільний | 46 | 7,364 |  |
| Котельна КП «Південно-Західні теплові мережі» | вул. Тернопільська, 17 | задовільний | 17 | 5,988 |  |

Теплові пункти

| Назва теплового пункту | Розташування | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП МКП «Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Спортивна, 58-А | задовільний | 36 | 8,004 |
| ЦТП МКП «Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Пілотська, 7 | задовільний | 36 | 8,004 |
| ЦТП МКП «Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Чорновола, 122/2 | задовільний | 16 | 2,974 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Чорновола, 180 | задовільний |  |  |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Народної волі, 6 | задовільний | 21 | 4,606 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Довженка, 7 | задовільний | 21 | 4,606 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Майборського, 5 | задовільний | 53 | 8,799 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Сковороди, 11 | задовільний | 16 | 2,693 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 159 Г | задовільний | 6 | 0,468 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 159 | задовільний | 6 | 0,468 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Франка, 55-А | задовільний | 44 | 8,069 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Гастелло, 12/1-А | задовільний | 44 | 8,069 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Толбухіна, 2-Д | задовільний | 44 | 8,069 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Гречка, 10/1 | задовільний | 44 | 8,069 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Купріна, 54 | задовільний |  |  |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Пілотська, 1 | задовільний | 11 | 1,272 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Пересипкіна, 5 | задовільний | 11 | 1,272 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Карбишева, 6 | задовільний |  |  |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 46/1 | задовільний | 67 | 8,421 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Подільська, 25 | задовільний | 67 | 8,421 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Проскурівського підпілля, 25 | задовільний | 67 | 8,421 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Проскурівського підпілля, 127 | задовільний | 67 | 8,421 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Прибузька, 6 | задовільний | 67 | 8,421 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Завадського,64/3 | задовільний | 67 | 8,421 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Кам’янецька, 63 | задовільний | 16 | 1,312 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Свободи, 44 | задовільний | 44 | 2,257 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Європейська, 3 | задовільний | 44 | 2,257 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Володими рська, 85 | задовільний | 44 | 2,257 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Соборна, 69 | задовільний | 44 | 2,257 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Водопро відна, 48 | задовільний | 72 | 9,717 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Свободи, 2/1 | задовільний | 72 | 9,717 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Подільська, 78 | задовільний | 72 | 9,717 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Пилипчука, 41 | задовільний | 72 | 9,717 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Проскурів ська, 65 | задовільний | 72 | 9,717 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Трембовецької, 51/1 | задовільний | 32 | 5,911 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Прибузька, 36 | задовільний | 32 | 5,911 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Проскурів ська, 66 | задовільний |  |  |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | пров. Проскурівський, 1 | задовільний |  |  |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Зарічанська, 20/1-В | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Зарічанська, 30 | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Степана Бандери, 8 | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Степана Бандери, 22 | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Євгена Коновальця, 12 | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. В. Берегова, 7 | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Перемоги, 4-А | задовільний | 99 | 22,616 |
| ЦТП №1 МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. П. Мирного, 21 А | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП №2 МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. П. Мирного, 21/3 А | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП №3 МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. П. Мирного, 31 А | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП №4 МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. П. Мирного, 32/1 | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП №5 МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Кармелюка, 6/2-А | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП №6 МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Залізняка, 36 А | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 65/4 | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 53/1 | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Озерна, 14 | задовільний | 54 | 17,863 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 64/1-А | задовільний | 22 | 4,719 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 61/2-А | задовільний | 22 | 4,719 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Озерна, 10/1 | задовільний | 22 | 4,719 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 73-А | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 80-А | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 92 | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Пр. Миру, 95/2-В | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Зарічанська, 6/4-Б | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Свободи, 4-Б | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Зарічанська,12/1-Б | задовільний | 71 | 13,631 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | с. Скаржинці Хмельницька обласна психіатрична лікарня № 1 | задовільний | 2 | 0,026 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | с. Скаржинці житловий масив | задовільний | 4 | 0,317 |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | Хмельницький обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни | задовільний |  |  |
| ЦТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул.Кам’янецька, 257/1-Б | задовільний | 1 | 0,134 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Північна, 2 | задовільний | 1 | 0,304 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Степана Бандери, 24 | задовільний | 1 | 0,094 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Свободи, 3/1 | задовільний | 1 | 0,071 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Завадського, 5 | задовільний | 1 | 0,099 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Свободи, 19 | задовільний | 1 | 0,093 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Свободи, 22 | задовільний | 1 | 0,157 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Інститутська, 15/1 | задовільний | 1 | 0,057 |
| ІТП МКП«Хмельницьк теплокомуненерго» | вул. Гарнізонна, 4 | задовільний | 1 | 0,083 |

Об’єкти газопостачання:

Газові станції

| Назва газової станції | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАТ «Хмельницьк газ» 95 ГРП | задовільний | 88894 | 222,235 |
| Інші власники 30 ГРП | задовільний |  |  |

Газопровід

| Назва газопроводу | Довжина газопрово ду, км | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хмельницькі розподільчі газопроводи | 1787,506 | задовільний | 123975 | 297,116 |

Об’єкти енергопостачання:

Трансформаторні підстанції

| Назва трансфор-маторної підстанції | Розташування | Потуж ність, кВт | Стан | Обслуговує кількість населення, тис. абонентів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС- 330 кВ "Хмельницька" | Львівське шосе, 61 | 325000 | задовільний |  |
| ПС-110/10 кВ "Аеропорт" | м. Хмельницький | 12600 | задовільний | 0,051 |
| ПС-110/10 кВ "Дубово" | м. Хмельницький | 20000 | задовільний | 6,018 |
| ПС-110/10 кВ "Озерна" | м. Хмельницький | 6300 | задовільний | 2,529 |
| ПС-110/10 кВ "Раково" | м. Хмельницький | 20000 | задовільний | 0,710 |
| ПС-110/10 кВ "Термопласт" | м. Хмельницький | 50000 | задовільний | 10,362 |
| ПС-110/10 кВ "ХЗТП" | м. Хмельницький | 32000 | задовільний | 0,26 |
| ПС-110/10 кВ "Центральна" | м. Хмельницький | 50000 | задовільний | 21,064 |
| ПС-2110/35/10 кВ "Східна" | м. Хмельницький | 50000 | задовільний | 8,101 |

Лінії електропередач

| Назва лінії електро-передачі | Розташування | Потужність, кВт | Стан | Обслуговує кількість будинків, шт. | Обслуговує кількість населення, тис. осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛ-10 кВ Л-51 | М-р Ружична | 110А/ 1430 кВт | задовільно | 2400 | 9,6 |
| Л-141 Л-345 | М-р Лезнево | 120А/ 1560 кВт | задовільно | 2200 | 8,8 |
| Л-9 | М-р Раково, м-р Книжківці | 75/975 кВт | задовільно | 1700 | 6,8 |
| Л-362 | Дехтярка | 10/130 кВт | задовільно | 420 | 1,6 |
| Л-71 | М-р Гречани | 105/1365 кВт | задовільно | 1300 | 5,2 |
| Л-74 | ПЗМР | 130А/ 1690 кВт | задовільно | 530 | 2,1 |
| Л-112 Л-164 | ПС “Заріччя” | 38А/ 494 кВт | задовільно | 420 | 1,68 |

Хімічна небезпека

| Назва об’єкта | Адреса | Ступінь хімічної небезпеки | Кількість небезпечної хімічної речовини, тонн | Площа прогнозованної зони хімчного забруднення, кв. км | Кількість населення у прогнозованій зоні хімічного забруднення, осіб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аміак |  |  |
| ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза" | вул. Кооперативна, 3 | ІІІ | 3 | 0,002 | 161 |

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ)

| Назва об’єкта | Адреса | Коротка характеристика об’єкта | Категорія радіаційної небезпеки | Кількість ДІВ, шт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАТ «Хмельницькгаз» | вул. Пр.Миру, 41 | Промислові переносні рентген-апарати | ІІІ | 7 | Перевірка герм. з'єднань |
| ТОВ "Сіріус Екстружен" | вул. Пілотська, 20 | 1 джерело криптону-85, 1 джерело америцію-241 | ІІІ | 2 | Перевірка герметичності з'єднань |
| Хмельницький облонкодиспансер (радіологічне відділення) | вул. Пілотська, 1 | 6 джерел кобальту-60, генератор технецію-99m | ІІІ | 3 | Медичне обслуговування |
| ДП «Подільський експертно-технічний центр» | вул. І. Франка, 2 | 1 промисловий переносний рентген-апарат | ІІІ | 1 | Перевірка герметичності з'єднань |

Пожежо-вибухонебезпека

В місті 102 пожежо-вибухових об’єктів в які входять автозаправні станції та котельні.

Небезпечні метеорологічні явища

| Назва метеорологічного явища | Можливі наслідки |
| --- | --- |
| Сніг | Дуже сильні снігопади погіршують видимість, спричиняють заноси, паралізують рух |
| Сильна злива | Призводить до розмивання, а також підтоплення доріг, затоплюють стоки |
| Тривалі дощі | Дуже сильні дощі затоплюють стоки, спричиняють дощові паводки, перезволоження ґрунту |
| Вітер (шквали, смерчі) | Сильний вітер призводить до обриву проводів телефонно-телеграфних та електричних мереж, пошкоджень дерев та будівель |
| Сильні хуртовини, пилові бурі | Хуртовини заносять залізничні колії, автошляхи, погіршують видимість |
| Туман | Погіршення видимості, зменшення швидкості руху поїздів, автомобільного транспорту |
| Налипання мокрого снігу | Ускладнює роботу енергетиків та зв’язківців, призводить до збільшення аварійності |
| Ожеледиця | Ожеледиця викликає заноси автомобілів, збільшує гальмівний шлях, створює загрозу збільшення аварійності та травматизму |
| Гроза | Призводить до масового відключення ЛЕП, можуть викликати аварії генераторів |
| Град | Град нищить посіви, пошкоджує сади, покрівлі, автомобілі, травмує громадян |
| Пожежна небезпека | Надзвичайно високий показник пожежної небезпеки сприяє виникненню і поширенню лісових та торф’яних пожеж |
| Сильна спека | Призводить до деформації дротів, перегрівання генераторів. Впливає на стан вуличного покриття та стану здоров’я громадян |
| Сильний мороз | Створює загрозу виникнення аварій на системах життєзабезпечення міста та шкодить здоров’ю громадян |

Зсувні процеси

| Адреса | Ураженість території зсувами, кв. км | Кількість зсувів, шт. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| м. Хмельницький (Ружична) | 0,90 | 1 | автодорога |
| м. Хмельницький вул. Молодіжна | 0,98 | 1 | житлові будинки, комунікації, автодорога |
| м. Хмельницький пров. Серпанковий | 0,02 | 1 | автодорога, комунікації |
| м. Хмельницький пров. Мирний | 0,88 | 1 | будівлі промпідприємств |
| м. Хмельницький пров. Мирний | 0,20 | 1 | гаражний масив |

Процеси підтоплення

| Адреса | Ураженість підтоплених територій, кв. км | Примітка |
| --- | --- | --- |
| пров. Кооперативний – пров. Північний | 0,051 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Вокзальна – вул. Залізнична | 0,044 | Ґрунтові та атмосферні води |
| Західноокружна дорога – вул. Вокзальна | 0,117 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Городня | 0,052 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. 1-4 Нова | 0,027 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Геологів | 0,070 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Зарічанська (між вул. Свободи – Старокостянтинівське шосе) | 0,053 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Н. Берегова | 0,175 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Завадського | 0,015 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Гонти | 0,117 | Ґрунтові та атмосферні води |
| вул. Лугова | 0,050 | Ґрунтові та атмосферні води |

Захворюваність населення на інфекційні хвороби:

Сальмонельозні інфекції, бактеріальна дизентерія, ГЕК, менінгококова інфекція, вірусний гепатит, ГРВІ, Грип, коклюш, туберкульоз органів дихання, туберкульоз  легенів,          лептоспіроз, хвороба Лайма.

В місті можуть виникнути надзвичайні ситуації:

Техногенного характеру:

- аварії на об’єктах життєзабезпечення міста;

- аварії з викидом (виливом) СДОР на ХНО;

- аварії на залізничному транспорті;

- пожежі, вибухи;

- аварії пов’язані з можливими терористичними актами;

- надзвичайні ситуації пов’язані із вибухом боєприпасів на складах боєприпасів   Міністерства оборони України.

Природного характеру:

- урагани, шквали, буревії, смерчі;

- сильні снігопади, заметілі, ожеледиця;

- землетруси;

- зсуви;

- зливи, підвищення рівня ґрунтових вод, підтоплення, паводки.