ПЛАН

реагування на надзвичайні ситуації

в системах життєзабезпечення на території м. Хмельницького

Оцінка можливої обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій

на об’єктах життєзабезпечення міста

Загальна характеристика аварій на системах життєзабезпечення

Аварії на комунальних системах життєзабезпечення населення електроенергетичних, каналізаційних системах, водопровідних і теплових мережах рідко супроводжуються загибеллю людей, однак вони створюють суттєві труднощі життєдіяльності, особливо в холодну пору року та приносять не тільки прямі збитки, але й збитки, пов'язані з організацією життєзабезпечення населення, санітарно-епідеміологічними заходами, забрудненням навколишнього середовища тощо.

Аварії на електроенергетичних системах можуть призвести до довготривалих перерв електропостачання споживачів, порушення графіків руху громадського електротранспорту, ураження людей електричним струмом, порушення умов життєдіяльності населення.

Аварії на каналізаційних системах сприяють масовому викиду забруднюючих речовин та погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки, порушенню умов життєдіяльності населення.

Аварії в системах водопостачання порушують забезпечення населення водою або роблять воду непридатною для пиття.

Аварії на теплових мережах в зимовий час року призводять до неможливості проживання населення в неопалюваних приміщеннях, розгерметизація системи опалення.

Аварії на електроенергетичних, каналізаційних системах, системах водопостачання, теплових мережах як правило, ліквідуються у найкоротші терміни, проте не виключено тривале порушення подачі води, електроенергії, опалення приміщень. Для зменшення наслідків таких ситуацій необхідно створити у себе в будинку недоторканний запас сірників, господарських свічок, сухого спирту, гасу (при наявності гасової лампи або примуси), елементів живлення для електричних ліхтарів і радіо.

Основні причини виникнення аварій на системах життєзабезпечення

Система газопостачання:

- вибух газоповітряної суміші в квартирах, котельних, інших спорудах та мережах газопостачання з руйнуванням будівель, споруд, тощо;

- пошкодження газових мереж будівною технікою та механізмами;

- сумісна дія вищевказаних факторів з виникненням пожежі, що призведе до ускладнення аварійної ситуації та залучення значної кількості сил та засобів;

- руйнування будівель, споруд з одночасним руйнуванням газових мереж, вибухом газоповітряної суміші та виникненням пожеж.

Система електропостачання:

- пожежі при транспортуванні та зберіганні палива на мазутосховищах, в електроцехах – на силових трансформаторах, на масляних

вимикачах, у кабельних тунелях;

- пошкодження електроустановок та ЛЕП внаслідок метеорологічних умов, тощо.

Система теплопостачання:

- раптове припинення подачі енергоносіїв (електроенергії, газу, води, тощо);

- аварії (пориви) на магістральних та розподільчих мережах, внаслідок розмороження систем теплопостачання, значного строку

експлуатації, зношення труб систем теплопостачання, як в будинках так і ззовні будинків;

- поломка технологічного обладнання котелень, теплових пунктів та  інших елементів з послідуючим відключенням подачі тепла;

- гідро удари в системах теплопостачання з послідуючим руйнуванням котлів, трубопроводів;

- вибухи газоповітряної суміші в приміщенні котелень з послідуючим руйнуванням котлів, обладнання котелень;

- сумісна дія кількох вищевказаних факторів з розвитком аварійної ситуації до значних розмірів.

Система водопостачання:

На водопровідних та каналізаційних мережах можуть виникати наступні аварії:

- аварійні ситуації в енергомережах з послідуючим виключенням струму;

- великі аварії на магістральних мережах і водоводах, каналізаційних колекторах, фільтруючих, каналізаційних та насосних станціях, поломка обладнання, що приводить до припинення водопостачання та водовідведення, значного строку експлуатації, зношення труб;

- стихійні лиха, що ведуть до зупинки або руйнування об'єктів водопостачання;

- затоплення водозаборів поверхневими водами, тощо.

Визначення граничних значень щодо віднесення надзвичайної ситуації до відповідних рівнів

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2004 року № 368 „Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій” та Наказу МНС України від 12.12.2012 року№1400 „Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій” інцидент або подія, яка може трапитись на об’єктах життєзабезпечення в разі дій несприятливих чинників природного та техногенного походження буде кваліфікуватись, як надзвичайна ситуація за умов відповідності з вказаними нижче пороговими ознаками.

| Код | Назва | Номер ознаки |
| --- | --- | --- |
| 10700 | НС унаслідок аварій в електроенергетичних системах |  |
| 10760 | НС, унаслідок аварії в електричних мережах | 1.55,1.56,1.70-1.72 |
| 10800 | НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення |  |
| 10810 | НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин | 1.69 |
| 10820 | НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року | 1.73, 1.74 |
| 10830 | НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою | 1.72, 1.75 |
| 10840 | НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації | 1.1, 1.6, 1.24, 1.63, 1.76 |
| 11000 | НС унаслідок аварій на очисних спорудах |  |
| 11010 | НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин | 1.69 |

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій

| № озна ки | Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, пригоди, аварії, явища) | Одиниця виміру показника ознаки | ## Порогове значення показника ознаки | ## Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## НС, унаслідок аварії в електричних мережах |  |  |  |  |
| 1.55 | Припинення енергопостачання з аварійних причин об’єктів, підприємств, установ та організацій, повне відключення яких від електричних мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей | Факт | 1 |  |
| 1.56 | Припинення енергопостачання основних об'єктів і спеціальних споруд військового призначення, що може призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей | Година | Від 12 |  |
| 1.70 | Припинення електропостачання населених пунктів області на добу і більше з причини масового пошкодження електричних мереж напругою 6 кВ і вище | Відсоток населених пунктів | Від 10 |  |
| 1.71 | Відключення або вихід з ладу на 12 годин і більше потужності підстанцій напругою 110 кВ і вище, що забезпечують енергопостачання міста | Відсоток потужності від загальної потужності | Від 25 |  |
| 1.72 | Припинення експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення в місті з причини відключення їх від джерел енергоживлення внаслідок аварії у системі енергозабезпечення (пошкодження електричних мереж) | Година | Від 8 |  |
| ## НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин |  |  |  |  |
| 1.69 | Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на території населеного пункту або у водні об’єкти в обсязі понад 100 куб.м за годину, (загальний обсяг скиду) | Куб. м за годину (куб. м) | Понад 500 |  |
| НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року |  |  |  |  |
| 1.73 | Припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря нижче 0оС в опалювальний період року через пошкодження магістральних теплових мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень | Година | Від 24 |  |
| 1.74 | Припинення теплопостачання споживачів за температури зовнішнього повітря від 0оС до +8оС в опалювальний період року через пошкодження магістральних теплових мереж або обладнання комунальних та відомчих котелень | Година | Від 48 |  |
| НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою |  |  |  |  |
| 1.72 | Припинення експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення в обласних центрах з причини відключення їх від джерел енергоживлення внаслідок аварії у системі енергозабезпечення(пошкодження електричних мереж) | Година | Від 8 |  |
| 1.75 | Припинення водопостачання більше 30 відсотків розрахункового обсягу водопостачання населеного пункту через аварії на об’єктах водопостачання або пошкодження мереж водопостачання | Година | Від 18 |  |
| НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації |  |  |  |  |
| 1.1 | Загибель або травмування людей (персоналу) внаслідок пожеж і вибухів (окрім випадків пожеж і вибухів у житлових будівлях та спорудах), руйнування підземних споруд (у тому числі обрушення покрівель гірничих виробок у шахтах) | Особа | Загинуло від 2 осіб, постраждало(травмовано) від 5 осіб |  |
| 1.6 | Виникнення безпосередньої загрози життю людей небезпечними (уражальними) чинниками джерела небезпечної ситуації (аварії, події), що призвело до екстреної евакуації понад 50 осіб | Факт | 1 |  |
| 1.24 | Руйнування підприємства(об’єктів підприємства) промислового(агропромислового) виробництва внаслідок виходу з ладу газового обладнання з причини аварії на газопроводі | Факт | 1 |  |
| 1.63 | Аварія на газопроводі та вихід з ладу газового обладнання, що створюють загрозу вибуху газу в багатоквартирних житлових будинках або витік газу з утворенням загрози для життя людей, які перебувають за межами охоронної зони газопроводу | Факт | 1 |  |
| 1.76 | Припинення подачі газу внаслідок аварії на комунальному газопроводі в район (населений пункт), що обслуговується (з кількістю абонентів понад 500) | Година | Від 24 |  |

Органи управління і сили, що залучаються до проведення рятувальних та відновлювальних робіт

Для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС пов’язаних з виникненням аварій (НС) в комунальних системах життєзабезпечення на території міста Хмельницького  залучаються органи управління та сили міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ:

Органи управління:

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

Управління з питань НС та ЦЗН і ОП Хмельницької міської ради;

Керівник з ліквідації надзвичайної ліквідації;

Штаб з ліквідації надзвичайної ліквідації;

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Хмельницької міської ради

Сили:

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради;

Управління патрульної поліції м. Хмельницький ДПП, Хмельницький міський відділ поліції ( далі ХМВП) ГУ НП в Хмельницькій області;

Управління  охорони здоров`я  Хмельницької міської ради, Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

Хмельницький обласний центр з гідрометеорології;

Хмельницький МРЕМ,  ПАТ „Хмельницькгаз”,  МКП „Хмельницькводоканал”, комунальні підприємства міста.

Спеціалізовані служби та формування ЦЗ міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.

Дії органів управління

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці здійснює:

- підготовку матеріалів на засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС про обстановку і пропозиції щодо ліквідації наслідків НС

- координацію діяльності залучених сил та засобів суб’єктів реагування в ході ліквідації надзвичайної ситуації;

- уточнення порядку дій;

- оповіщення:

- спеціалізованих служб ЦЗ;

- міської комісії ТЕБ та НС

- приведення в готовність до роботи евакуаційних органів;

- приведення в готовність спеціалізованих формувань ЦЗ, підрозділів аварійно-рятувальних та аварійно-технічних служб (уточнення розрахунків щодо складу, укомплектованості, технічної оснащеності формувань, строків приведення їх в готовність до дій за призначенням);

- підготовку та надання донесень про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуації;

Хмельницьке міське управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області здійснює:

- направлення до місця виникнення аварії мобільної оперативної групи (МОГ) ХМУ ГУ ДСНС з метою проведення оцінки (аналізу):

- масштабів аварії та перспективи її розвитку;

- ефективності першочергових заходів.

- визначення  чисельності особового складу підпорядкованих структурних підрозділів, які будуть залучатися до проведення ліквідації наслідків НС, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

- координацію діяльності залучених сил та засобів суб’єктів реагування в ході ліквідації надзвичайної ситуації;

- підготовка пропозиції для рішення міського голови на ліквідацію наслідків аварії;

- підготовку матеріалів на засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС про обстановку і пропозиції щодо ліквідації наслідків НС;

- здійснення фото документування та надання донесень про хід ліквідації наслідків надзвичайних ситуації;

- аналіз результатів проведення робіт щодо ліквідації наслідків аварії.

Управління економіки, фінансове управління Хмельницької міської ради здійснює:

- забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському бюджеті;

- прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.

Алгоритм дій органів та підрозділів цивільного захисту

1. У зону надзвичайної ситуації висуваються оперативні групи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, структурні підрозділи міської ради.

2. Підрозділи протипожежної служби цивільного захисту приводяться у повну готовність до дій за призначенням.

3. Приводяться у повну готовність до дій аварійно-рятувальні, аварійно-технічні та інші підрозділи і формування підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності і господарювання), що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації.

4. Здійснюється оцінка обстановки, ведеться розвідка осередку аварії (катастрофи), призначається керівник ліквідації надзвичайної ситуації, уточняються завдання і порядок взаємодії, розгортається робота Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

- визначаються межі зони надзвичайної ситуації;

- здійснюється оперативне розгортання сил реагування та по ешелонне їх висування у зону надзвичайної ситуації, де вони переходять в оперативне підпорядкування керівнику ліквідації надзвичайної ситуації;

- організовується проведення робіт з першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

- здійснюється спостереження за станом навколишнього природного середовища у зоні надзвичайної ситуації та за обстановкою на аварійних об'єктах і на прилеглій до них території;

- організовується впровадження лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо ліквідації медико-санітарних  наслідків надзвичайної ситуації, здійснюються заходи щодо захисту населення та надання йому іншої невідкладної допомоги;

- організовуються і здійснюються заходи з локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації із залученням необхідних сил та засобів;

- інформується населення постраждалого району, якому надаються необхідні рекомендації щодо поведінки в умовах, що склалися.

5. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт основні зусилля суб’єктів реагування на надзвичайну ситуацію, та їхні ресурси спрямовуються на:

- пошук уражених людей;

- вилучення постраждалих із зруйнованих будівель та споруд;

- надання постраждалим першої медичної допомоги на місці їх знаходження;

- здійснення заходів щодо захисту населення та особового складу аварійно-рятувальних служб від дії вторинних факторів ураження (обмеження доступу в зону надзвичайної ситуації, здійснення карантинних та інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів);

- надання першої медичної допомоги (на до госпітальному етапі) постраждалим, рятувальникам та іншим особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- забезпечення евакуації постраждалих до розгорнутих поблизу медичних формувань з подальшою евакуацією до стаціонарних (спеціалізованих) медичних закладів для надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги.

6. Під час проведення інших невідкладних робіт основні зусилля суб’єктів реагування  на надзвичайної ситуації, та їхні ресурси спрямовуються на:

- створення умов для успішного і безпечного проведення рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності міста, запобігання подальшому руйнуванню і втратам, викликаних вторинними наслідками надзвичайної ситуації;

- локалізацію аварій, що загрожують життю людей або призводять до вибухів, пожеж, додаткових руйнувань та ураження;

- створення необхідних умов для відновлення діяльності об'єктів економіки, функціонування інженерних і транспортних мереж та споруд;

- організацію робіт, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування  об'єктів економіки та першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

- організацію надання необхідної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.

Дії сил, які залучені до реагування на ліквідацію надзвичайних ситуацій

на території міста

Служба енергетики:

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

забезпечує енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності);

забезпечує енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування;

координує заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період;

Інженерна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих,  протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

організовує обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, здійснює заходи щодо їх безпечної експлуатації;

здійснює інженерне забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та на визначені об’єкти для виконання робіт;

здійснює методичне забезпечення робіт і заходів під час будівництва та інженерного захисту об’єктів і територій;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

веде облік інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучає її до проведення таких робіт;

Комунально-технічна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначає шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

здійснює розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує та здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проводить невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на них та їх спорудах;

здійснює посипання спеціальними сумішами вулиць, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

веде облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, залучає її до проведення таких робіт;

Медична служба:

організовує медичне забезпечення, надає медичну допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

організовує взаємодію сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

надає екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює медичне сортування поранених;

організовує евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

організовує роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізолює інфекційних хворих і контамінованих осіб, проводить їх санітарну обробку і деконтамінацію та надає екстрену медичну допомогу; організовує та здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує та здійснює медичні профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

створює резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводить постійну роботи з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, організовує навчання та тренування підрозділів системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

навчає немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

Служба зв’язку та оповіщення:

організовує взаємодію з центрами управління операторів телекомунікацій;

організовує та здійснює заходи щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;

здійснює оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечує функціонування у місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;

визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

забезпечує зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечує надійним зв’язком органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

Протипожежна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводить першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;

забезпечує органи управління і сили протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координує дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій;

Служба торгівлі і харчування:

розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

організовує закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на пункти управління;

забезпечує продовольством і промисловими товарами першої необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує речовим майном пункти санітарної обробки людей;

забезпечує створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

Служба транспортного забезпечення:

забезпечує здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті;

веде облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подає відповідні відомості керівництву штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

здійснює перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

бере участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

організовує забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;

забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

Служба охорони громадського порядку:

бере участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

повідомляє відповідним державним органам і громадським об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

надає допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку.